| Amenajarea pistelor de biciclete din str. Conev, mun. Bălți (de la str. Al.cel Bun pînă la str. Lesecico) mun. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Pistelor de biciclete |  |  |  |  |
| 1 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 1 768,70 |  |  |
| 2 |  | Beton B15 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -51,29 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 2,35 |  |  |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 434,86 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,35 |  |  |
| 6 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | 1 567,06 |  |  |
| 7 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=3) | m2 | 1 567,06 |  |  |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida suprafața neteda, h=6cm) | m2 | 126,81 |  |  |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida suprafața neteda, culoare ROSIE , h=6cm) | m2 | 1 440,25 |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |