| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de repareție curentă a Depozitului nr. 3/3, mun. Chișinău | Formular. nr. 1 |
| --- | --- |

Lista descifrată a lucrărilor

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. | ore |  |
| 1.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,00 |
| 1.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 1.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,01 |
| 1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 1.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,30 |
| 1.6 | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,95 |
| 2 | RpCR37A | Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var. | m2 |  |
| 2.1 | 2430226101023 | Grund HS-04 | kg | 0,16 |
| 2.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,09 |
| 2.3 | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,07 |
| 2.4 | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,07 |
| 3 | RpCJ24B | Repararea crapturilor in tencuieli executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (pereți si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm. | m |  |
| 3.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
| 3.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,21 |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
| 3.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 4 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton. | m3 |  |
| 4.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,00 |
| 4.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,36 |
| 4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,37 |
| 4.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |
| 4.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 4.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,30 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 |  |
| 5.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| 5.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 5.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| 6 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi. | m2 |  |
| 6.1 | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,30 |
| 6.2 | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,02 |
| 6.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,05 |
| 6.4 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,05 |
| 6.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 |
| 6.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,08 |
| 6.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,04 |
| 6.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 7 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta. | m2 |  |
| 7.1 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,30 |
| 7.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,88 |
| 7.3 | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,12 |
| 7.4 | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,51 |
| 8 | RpCR10C | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (porți) la interior si exterior, in trei straturi. | m2 |  |
| 8.1 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,15 |
| 8.2 | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,42 |
| 8.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,50 |
| 8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,05 |
| 8.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,22 |
| 8.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |