| Servicii de intretinere a drumurilor publice locale din raionul Straseni pe timp de iarna in anul 2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Drumuri publice locale L=85,73 km. |  |  |
| 1 | TsC35A2 | Incarcarea MAD (10%sare) in auto cu incarcator ZLM30E-5 | 100 m3 | 0,49 |
| 2 | TsI51B10 | Transportarea MAD cu CDM-133 la distanta de: 20km | t | 70,00 |
| 3 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-133 | t | 70,00 |
| 4 | Calcul | Costul MAD (10% sare) | m3 | 49,00 |
| 5 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (fara costul materialelor) | 1000 m2 | 163,30 |
| 6 | TsC35A2 | Incarcarea MAD (30%sare) in auto cu incarcator ZLM30E-5 | 100 m3 | 0,98 |
| 7 | TsI51B8 | Transportarea MAD (30% sare) cu autobasculanta la distanta de: 18 km | t | 98,00 |
| 8 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 | 1000 m2 | 980,00 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea MAD cu CDM-133 la distanta de: 20km | t | 42,00 |
| 10 | DI60A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-133 | 1000 m2 | 147,00 |
| 11 | DI72A | Patrularea drumurilor a muncitorilor rutieri | 1 km | 70,00 |
| 12 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (85,73 km x 2 x 8 ori = 1371,68 km : 40 km/ora = 34,29 ore) | ora | 34,29 |
| 13 | Calcul | Transportarea muncitorilor cu transportul auto la obiect | h-ut | 22,00 |
| 14 | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A | 1000 m2 | 80,00 |
| 15 | DI55A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-133 | 1 km | 20,00 |
| 16 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 16,00 |
| 17 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 16,00 |

Șef al Secției constriucții, urbanism și

infrastructură, cu exercitarea atribuțiilor

șefului Direcției economie și infrastructură                                                                                Nicolae SÎRBU