Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

FR-G/02-2024-inv

” Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. D. Cantemir 4 – A. Matievici 6 din orașul  Soroca”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Gazificare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,40 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,82 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,12 |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,38 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. | 0,41 |
| 4 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,38 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 3,58 |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,24 |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,00 |
| 7 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm |  | m | 70,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,40 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 17,99 |
|  | 2521216710160 |  | Teava polietilena PE100 SDR11 d 160 |  | m | 70,00 |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  | kg | 2,03 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut. | 0,21 |
| 8 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm |  | buc | 21,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 27,30 |
|  | 25231567138m160 |  | Fiting polietilena (mufa d 160) |  | buc | 21,00 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 24,15 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 24,15 |
| 9 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (COT) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm |  | buc | 18,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 23,40 |
|  | 2523156713c160 |  | Fiting polietilena ( cot d 160) |  | buc | 18,00 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 20,70 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 20,70 |
| 10 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Pe/Ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm |  | buc | 18,00 |
|  | 25231567138p/o160 |  | Fiting polietilena (Pe/Ol D 150 ) |  | buc | 18,00 |
| 11 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm |  | m | 18,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 29,88 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 7,56 |
|  | 2521216701200 |  | Teava OL d-200 |  | m | 18,00 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 81,00 |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 2,16 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,52 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,90 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 2,70 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 27,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,90 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 5,40 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut. | 1,08 |
| 12 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 18,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 18,36 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,06 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 2,88 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 27,00 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 10,98 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut. | 9,36 |
| 13 | GC03E |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm |  | km | 0,07 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,05 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut. | 0,00 |
| 14 | IC23I |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 8 mm |  | m | 234,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 421,20 |
|  | 2521216701159 |  | Teava din otel D 159*4,5mm |  | m | 237,51 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 93,60 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 214,11 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 62,48 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 1,64 |
| 15 | IC24E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" d 57 |  | m | 89,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 129,05 |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel d 57*3,5mm |  | m | 89,00 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 12,64 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 29,46 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 6,41 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,45 |
| 16 | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 |  | buc | 32,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 78,40 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 73,60 |
|  | 2875274040150 |  | Cot sau reductie de otel D 150 |  | buc | 32,00 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 19,97 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 18,50 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,48 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,80 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 3,84 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 4,48 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,25 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 49,54 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut. | 0,29 |
| 17 | TfA02A1 |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; |  | buc | 21,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om. | 22,47 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om. | 21,00 |
|  | 28752740400002 |  | Cot de otel d 57 |  | buc | 21,00 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 2,39 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,26 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,26 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 21,92 |
| 18 | GB01E |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 3,25 |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,32 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,03 |
| 19 | GB05E |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,96 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,96 |
|  | 2875274400200 |  | Flanse din otel d 150 |  | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,48 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,56 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut. | 3,00 |
| 20 | GB06E |  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 150 mm |  | 2 buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,40 |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115819200 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8 |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115823586 |  | Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115843316 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115842831 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5 |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115883620 |  | Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115883600 |  | Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388 |  | buc | 6,00 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,32 |
| 21 | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare |  | m3 | 4,92 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,13 |
| 22 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  | m3 | 3,93 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 28,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,57 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 749,92 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 2,89 |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 219*6 (37.6 metri) (31.51kg/m) |  | kg | 1 184,77 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om. | 225,11 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 11,85 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 11,85 |
|  | 2775276309886219 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 219) |  | kg | 1 184,77 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 5,92 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 17,77 |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 159*4 (31.7 metri) (13.420kg/m) |  | kg | 425,41 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om. | 80,83 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 4,25 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 4,25 |
|  | 2775276309886159 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 159) |  | kg | 425,41 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 2,13 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 6,38 |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 76*3,5 (22.5 metri) (6.25kg/m) |  | kg | 140,62 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om. | 26,72 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 1,41 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,41 |
|  | 277527630988676 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 76) |  | kg | 140,62 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,70 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,11 |
| 26 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 114,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 26,22 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 114,00 |
| 27 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  | m2 | 179,88 |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  | h-om. | 55,76 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om. | 28,78 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea galbena |  | kg | 36,34 |
|  | 2430226100034 |  | Grund anticoroziv |  | kg | 27,34 |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  | kg | 5,40 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,99 |
| 28 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  | km | 0,09 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om. | 0,90 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om. | 0,26 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,02 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,00 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,18 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,18 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,18 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,77 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,19 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,01 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,19 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,04 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut. | 0,16 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut. | 0,06 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut. | 0,01 |
| 29 | GC03A |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | km | 0,09 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om. | 0,01 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut. | 0,00 |
| 30 | GC01E |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm |  | km | 0,23 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,44 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,16 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,05 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,00 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,47 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,47 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,47 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,02 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,50 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,07 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,50 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,12 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut. | 0,68 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut. | 0,22 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut. | 0,09 |
| 31 | GC03E |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm |  | km | 0,23 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 0,18 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut. | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |
| 32 |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 2875274202100 |  | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 150 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionarea si depozitarea |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazificare |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |

Coordonat:

Preşedintele comisiei _____________________________ Cucuruzeac Igor

Secretarul comisiei      ____________________________  Curcă Ruslan

Membrul comisiei      _____________________________ Solomon Angela

Membrul comisiei      _____________________________ Chiriu Alexei

Membrul comisiei      _____________________________ Morari Pavel

Membrul comisiei      _____________________________ Sidorenco Andrei

Membrul comisiei      _____________________________ Havrun Alexandru