CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații (renovarea  sistemei de încălzire) la Centrul de prestare a serviciilor sociale ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița, str. Sănătății nr.4, or. Ocnița

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de termoficare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,000 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 68,000 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 120,000 |
| 4 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 496,000 |
|  |  | 1.2. Sistema de incalzire |  |  |
| 5 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 26,000 |
| 6 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 31,000 |
| 7 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 13,000 |
| 8 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 140,000 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / TUR | buc | 70,000 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / RETUR | buc | 70,000 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" DEZAERATOR | buc | 4,000 |
| 12 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" 50 MM | buc | 4,000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 14 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / RACORD M 20x1/2" | buc | 70,000 |
| 15 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / RACORD M 25x1/2" | buc | 70,000 |
| 16 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 486,000 |
| 17 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 240,000 |
| 18 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 70,000 |
| 19 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm MUFA 20 | buc | 140,000 |
| 20 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de TEU 50,0 mm*20 mm | buc | 144,000 |
| 21 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot firat D=25*1/2 | buc | 140,000 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT 45* | buc | 140,000 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT 90 * | buc | 70,000 |
| 24 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de COT 50,0 mm | buc | 22,000 |
| 25 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm MUFA | buc | 165,000 |
| 26 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 66,000 |
| 27 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,000 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 486,000 |
| 29 | IE01B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 | 120,000 |