CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  USMF " N. Testemitanu"  Reparatia nodurilor sanitare la Cadera de Pneumoftiziologie din incinta SCM de  Ftiziopneumologie, str. Grenoble, 147

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 103,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 19,96 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 180,00 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 36,40 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,40 |
| 6 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,86 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 96,60 |
| 8 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m, Goluri | m3 | 6,20 |
| 9 | CK11C | Pereti despartitori la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice culoare alba | m2 | 45,78 |
| 10 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mpinclusiv | m2 | 11,20 |
| 11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, | m2 | 12,86 |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator | buc | 8,00 |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" gr.12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,40 |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 60,00 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( 36m2 coridor ) | m2 | 141,00 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti ( 36m2 coridor ) | m2 | 141,00 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, mata, calitate superioara, cu dimensiunile 250x500mm | m2 | 105,00 |
| 18 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice la glafuri | m | 108,00 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,40 |
| 20 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 36,40 |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic , 2 straturi de membrana elastica monocomponent ( flexbat 10 - garantie 10 ani ) | m2 | 36,40 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,40 |
| 23 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm , calitate superioara | m2 | 36,40 |
| 24 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( la nodurile sanitare ) | m3 | 1,32 |
| 25 | CF50B | CORIDOR Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 27 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 36,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( coridor ) | m2 | 36,00 |
| 30 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 35,70 |
| 31 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 35,70 |
| 32 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 35,70 |
| 33 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 35,70 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 34 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 100 mm | m | 18,00 |
| 35 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 82,00 |
| 36 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru curatare | m2 | 11,20 |
| 37 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 40 | SB12B | Teava din material plastic PPR pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm | m | 18,00 |
| 41 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 /45mm | buc | 8,00 |
| 42 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Racord, avind diametrul de 100mm | buc | 8,00 |
| 43 | SB12A | Teava din material plastic PPR pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 26,00 |
| 44 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50/90 mm | buc | 8,00 |
| 45 | SA17A | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 82,00 |
| 46 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm | buc | 16,00 |
| 47 | SA35A | Fitinguri din PPR Racord, avind diametrul de 25mm | buc | 12,00 |
| 48 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 28,00 |
| 49 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 4,00 |
| 50 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 400x600mm | buc | 4,00 |
| 51 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", greutatea 1,5 kg | buc | 4,00 |
| 52 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 20,00 |
| 53 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari Ventilare |  |  |
| 54 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 38,00 |
| 55 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 56 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200 mm | m | 32,00 |
| 57 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 28,00 |
| 58 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250x400 mm ( Racord flexibil 160mm ) | buc | 4,00 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( SG- ACH 200x100 ) | buc | 10,00 |
| 60 | VB04A1 | Clapeta cu de retinere, cu diam. 160 mm, confectionate in ateliere centralizate | buc | 4,00 |
| 61 | VC20A | Piesa de trecere, Cot cu d.150mm la 90gr. | buc | 14,00 |
| 62 | VD06A | Confectionarea racordului cu 3 cai avind diametrul 150mm | buc | 14,00 |
| 63 | VC20A | Piesa de trecere, Mufa cu d.150mm | buc | 20,00 |
| 64 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari Ventilare |  |  |
| 65 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 2,00 |
| 66 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw, DT K160M | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari Electrice |  |  |
| 67 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 125,00 |
| 68 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,00 |
| 69 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 6,00 |
| 70 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2 | m | 48,00 |
| 71 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2 | m | 108,00 |
| 72 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate , Corp de iluminat LED interior rotund, tens.alim. 220V, puterea consumata 15w, fluxul luminos:2100 LM, culoarea luminii 4000K, unghiu fascicol luminos120 grade,durata de viata 50000 ore, diam. exterior 150mm, diam.interior 115mm, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 12,00 |
| 73 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 4,00 |
| 74 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 75 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator ( Doze) | buc | 2,00 |
| 76 | RpEE03B | Montarea cutii interna p-u conectarea firelor electrice ( Doze), 120x120x70mm | buc | 2,00 |
| 77 | RpEE03B | Forbox pu conectarea firelor, 4mm2 | buc | 18,00 |
| 78 | RpEE03B | Forbox pu conectarea firelor, 6mm2 | buc | 16,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari Ventilare |  |  |
| 79 | Pret furnizor | Ventilator Canalinii DT K160M | buc | 2,00 |

Șef Secție construcții capitale și reparații curente                                          Ion Șișianu