SECȚIUNEA LUCRĂRI:

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Bălți (BENEFICIAR).

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul: Cod CPV: 45000000-6

”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din mun. Bălți”.

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a purcede la executarea lucrărilor, de a prezenta informația generală a străzii agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului între Beneficiar și Antreprenorul general. În termen de 3 zile Antreprenorul se obligă să înceapă lucrările pe obiectul contractat. Pentru executarea lucrărilor de construcție și montaj pe obiectul în cauză, Antreprenorul să dispună de minim 2 echipe de muncitori  (brigadă).

Conform graficului de executare a lucrărilor de construcție și montaj, atașat la Contractul de antrepriză încheiat bilateral, Antreprenorul general va examina obiectul cu ieșirea la fața locului în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a companiei care va presta serviciul de supraveghere tehnică a obiectului, în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la  MFTR Nord.

2.  Informaţii şi Criterii:

- prețul/costul cel mai scăzut;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale/curente a drumului;

- prezența tehnicii rutiere speciale;

3. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor:

-Termenul de executare a lucrărilor de costrucție și montaj: până la 01.12.2025.

-Valabilitatea contractului: până la 31.12.2025.

-Perioada de garanţie 3 (trei) ani.

Termenul limită pentru începerea lucrărilor,  10 (zece) zile.

-Lucrul final al Antreprenorului general va fi recepționat de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi Ofertantul Câştigător în termen de  5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câştigătoare;

Modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

-Ofertă (indicarea informației cu privire la preţuri precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului).

-Cerere de participare la procedura de achiziție;

-Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani (Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020  - confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Conform anexei nr. 8 la documentația standart  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

-Grafic de  executare a lucrărilor (Conform anexei nr. 10 la documentația standart  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

-Declarație privind experiența similară (Conform anexei nr. 12 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului, (anexate contracte încheiate însoțite de procese verbale la terminarea lucrărilor);

-Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform anexei nr. 13 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Conform anexei nr. 14 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși pentru implementarea contractului (Conform anexei nr. 15 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Conform anexei nr. 16 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Informație privind asocierea (Conform anexei nr. 17 la  documentația standard nr. 69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

-Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras  din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

-Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

-Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

-Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

-Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii (Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract);

-Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

4. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător, conform prevederii legislației RM în vigoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;

- de a instala panou informațional pe obiectul dat,

- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare,

-de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM ”DRCD Bălți”, transportându-le și predându-le de către Antreprenorul general: fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM ”DRCD Bălți”, Antreprenorului general i se va elibera documentul cu confirmarea și constatare a volumului de deșeuri livrate de către acesta.

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor depistate pe obiectul în cauză:

-se constată și se radiază toate lacunele din contul Antreprenorului general, în termen de 14 (paisprezece) zile, adică:

- lipsurile și deficiențele apărute pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiect, la fel și, lucrul necalitativ al Antreprenorului general, va fi fixat de către prestatorul serviciului de supraveghere tehnică,  prin monitorizarea zilnică a obiectului.

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei: ”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din mun. Bălți”.

4. Cod CPV:  45000000-6

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | DB01C | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 1,00 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,00 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,00 |
| 6 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 1,00 |
| 7 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 1,00 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20 | m | 1,00 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20 | m | 1,00 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20 | m | 1,00 |
| 11 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1,00 |
| 12 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 1,00 |
| 13 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 1,00 |
| 14 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 1,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,00 |
| 16 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 1,00 |
| 17 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 1,00 |
| 18 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | 100m2 | 1,00 |
| 19 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 1,00 |
| 20 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 1,00 |
| 21 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 22 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 23 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 24 | DB16E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 25 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 26 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 28 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 29 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 30 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 31 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,00 |
| 32 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 33 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 35 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,00 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 43 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,00 |
| 47 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,00 |
| 48 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,00 |
| 49 | RpAcF03A | Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 1,00 |
| 50 | RpAcF03D | Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 1,00 |
| 51 | RpAcF35A | Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 52 | RpAcF35B | Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 53 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 54 | RpAcF37B | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 55 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 56 | RpAcF38B | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 57 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 58 | RpAcF04B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 59 | RpAcF05A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 60 | RpAcF05B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 61 | RpAcF06A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 1,00 |
| 62 | RpAcF06B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m | m3 | 1,00 |
| 63 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc | 1,00 |
| 64 | RpAcF07A | Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm | buc | 1,00 |
| 65 | RpAcF07B | Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm | buc | 1,00 |
| 66 | RpAcF08A | Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere | buc | 1,00 |
| 67 | RpAcF10A | Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere | buc | 1,00 |
| 68 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere | buc | 1,00 |
| 69 | AcE04A | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 | buc | 1,00 |
| 70 | AcE04C | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 | buc | 1,00 |
| 71 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |
| 72 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,00 |
| 73 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |
| 74 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,00 |
| 75 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 1,00 |
| 76 | AcE06B | Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere | buc | 1,00 |
| 77 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 78 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 79 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 80 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 81 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 82 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 83 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 84 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 85 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 86 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 87 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 88 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 89 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 90 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 91 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 92 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 93 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 94 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 95 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 96 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 97 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 98 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 99 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 100 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,00 |
| 101 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21 | buc | 1,00 |
| 102 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22 | buc | 1,00 |
| 103 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1 | buc | 1,00 |
| 104 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25 | buc | 1,00 |
| 105 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur | buc | 1,00 |
| 106 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 1,00 |
| 107 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 1,00 |
| 108 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,00 |
| 109 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,00 |
| 110 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,00 |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 |
| 113 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 1,00 |
| 114 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,00 |
| 115 | DI135 | Executarea parapetului metalic | m | 1,00 |
| 116 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,00 |
| 117 | DF09C | Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici | m | 1,00 |
| 118 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m | 1,00 |
| 119 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 1,00 |
| 120 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m | m2 | 1,00 |
| 121 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm | buc | 1,00 |
| 122 | DF57С | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament | buc | 1,00 |
| 123 | DF57D | Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05 | m | 1,00 |
| 124 | RpAr5A | Curatirea mecanica a rosturilor | m | 1,00 |
| 125 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 1,00 |
| 126 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 1,00 |
| 127 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m | 1,00 |
| 128 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 m2 | 1,00 |
| 129 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 m2 | 1,00 |
| 130 | DI153A | Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20) | 100m2 | 1,00 |
| 131 | DI153B | Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20) | 100m2 | 1,00 |
| 132 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15) | 100m2 | 1,00 |
| 133 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10) | 100m2 | 1,00 |
| 134 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) | 100m2 | 1,00 |
| 135 | DI152B | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15) | 100m2 | 1,00 |
| 136 | DI152C | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5) | 100m2 | 1,00 |
| 137 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 1,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect ”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din mun.Bălți” | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DB01C | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 6 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 7 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |  |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm | m | 1,0050 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 266614422800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 47x25 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 11 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 12 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 13 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 14 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 16 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0260 |  |  |
| 17 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0370 |  |  |
| 18 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413317000100 | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida | kg | 45,5000 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0530 |  |  |
| 19 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
| 20 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 21 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 22 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate | m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0830 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 23 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
| 24 | DB16E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0033 |  |  |
| 25 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0830 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0046 |  |  |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 28 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 |  |  |
| 29 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |  |  |
| 30 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 31 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0193 |  |  |
| 32 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 33 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 35 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |  |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 12661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 212661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 32661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 126611126800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 212661144128006 55 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 326611142800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 43 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 126611126804065 5 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 212661144128005 655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661400655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2665551400655 | Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 47 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |  |  |
| 48 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 |  |  |
| 49 | RpAcF03A | Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2521302602011 | Placa din beton | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1540 |  |  |
| 50 | RpAcF03D | Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2521302602011 | Placa din beton | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1030 |  |  |
| 51 | RpAcF35A | Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2- 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,9500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 52 | RpAcF35B | Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4- | m3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 m |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 53 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,3500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 54 | RpAcF37B | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,7510 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 55 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 56 | RpAcF38B | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 57 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |  |  |
| 58 | RpAcF04B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,1330 |  |  |
| 59 | RpAcF05A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |  |  |
| 60 | RpAcF05B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,1380 |  |  |
| 61 | RpAcF06A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 |  |  |
| 62 | RpAcF06B | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,1380 |  |  |
| 63 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 64 | RpAcF07A | Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,6400 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2661122804400 | Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza | m | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274203739 | Capac si rama de fonta tip I carosabil | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 65 | RpAcF07B | Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,7400 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2661122804400 | Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274203739 | Capac si rama de fonta tip I carosabil | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 66 | RpAcF08A | Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020 | buc |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2661122804400 | Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 67 | RpAcF10A | Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | RpAcF10B | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,1200 |  |  |
|  | 2875274203636 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | AcE04A | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2875274203882 | Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2661122804500 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 70 | AcE04C | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2875274203882 | Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2661122804500 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 71 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
| 72 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
| 73 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0640 |  |  |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 75 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | AcE06B | Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2875274203100 | Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat D-0.15 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 78 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 12666122800561 | Tuburi din beton armat D-0.2 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 79 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 22666122800561 | Tuburi din beton armat D-0.25 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 80 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 32666122800561 | Tuburi din beton armat D-0.3 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 81 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 26566122800561 | Tuburi din beton armat D-0.4 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 82 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 72666122800561 | Tuburi din beton armat D-0.5 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 83 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 26661228008561 | Tuburi din beton armat D-0.6 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 84 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 26661228900561 | Tuburi din beton armat D-0.8 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 85 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 244666122800561 | Tuburi din beton armat D-1.0 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 86 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular ST-8 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 87 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 12666122800564 | Capatul podetului tubular ST-9 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 88 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 32666122800564 | Capatul podetului tubular ST-10 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 89 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 52666122800564 | Capatul podetului tubular ST-11 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 90 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 255666122800564 | Capatul podetului tubular ST-12 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 91 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612552800564 | Capatul podetului tubular ST-13 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 92 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 26661228010564 | Capatul podetului tubular ST-1 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 93 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 26661225800564 | Capatul podetului tubular ST-2 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 94 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 26661228005364 | Capatul podetului tubular ST-3 | m3 | 1,0000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 95 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 26661228080564 | Capatul podetului tubular ST-4 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 96 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612280440564 | Capatul podetului tubular ST-5 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 97 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 26661228700564 | Capatul podetului tubular ST-6 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 98 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612280058464 | Capatul podetului tubular ST-7 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 99 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |  |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |  |
| 100 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |  |
| 101 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 12666122800611 | Element prefabricat din beton armat OL-21 | buc | 1,0070 |  |  |
| 102 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 22666122800611 | Element prefabricat din beton armat OL-22 | buc | 1,0070 |  |  |
| 103 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 32666122800611 | Element prefabricat din beton armat OL-22/1 | buc | 1,0070 |  |  |
| 104 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 52666122800611 | Element prefabricat din beton armat OL-25 | buc | 1,0070 |  |  |
| 105 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 26666122800611 | Element prefabricat din beton armat rigola-bordur | buc | 1,0070 |  |  |
| 106 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |  |
| 107 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
| 108 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 109 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 110 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 113 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
| 114 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 115 | DI135 | Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,030 | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0372 |  |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0248 |  |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |  |
| 116 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |  |
| 117 | DF09C | Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1210 |  |  |
|  | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 29,0000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1370 |  |  |
|  | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,1890 |  |  |
| 118 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |  |
| 119 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 120 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,0320 |  |  |
|  | 1111000100038 | Termoplast | kg | 6,3000 |  |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |  |  |
| 121 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm | buc |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2666122800612 | Elemente "politist intins" medii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 122 | DF57С | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament | buc |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2666122800613 | Elemente "politist intins" acostament | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 123 | DF57D | Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05 | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 2653102100839 | Amestec beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 2430116110001 | Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2320322600295 | Bitum de petrol, rutier | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102918815 | Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4- 6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7200 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2912340002516 | Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 3110320003008 | Gudronatoare manuale | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 124 | RpAr5A | Curatirea mecanica a rosturilor | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0780 |  |  |
|  | 2940520007685 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW) | h-ut | 0,0780 |  |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 125 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 126 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 |  |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |  |
| 127 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |  |
| 128 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | ч-час | 4,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,2100 |  |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32.5R (M400) | t | 0,4200 |  |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,1100 |  |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr. 0-4 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,6700 |  |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 2,0700 |  |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice CP D.02.28:2023 | t | 1,8400 |  |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,3700 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2.6-3.9 mc | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,6700 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,6700 |  |  |
| 129 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | ч-час | 7,7200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 2,3900 |  |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32.5R (M400) | t | 0,8400 |  |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,2100 |  |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr. 0-4 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 9,3400 |  |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr. 4-8 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | m3 | 4,1500 |  |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice CP D.02.28:2023 | t | 3,6900 |  |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 | 0,7500 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,5200 |  |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2.6-3.9 mc | h-ut | 1,2600 |  |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,2300 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,2800 |  |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,2800 |  |  |
| 130 | DI153A | Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5700 |  |  |
|  | 1411122201760 | Piatra sparta de granit fr.5-20 | t | 18,7740 |  |  |
|  | 2413317000106 | Emulsie bituminoasa ЭБК-3 | t | 1,2800 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2952240004126 | Compactor 25 t (Lutong LT 214) | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2952270007001 | Incarcator | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2952220000003 | Autogudronator "Cipsiler" | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 131 | DI153B | Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5700 |  |  |
|  | 1411122201761 | Prundis concasat fr. 5-20 | t | 16,3800 |  |  |
|  | 2413317000106 | Emulsie bituminoasa ЭБК-3 | t | 1,2200 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2952240004126 | Compactor 25 t (Lutong LT 214) | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2952270007001 | Incarcator | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2952220000003 | Autogudronator "Cipsiler" | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 132 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1880 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201762 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | t | 1,5399 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1209 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 |  |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 133 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0930 |  |  |
|  | 1411122201763 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | t | 1,4553 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,18468 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0099 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 134 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,3110 |  |  |
|  | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica | t | 1,6170 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1710 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 2952240004022 | Compactor 13t | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 135 | DI152B | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10- 15) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,4250 |  |  |
|  | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica | t | 1,7710 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1950 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 2952240004022 | Compactor 13t | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0130 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 136 | DI152C | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка | 100m2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5- 17,5) |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,5740 |  |  |
|  | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica | t | 2,0480 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,2190 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1570 |  |  |
|  | 2952240004022 | Compactor 13t | h-ut | 0,1570 |  |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 137 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 1,2600 |  |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,1180 |  |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |  |