| Lucrari de reparatie sala sportiva Liceul Teoretic ,,Mihail Kogilniceanu" strada Miron Costin 3, mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 |  | 504,63 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 60,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 75,69 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 25,23 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,05 |
| 2 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,13 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 75,65 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 25,22 |
| 3 | CF15A2 |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, executarea mecanizata a grundului |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 580,01 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 126,09 |
|  | 26511221004021 |  |  | Ciment M-300 |  |  |  |  | kg |  | 5.396,65 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 15,13 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,53 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 12,10 |
|  | 29522700037101 |  |  | Agregat pentru tencuieli |  |  |  |  | h-ut |  | 20,17 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,02 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 4,03 |
| 4 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 201,74 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 60,52 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 12,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,02 |
| 5 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 3 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 620,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 24,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,10 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 626,20 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 3,10 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 6,20 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 186,00 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 6 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 615,32 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 3.601,13 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 39,84 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 8,07 |
| 7 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 100,87 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 554,80 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 75,65 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
| 8 | CF51B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  | -504,36 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | -242,09 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | -1.442,47 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | -1,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -16,14 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -3,03 |
| 9 | CK26D aplica |  |  | Coltari din aluminiu se exclus surub |  |  |  |  | m |  | 185,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,85 |
|  | 274312354902724 |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 185,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 1.110,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,85 |
| 10 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,13 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 75,65 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 25,22 |
| 11 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 226,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 50,44 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 532,05 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |
| 12 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,13 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 75,65 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 25,22 |
| 13 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios) |  |  |  |  | m2 |  | 504,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 277,40 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 201,74 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 30,26 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 252,18 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 25,22 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,01 |
| 14 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 430,00 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 322,50 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 1,29 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 1.935,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 43,92 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 54,90 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 18,30 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,66 |
| 16 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,98 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 54,90 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 18,30 |
| 17 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 559,98 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 2.613,24 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,46 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 28,91 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 7,14 |
| 18 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 164,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 36,60 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 386,09 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,37 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,98 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 54,90 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 18,30 |
| 20 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 366,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 201,30 |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabile |  |  |  |  | kg |  | 146,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 21,96 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 183,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 18,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,73 |
| 21 | CB14D |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 150,00 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 120,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 2,25 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 2.250,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 32,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 32,34 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 8,82 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 8,82 |
| 23 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,82 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 44,10 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 14,70 |
| 24 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 176,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 29,40 |
|  | 266410210201054 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 9,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,94 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 8,82 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |
| 25 | CK35A aplicativ |  |  | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog inclusiv fixator set |  |  |  |  | buc |  | 880,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 132,00 |
|  | 2874136313300 |  |  | Amortizator de vibratii |  |  |  |  | buc |  | 880,00 |
| 26 | IzF10A |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata fonoabsorbanta tip "Partition Wool Board 1200x600x30,,sau echivalent |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 49,98 |
|  | 2521302602901 |  |  | Placi termoizolante, tip "Partition Wool Board |  |  |  |  | m2 |  | 305,76 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |
| 27 | CE30C |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 67,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,70 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 29,40 |
|  | 202013292052725 |  |  | Foi OSB gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  | 308,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 8,82 |
| 28 | IzF04J1 aplicat |  |  | Strat fonoizolant tip Danosa Impactodan 5/10 sau echivalent , asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |
|  | 268213260162635 |  |  | Folie fonoizolatoarre |  |  |  |  | m2 |  | 317,52 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 29 | CE30C |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 67,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,70 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 29,40 |
|  | 202013292052725 |  |  | Foi OSB gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  | 308,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 8,82 |
| 30 | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 80 microni |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |
|  | 26821326016261 |  |  | Folie hidroizolanta |  |  |  |  | m2 |  | 317,52 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 31 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150 gr 5 |  |  |  |  | kg |  | 623,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 15,58 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,12 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 629,23 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 3,12 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 6,23 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 186,90 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 32 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin cu fibra polipropilen si plastificator |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 176,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 29,40 |
|  | 26641021020103 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 9,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,94 |
|  | 29521600072003 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 8,82 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |
| 33 | CG01A1 k=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga cu fibra polipropilen si plastificator |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 58,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,76 |
|  | 26641021020103 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 3,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,18 |
|  | 29521600072003 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,76 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |
| 34 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii sportive din vinil /heterogen (linoleum sport tip GraboSport Extreme 8 mm ), la pardoseli ( se exclud plinte PVC ,clei neopren p/u plinte,) |  |  |  |  | m2 |  | 294,00 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 588,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 349,86 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 44,10 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 102,90 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 1.543,50 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 299,88 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special sport |  |  |  |  | m2 |  | 308,70 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,44 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,94 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 58,80 |
| 35 | CG06A |  |  | Plinte din lemn , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  |  |  | m |  | 75,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 45,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 18,75 |
|  | 2874115836894 |  |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  | 150,00 |
|  | 2030112947735 |  |  | Plinte de stejar sau fag |  |  |  |  | m |  | 76,50 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  |  |  | buc |  | 150,00 |
| 36 | CN16C |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,35 |
|  | 2430126105046 |  |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 2,10 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 0,74 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,05 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,53 |
| 37 | DF17A aplicativ |  |  | Marcaje longitudinale,, cu vopsea, special pe suprafete linoleu total 210 ml (teren volei,baschet, mini fodbal) |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 3,99 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 2430126108720 |  |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  |  | kg |  | 7,67 |
|  | 2430226109418 |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  |  | kg |  | 3,67 |
|  | 2513206621650 |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  | 1,20 |
|  | 2940340004200 |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,55 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,20 |
| 39 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 4,42 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,93 |
| 40 | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, profil lat 80 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 4,42 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 4,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,49 |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 4,42 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 17,68 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 2,43 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,85 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,65 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 4,42 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 41 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
| 42 | CK30B |  |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn inclusiv diblurile ( protectie coгp de incalzire ) |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 33,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 2430226100046 |  |  | Grund de ulei |  |  |  |  | kg |  | 0,54 |
|  | 2030127329586 |  |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 7,20 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 144,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
| 43 | RpCR20A |  |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  | 25,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,50 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,75 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,75 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  | 3,75 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  | 0,50 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,25 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 57,60 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 9,22 |
| 45 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 6,40 |
| 46 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 1,80 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 4,11 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,66 |
| 47 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 85,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 34,00 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  | 87,55 |
| 48 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 95,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 19,00 |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  | 95,00 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 4,75 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 95,00 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  | 95,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 95,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 9,50 |
| 49 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,76 |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,22 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |
| 50 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 11,70 |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 1,30 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,46 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |
| 51 | IC38H |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,20 |
|  | 28752741101025 |  |  | Piesa de racordare (fiting) teu 25 |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,14 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |
| 52 | IB05B |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 40,00 |
|  | 28221157000001 |  |  | Radiator bi-metal 15 sectii |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,80 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,00 |
| 53 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,36 |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
| 54 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  | 1,60 |
| 55 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,11 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,19 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
| 56 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 12,80 |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 2,56 |
| 57 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 9,60 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 128,00 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 128,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,40 |
| 58 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  | 95,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 8,55 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 3,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RCsB30S k=8,4 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 360 mm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 6,35 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,72 |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  | 0,11 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 1,04 |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 4,45 |
| 60 | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare. (se exclud cu norma 0) |  |  |  |  | m2 |  | 32,50 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 54,57 |
|  | 2626147370009055 |  |  | Canale de ventilare metalice 0,55 mm |  |  |  |  | m2 |  | 32,83 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 492,38 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  | 492,38 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 492,38 |
|  | 2524217304531 |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  | 20,68 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,75 |
| 61 | VA13F |  |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 57,52 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  | 29,25 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
|  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  | 0,39 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 1,30 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  | 0,12 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,47 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  | 0,03 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 26,00 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 48,75 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  | 26,00 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 26,00 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 62 | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu PEP si Dinaflex |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 2,84 |
|  | 1111000100031 |  |  | Izolatie PEP |  |  |  |  | m2 |  | 6,18 |
|  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,27 |
| 63 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 92811236306200 |  |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 7,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TrB01A1-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 10,80 |
| 65 | TRI1AA08C2 |  |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |
| 66 | TrI1AA01D1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul ) |  |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 8,25 |
| 67 | TsI50B5 |  |  | Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 3,87 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpVC37A |  |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  | 13,96 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  | 0,20 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,18 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,22 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
| 69 | VC06A |  |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 48,28 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,63 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 93110245538500 |  |  | Motor pentru ventilator(cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 2,10 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  | 58,80 |
|  | 2320316202533 |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  | 0,42 |
|  | 92912435776100 |  |  | Ventilator de acoperis axial sau radial(cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 2,10 |
|  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  | 58,80 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |
| 70 | VC21A |  |  | Montarea aparatelor incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 71,19 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  | 940,00 |
|  | 92923125729000* |  |  | Tronsoane aparat de umidificare si incalzire a aerului 25000 mc/h cost utilaj |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2320316202533 |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  | 940,00 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |
| 71 | VC08A |  |  | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 51,46 |
|  | 2710403700053 |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  | 92924127320000 |  |  | Filtru de aer tip V(cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115800793 |  |  | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 |  |  |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 2874115804775 |  |  | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 72 | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,72 |
|  | 92874115761000 |  |  | Atenuator de zgomot circular (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
| 73 | RpEE18B |  |  | Montarea termoregulator- simbol 0880 (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 92413317346671 |  |  | Subansamblu termoregulator (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,20 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,00 |
| 74 | 11-03-011-01 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  |  | set |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,49 |
|  | 1012037 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,36 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,08 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 75 | 10-04-062-04 |  |  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 42,50 |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,35 |
|  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  | 0,40 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,15 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
| 77 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |
| 78 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
| 79 | RpED17B1 |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  |  |  | m |  | 65,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 20,80 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 7,80 |
| 80 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,77 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 81 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,96 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,16 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 82 | 08-01-061-1 |  |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,13 |
|  | 1011641 |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,14 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 83 | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,12 |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,44 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,44 |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,12 |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  | 0,00 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 84 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
| 85 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 86 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 87 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 2,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,18 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,74 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,92 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 29,28 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,12 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,05 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 88 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 240,00 |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 240,00 |
| 89 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,00 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,43 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,12 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 17,08 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,07 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,45 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 90 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 140,00 |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 140,00 |
| 91 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,45 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,04 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,14 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,36 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 5,49 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,14 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 92 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x mm2 |  |  |  |  | m |  | 45,45 |
| 93 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k sal =0,5 |  |  |  |  | 100 m |  | 3,70 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,03 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 3,55 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 49,58 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 49,58 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,74 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,70 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 24,79 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 66,60 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,66 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 58,46 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 9,99 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 17,91 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
| 94 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 370,00 |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 370,00 |
| 95 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,76 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,16 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,40 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 7,20 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,72 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 9,40 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,78 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 96 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=32 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=32 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
| 97 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,12 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,28 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc |  | 24,48 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,24 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  | 0,34 |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 6,84 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |
| 98 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat 300 W LED 5000- 6400 K 15000-25000 lm 220 - 240 V IP65 |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 0151 |  |  | Corp de iluminat 300 W LED 6400 K 15000 lm 220 - 240 V IP65 |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
| 99 | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,98 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 3,06 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 100 | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V IK10 Antivandal |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 0042 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
| 101 | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,81 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 10,20 |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 102 | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V TIP IK 10 Antivandal |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 0034 |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V ik 10 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | pret de piata |  |  | Supapa de Sens OZK 200 L= 305 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1012513 |  |  | Supapa de Sens OZK 200 L= 305 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 104 | pret de piata |  |  | Carcasa pt Filtru KFK315 L=320 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1124345 |  |  | Carcasa pt Filtru KFK315 L=320 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 105 | pret de piata |  |  | Filtru zigzag KFGR 380X380 315 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10245 |  |  | Filtru zigzag KFGR 380X380 315 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 106 | pret de piata |  |  | Banda Aluminiu 75ммx50м |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 105 |  |  | Banda Aluminiu 75ммx50м |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 107 | pret de piata |  |  | Set de suporturi pt ventilatoare КD,КЕ, КТ и СТ . |  |  |  |  | set |  | 2,00 |
|  | 111 |  |  | Set de suporturi pt ventilatoare КD,КЕ, КТ и СТ . |  |  |  |  | set |  | 2,00 |
| 108 | pret de piata |  |  | Ventilator K 315 M |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 107575 |  |  | Ventilator K 315 M |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 109 | pret de piata |  |  | Atenuator de Zgomot 315 - 1030 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 108 |  |  | Atenuator de Zgomot LDR 60-30 - 1000 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 110 | pret de piata |  |  | Baterie de incalzire electicaCB315 -9,0 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 108158 |  |  | Baterie de incalzire electicaCB315 -9,0 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 111 | pret de piata |  |  | Regulator de temperatura TTC 2000 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 108159 |  |  | Regulator de temperatura TTC 2000 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 112 | pret de piata |  |  | Sensor de canal TG-K 330 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 108159345 |  |  | Sensor de canal TG-K 330 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 113 | pret de piata |  |  | Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 108160 |  |  | Panou de automatizare calorifer |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 114 | pret de piata |  |  | Grile Rag 250x400 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 109214 |  |  | Grile Rag 250x400 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
| 115 | pret de piata |  |  | Grila exterioara din tabla zincata cu plasa 600-350 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 109352 |  |  | Grila exterioara din tabla zincata 600-350 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 117 |  |  |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1011 |  |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 118 |  |  |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 012 |  |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 119 |  |  |  | Declansator |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0654525 |  |  | Declansator |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 120 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 121 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 122 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 123 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |