| Modernizarea Statiei de Epurare prin constructia statiei de deshidratare a namolului in municipiul Chisinau, or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor 2/1 Cod cadastral 31531091184 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Retele exterioare de aprovizionare cu apa (202503/07-AE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02A1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,720 |  |  |  | 0,7068 |  |  |
| 2 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 1,2360 |  |  |
| 3 |  |  | TsE01B |  |  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,380 |  |  |  | 1,0475 |  |  |
| 4 |  |  | TsD05A |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 0,2646 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 10,390 |  |  |  | 0,3117 |  |  |
| 5 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,2710 |  |  |
| 6 |  |  | TsD04D |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 2,7470 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,4100 |  |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,090 |  |  |  | 0,1624 |  |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 1,3142 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 1,4051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | AcE11A |  |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,230 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,750 |  |  |  | 8,3025 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,890 |  |  |  | 3,5547 |  |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,199 |  |  |  | 0,2484 |  |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,1498 |  |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0125 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  | 0,3321 |  |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  |  | Var |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,1373 |  |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,0999 |  |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  | 2,2755 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70088 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip greu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70047 |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip greu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel gata vopsita |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,200 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  |  | Scara cu vanguri din otel gata vopsita |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,2000 |  |  |
| 16 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,1881 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 0,2185 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0190 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,0399 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0798 |  |  |
| 17 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
| 18 |  |  | DE12C |  |  |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 0,5510 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,1140 |  |  |
|  |  |  | 1111000200010 |  |  |  |  | Asfalt turnat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 0,1368 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | IC44B |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PE80 ф125x4.8 SDR26 PN4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 2722103310000125 |  |  |  |  | Tub de protectie PE80 ф125x4.8 SDR26 PN4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,428 |  |  |  | 0,4280 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,0024 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
| 20 |  |  | IC44A |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Tub de protectie PE80 ф50x2.3 SDR26 PN4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 272210331000050 |  |  |  |  | Tub de protectie PE80 ф50x2.3 SDR26 PN4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,321 |  |  |  | 0,6420 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,0036 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
| 21 |  |  | AcA52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE 100RC SDR 17 PN10 ф25x2.0 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,8460 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,4230 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001125 |  |  |  |  | Conducta PE 100RC SDR 17 PN10 ф25x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,003 |  |  |  | 23,5705 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 25,3800 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,9400 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,9400 |  |  |
| 22 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare 3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | 29131245031505222 |  |  |  |  | Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0450 |  |  |
| 23 |  |  | SE56A |  |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru de apa inclinat din alama 3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | 292412732206523 |  |  |  |  | Filtru de apa inclinat din alama 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0100 |  |  |
| 24 |  |  | SD12A |  |  |  | Supapa pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta de retinere 3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 291312420421024 |  |  |  |  | Clapeta de retinere 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
| 25 |  |  | SD20B |  |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" / Racord olandez FE FI 3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | 272120412230025 |  |  |  |  | Racord olandez FE FI 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2513206621870 |  |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,0646 |  |  |
| 26 |  |  | AcA54A |  |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Racord compresiune FI ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | 252315671381126 |  |  |  |  | Racord compresiune FI ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 2,0600 |  |  |
| 27 |  |  | IC30N |  |  |  | Fitinguri din alama, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Teu egal din alama FI ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,510 |  |  |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | 252315671380027 |  |  |  |  | Teu egal din alama FI ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 28 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Mufa tranzitie FI electrofuziune ф90x25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 252315671381128 |  |  |  |  | Mufa tranzitie FI electrofuziune ф90x25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 1,0100 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
| 29 |  |  | AcF12A |  |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,0964 |  |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,0245 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,294 |  |  |  | 2,0580 |  |  |
| 31 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 0,3040 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0036 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,775 |  |  |  | 0,1472 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,775 |  |  |  | 0,1472 |  |  |
| 32 |  |  | DI118 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,570 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  | 0,0815 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  | 0,0136 |  |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  | 0,0079 |  |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  | 0,0079 |  |  |
| 33 |  |  | TsC35C32 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,080 |  |  |  | 0,0166 |  |  |
| 34 |  |  | TsI51B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,1094 |  |  |
| 35 |  |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,1710 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 0,2090 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0190 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,0399 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0798 |  |  |
| 36 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,3762 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 0,4370 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0380 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,0798 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,1596 |  |  |
| 37 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
| 38 |  |  | DB19C |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,3040 |  |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,2679 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0057 |  |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,0304 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0166 |  |  |  | 0,0315 |  |  |
| 39 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
| 40 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,2280 |  |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,094 |  |  |  | 0,1786 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0057 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,0209 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 0,0217 |  |  |
| 41 |  |  | RCsB31I |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  | 1,9008 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,226 |  |  |  | 0,8136 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 0,0407 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0449 |  |  |  | 0,1616 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  | 1,2960 |  |  |
| 42 |  |  | TfE04B |  |  |  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Tub de protectie ф90 cu termoizolare L=2.0 m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 252315671900042 |  |  |  |  | Tub de protectie ф90 cu termoizolare L=2.0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 43 |  |  | AcF13A |  |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  |  | Izolator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,510 |  |  |  | 3,0200 |  |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,690 |  |  |  | 9,3894 |  |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,840 |  |  |  | 3,6837 |  |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | SE58A |  |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Contor umed, multijet, apa rece ф15 Qn=1.5m-2.5m3/h (preechipat) tip DS-SRP, R-160 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70034 |  |  |  |  | Contor umed, multijet, apa rece ф15 Qn=1.5m-2.5m3/h (preechipat) tip DS-SRP, R-160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |