APROBAT

Președintele raionului Dubasari

____________  Sergiu GRIGORIEV

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Obiectul: Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional, etapa II în raionul Dubăsari  anul 2024.

- Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Dubăsari.

- Descrierea generală. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale de interes rational, etapa II

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri.

- Informații generale din caietul de sarcini: La obiectul menționat se prevede executarea  lucrărilor în 2 Loturi, după cum urmează:

LOTUL I:

- Reabilitarea trotuarului aferent drumului public de interes raional L429 Hîrtop-Dorotcaia care prevede executarea următoarelor măsuri:

- amenajarea trotuarului- 1095 m,

- amenajarea dalei trotuar-1 buc,

- amenajarea balustrade -4 buc,

- consolidarea zonei verzi.

LOTUL II:Lucrări de reparație la drumurile publice de nivel raional L 426, L427, L428,

- Extinderea lucrărilor de reparație a drumului L 426 Drum de acces spre s. Holercani

- Executarea Rigolei de evacuare apelor pluviale 130 ml aferentă drumului L427 Drum de acces spre s. Marcauti .

- Reparatia trotuarului aferent drumului public de interes raional  L428 , Acces spre satul Molovata.

- Plasamentul Obiectului: Avînd în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse lucrări de reparație a drumurilor în 2 loturi, care se află pe platoul Coșnița și platoul Ustia.

- Informaţii şi proiectare.

Autoritatea contractantă dispune de proiect tehnic de execuție pentru lotul I Reabilitarea trotuarului aferent drumului public de interes raional L429 Hîrtop-Dorotcaia. (elaborate în conformitate cu cerințele  normelor și regulilor în construcții în vigoare, reglementând Legile a calității în construcții ) și pentru lotul II dispune de lista cu cantităţile de lucrări şi devizele de cheltuieli elaborate conform CPL 01.01.2012.

Ofertantul este încurajat să documenteze cu proiectele tehnice, să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și a semna contractul pentru lucrări. Lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă, normativelor compartimentelor ”Sistemul calității în construcții”, ”Sistemul de certificare în construcții” și normativelor din domeniul drumurilor. La reparația drumurilor se vor utiliza numai materiale însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării și păstrării materialelor, să nu deterioreze obiectele și instalațiile rutiere existente care nu fac parte din obiectul de reparație.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor. Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provenienţă de la furnizor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor. Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și  testate tehnic, forţa de muncă, să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor conform CP D 02.20.2012.

- Cerinţe privind calculul costului.

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7. Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

- Propunerea tehnică - trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini și proiectului tehnic, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini și proiectului de execuție, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate

- Etapele de execuție a lucrării:

- Execuția lucrărilor se va face etapizat, în conformitate cu graficul de execuție, parte integrantă a contractului, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare;

- Execuția lucrărilor va începe după transmiterea ordinului de începere emis de către Beneficiar;

- Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului;

- Perioada de garanție a lucrărilor executate, minim 3 ani.

- Perioada de executie: Termenul de execuție si finalizare a lucrării:  105 zile de la data semnării contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lotul I |  |  |  |
|  |  | Reabilitarea trotuarului afferent drumului lacal de interes raional L429 Hirtop-Dorotcaia |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare 1.1. Demontarea trotuarului |  |  |
| 1 |  | TsC03G1 | (demolarea sistemului rutier existent din b/a si fundatiei din piatra sparta h=8cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,89 |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,314 |
| 2 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) | t | 115,70 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,552 |
| 3 |  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,89 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,338 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,374 |
| 4 |  | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,89 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,025 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,267 |
|  |  |  | 1.2. Taieri de corectie a crengilor la arbori pina la 7m inaltime |  |  |
| 5 |  | TsH28A | Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime | buc | 50,00 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,500 |
|  |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 23,500 |
|  |  |  | 1.3. Taierea arburilor |  |  |
| 6 |  | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 30,00 |
|  |  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 22,200 |
|  |  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 71,100 |
|  |  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 29,700 |
|  |  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 5,460 |
| 7 |  | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 30,00 |
|  |  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 28,200 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,900 |
| 8 |  | TRI1AA0 4C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 13,40 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,844 |
| 9 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,40 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,411 |
| 10 |  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,150 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,057 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,063 |
| 11 |  | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,15 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,045 |
| 12 |  | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,08 |
|  |  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,158 |
|  |  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,158 |
| 13 |  | TRI1AA0 4C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,80 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,188 |
| 14 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,80 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,055 |
| 15 |  | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,036 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,014 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,015 |
| 16 |  | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,036 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,011 |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 17 |  | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,696 |
| 18 |  | TsC22D1k =2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,840 |
| 19 |  | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,680 |
| 20 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 456,00 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 13,999 |
| 21 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,864 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,010 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,960 |
| 22 |  | TsC50Bk= 2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,058 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,672 |
| 23 |  | TsC03F1 | ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,500 |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,125 |
| 24 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 95,00 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,917 |
| 25 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,200 |
| 26 |  | TsC50Bk= 2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,50 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,012 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |
| 27 |  | TsC03E1 | (strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,20 |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,340 |
| 28 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 144,00 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,421 |
| 29 |  | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,20 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,396 |
| 30 |  | TsC50Ak =2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,20 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,024 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,312 |
| 31 |  | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,40 |
|  |  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 2,861 |
| 32 |  | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 24,00 |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 24,000 |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,400 |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |
| 33 |  | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 27,24 |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,148 |
|  |  |  | - Lucrari de consolidare 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu inseminare |  |  |
| 34 |  | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 1,592 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,371 |
|  |  | 1421102200227 la16 | Pietris (LA30fr.16-32mm) | m3 | 0,003 |
|  |  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,353 |
|  |  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 4,696 |
| 35 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 190,98 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,863 |
| 36 |  | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,592 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,478 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,525 |
| 37 |  | TsC50Ak =2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,592 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,032 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,414 |
| 38 |  | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 10,61 |
|  |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 55,172 |
|  |  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 10,610 |
| 39 |  | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 10,61 |
|  |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 7,003 |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 10,610 |
|  |  |  | - Drumuri laterale,acces 5.1. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 40 |  | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,08 |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,680 |
| 41 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 395,20 |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,133 |
| 42 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,08 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,749 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,008 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,832 |
| 43 |  | TsC50Bk= 2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,080 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,050 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,582 |
| 44 |  | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 596,00 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 408,576 |
|  |  | 1411122201660 19la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20- 40 mm | m3 | 277,704 |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 31,920 |
|  |  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 23,302 |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,778 |
| 45 |  | Dl112k=2 | Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -1 596,00 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -43,092 |
|  |  | 1411122201660 1la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | -20,014 |
| 46 |  | DE18A | ( h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 596,00 |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 925,999 |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,217 |
|  |  | 2661112800655 1 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1 619,940 |
|  |  | 2651122100027 c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 553,600 |
|  |  | 2651122100442 c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 12 560,520 |
|  |  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 7,980 |
|  |  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 68,309 |
|  |  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 31,920 |
| 47 |  | DE18Aad apt | ( h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din mortar de ciment H=2cm | m2 | 67,00 |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,873 |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,059 |
|  |  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,474 |
|  |  | 2661112800655 1 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 68,005 |
|  |  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru | m3 | 0,335 |
|  |  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,340 |
| 48 |  | DE11A | (100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton C16/20 XF1 | m | 2 327,00 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 279,240 |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 418,860 |
|  |  | 2663102100200 11620 | Beton clasa..C16/20 XF1 | m3 | 48,867 |
|  |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 373,540 |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,981 |
|  |  | 2666122800325 m1 | (100.20.8) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 2 338,635 |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,981 |
|  |  |  | 5.2. Amenajarea dalei trotuar cu balustrade |  |  |
| 49 |  | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm--sub casiuri) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,31 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,297 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,506 |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,131 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,550 |
| 50 |  | Dl119 | (casiuri ) Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 la edificiile artificiale | m3 | 1,31 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,179 |
|  |  | C25/30 XF2 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,336 |
|  |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,048 |
|  |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,578 |
| 51 |  | PI06A | (Dala 4.3*0.98*0.15 din beton armat C30/37 XC4 XD3 XF4 ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 2,00 |
|  |  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,500 |
|  |  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,008 |
|  |  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,030 |
|  |  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,600 |
|  |  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,220 |
| 52 |  | PI08A | (Dala 4.3*0.98*0.15 din beton armat C30/37 XC4 XD3 XF4 ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 2,00 |
|  |  | 2666122800511 02 | Dala 4.3*0.98*0.15 din beton armat C30/37 XC4 XD3 XF4 Elemente pentru poduri din beton armat | buc | 2,014 |
| 53 |  | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=20cm--sub grinde) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,340 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,337 |
|  |  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,391 |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,034 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,143 |
| 54 |  | DE16B | (Grinda din beton armat C30/37 XC4 XD3 XF4 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc | 2,00 |
|  |  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,380 |
|  |  | 2666122800611 3225 | (Grinda din beton armat C30/37 XC4 XD3 XF4 ) Element prefabricat din beton armat | buc | 2,014 |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,120 |
| 55 |  | Dl119 | (Rampa p-ru dala ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 | 0,30 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,957 |
|  |  | C16/20 XF2 | ( C16/20 XF2) Beton | m3 | 0,306 |
|  |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,011 |
|  |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,132 |
| 56 |  | DD01B2a dapt | (Amenajarea pavajului H=0.25m pe strat de mortar de ciment M10 H=0.02m) Pavaj executat cu calupuri pe strat de mortar de ciment, calupuri calitatea a II-a | m2 | 9,00 |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,100 |
|  |  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,180 |
|  |  | 1752117300000 99 | Placi din beton, pentru trotuare ( H=2.5cm ) | м2 | 9,135 |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 0,252 |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,022 |
| 57 |  | DE10A | (100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 | m | 5,00 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |
|  |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,200 |
|  |  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 | m3 | 0,225 |
|  |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14,600 |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,040 |
|  |  | 2666122800285 | (100.30.15) Bordura beton pentru trotuare | m | 5,025 |
| 58 |  | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (inclusiv: -foraj gaurii d60,H=150mm;-Otel la sectii pentru balustrada,4 sectii=75.5kg;-Chituirea cu mortar M20- clei epoxid=0.12m3 ) | m | 9,80 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,663 |
|  |  | 2875277301001 11 | (Otel la sectii pentru balustrada,4 sectii=75.5kg) Complect de parapet metalic | t | 0,075 |
|  |  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 4,900 |
|  |  | 2922140006740 | Macara pe senile 10 T | h-om | 0,392 |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-om | 0,235 |
|  |  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-om | 1,774 |
|  |  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-om | 1,774 |
| Lotul II |  |  |  |  |  |
|  | 1.Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de interes raional L426 Acces la drum s. Holercani |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 6,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 2 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,30 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,30 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 4 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 120,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 5 | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire ( gr. 12 cm) | m3 | 144,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 6 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 lit/m2) | t | 0,72 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 7 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD . | m2 | 1 200,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 lit/m2) | t | 0,36 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 9 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 10 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 2,50 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 11 | DE01A |  | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 210,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,4200 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1070 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,1280 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0340 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0320 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0030 |
|  | 2. Executarea Rigolei de evacuare apelor pluviale 130ml Drum de acces spre s. Marcauti |  |  |  |  |
| 1 | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,65 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 |  | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 |  | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 74,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 5 | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,11 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 7 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificialeC16/20 | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 8 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv(Rigola L4-8) | buc | 44,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |
|  | 2666122800611 |  | Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 9 | DE16A |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Plita P5-8) | buc | 10,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,3000 |
|  | 26661228006121 |  | Element prefabricat din beton armat P5-8 | buc | 1,0070 |
| 10 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10*40cm*10cm | m3 | 5,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 11 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 130,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Reparatia trotuarului, drum de acces spre satul Molovata L428 |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(pregatire fundatie borduri-315*0.3*0.3 trotuar 315*1*0.14) | 100 m3 | 0,73 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 100,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10cm | m3 | 9,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton C16/20) | m | 315,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 5 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 31,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,19 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-11.2 | m2 | 315,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea gazon) | 100 m3 | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,62 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 12 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,62 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |

Întocmit: Secția construcție, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.