Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei Chirurgia oro-maxilo-faciala, a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire. Bloc 2 |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 500/110 | m2 | 86,220 |
| 2 | Preti de firma | Preti radiatoare | buc | 401,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 3/4" Fx3/4"M | buc | 56,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 1" Fx1"M | buc | 4,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 S 3/4"Fx3/4"M1" Fx3/4"M | buc | 28,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 S 1"Fx1"M | buc | 2,000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран Маевского д=15 | buc | 30,000 |
| 8 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x1/2", Viadrus, kod 2500 | buc | 14,000 |
| 9 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x1/2", Viadrus, kod 2499 | buc | 16,000 |
| 10 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x3/4", Viadrus, cod 2502 | buc | 36,000 |
| 11 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x3/4", Viadrus, cod 2503 | buc | 26,000 |
| 12 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Fiting Viadrus 5/4x1", cod 8317 | buc | 4,000 |
| 13 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Заглушка 5/4 левая Viadrus, cod 2495 | buc | 16,000 |
| 14 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Заглушка 5/4 правая Viadrus, cod 2496 | buc | 14,000 |
| 15 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. Кронштейн с прижимным держателем | buc | 65,000 |
| 16 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare (Дверца ревизионная ДТ10 ) | buc | 31,000 |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata volocno din bazaltic PP, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Ecoplastik seria S d=25x3.5 | m | 392,000 |
| 18 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata volocno din bazaltic, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Ecoplastik seria S d=32x4.4 | m | 42,000 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 392,000 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 42,000 |
| 21 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 | 86,220 |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea |  |  |
| 23 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiin are | m2 | 40,040 |
| 24 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 434,000 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu