| Ремонт подпорной стены Примарии с.Чишмикиой | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Подпорная стена. |  |  |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 317,6500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки ) | m2 | 317,6500 |
| 3 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) Армирование стен сеткой ВР 20х20 | kg | 196,9400 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( Штукатурка стен толщ. 2 см ) (первый намет) | m2 | 317,6500 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( Штукатурка стен толщ.2 см ) (дополнит.толщ.) | m2 | 317,6500 |
| 6 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Штукатурка стен толщ.1 см (дополнит.толщ.) - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 317,6500 |
| 7 | RpCJ29A | Reparatii de tencuieli exterioare, speciale, din piatra artificiala (similipiatra), executate in 2 straturi, grundul din mortar de ciment-var marca 100-T de circa 15 mm grosime, iar stratul superior din mortar de ciment marca 100-T, confectionat cu mozaic granulat din piatra de calcar (gris de piatra) in loc de nisip, frecate in cimp continuu, cu grosimea stratului superior de 5-8 mm (Устройство шубы) | m2 | 317,6500 |
| 8 | RpCI38A | Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului (Облицовка стен подпорной стены оцинкованой жестью.) Material marunt=1,0550 | m2 | 63,0000 |
| 9 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica (Окраска металлических элементов забора) | m2 | 39,8000 |
|  |  | Capitolul 2. Ступеньки |  |  |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Устройство опалубки ) | m2 | 8,5000 |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных ступенек ) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 0,1400 |
| 12 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытия ступенек тротуарной плиткой) | m2 | 28,3000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.