| Lucrări de căptușire și izolare a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3 | ANEXA 3 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 22,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 40,000 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte | m2 | 66,000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (50mm) | m2 | 66,000 |
| 5 | RpIzD46C | Desfacerea termoizolațiilor la aparate cilindrice, executate cu placi de sovelit 120 mm grosime | m2 | 54,000 |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din folga la conducte Dn=273mm. | m2 | 14,400 |
| 7 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din folga la conducte (vane) Dn=273mm. | m2 | 10,200 |
| 8 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (100 mm) (Vane) | m2 | 10,200 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (100 mm) | m2 | 14,400 |
| 10 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,600 |
| 11 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare D= 325 mm |  |  |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 7,600 |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 9,400 |
| 14 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 9,400 |
| 15 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (supapa de reținere- 1 strat) | m2 | 2,900 |
| 16 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (supapa de reținere-2 strat) | m2 | 3,600 |
| 17 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (folga alunizată ) pe coturi si curbe (supapa de reținere) | m2 | 3,600 |
| 18 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare D= 273 mm |  |  |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 43,900 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 55,700 |
| 21 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 55,700 |
| 22 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane-1 strat) | m2 | 5,140 |
| 23 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane- 2 strat) | m2 | 6,500 |
| 24 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe coturi si curbe (vane) | m2 | 6,500 |
| 25 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,500 |