Lotul nr.2
	Lucrări de reparație capitală la etajul 1
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Birou Rentghen


	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari constructive


	
	
	

	
	
	1.1.1. Incapere de serviciu


	
	
	

	
	
	1.1.1.1. Lucrari de demolare


	
	
	

	1
	RCsU06B1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 


	m
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,20

	
	330206
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 


	m2
	25,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	30,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42B


	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 


	m2
	5,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	5,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.1.1.2. Lucrari de reparatie


	
	
	

	6
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	15,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	15,91

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,08

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,16

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,73

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	10,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,69

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	273,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,63

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	15,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,10

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	6,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	15,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	17,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,60

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,81

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,07

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	239,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,09

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	15,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,10

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	6,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	32,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	35,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	32,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	20,48

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 284,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,60

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	9,92

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	10,08

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	32,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,96

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,60

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	32,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,16

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	112,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	15
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	10,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	20,06

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	11,02

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	9,65

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	23,10

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	24,68

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	7,95

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,85

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,92

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	17,32

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	170,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	10,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,58

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,53

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	10,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	5,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	10,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,58

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,53

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti 


	m2
	10,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,78

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,63

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	15,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	17,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	15,91

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	15,91

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	13,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incapere de serviciu
	            
	

	 
	
	1.1.2. Grup sanitar


	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Lucrari de demolare


	
	
	

	21
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,20

	
	
	Total
	
	
	

	22
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90

	
	
	Total
	
	
	

	23
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	7,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,35

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	24
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	40,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.1.2.2. Lucrari de reparatie


	
	
	

	25
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (FORTAN 390x195x190mm) la pereti 


	m3
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,09

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,63

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (Fortan)
	m3
	0,90

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,00

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,07

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,10

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,37

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pereti 


	m2
	40,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	7,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,40

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	182,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,17

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CC03C


	Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,5kg/m2) 


	kg
	10,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,05

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	10,60

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,10

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,15

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli 


	m2
	7,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,98

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	2,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv 


	m2
	7,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,03

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm
	m2
	7,21

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	28,35

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,10

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	140,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	6,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	40,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	40,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	47,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,60

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	2,16

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,18

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,67

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	638,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,24

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 250 mm 


	m2
	40,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	90,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,00

	
	2670112203000
	Placi tip faianta 400x250mm
	m2
	42,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	800,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,32

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	160,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,80

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	34
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9,5 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	7,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,37

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	7,35

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	6,43

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	15,40

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	16,45

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	5,30

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,90

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,61

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	11,55

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	113,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,33

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	7,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,21

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor 


	m2
	7,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,70

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	3,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	7,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,21

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan 


	m2
	7,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,00

	
	2430116108115
	Email alchidic
	kg
	1,26

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,84

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,84

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	1,19

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	39
	SC09B


	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din beton 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,25

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,03

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,02

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,02

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,61

	
	
	Total
	
	
	

	40
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac
	buc
	2,08

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8" din alama
	buc
	2,06

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,06

	
	
	Total
	
	
	

	41
	SB09F


	Teava gofrata pt closet 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,64

	
	2523156721037-5
	Teava gofrata pt closet
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,09

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	42
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,80

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,61

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,06

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,30

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	44
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	45
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,55

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	5,10

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	1,00

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	1,05

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,03

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,01

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	46
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	5,15

	
	
	Total
	
	
	

	47
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	48
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	49
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,60

	
	25212167201602
	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
	m
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	50
	SB09E


	Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	2523156721037-1
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	51
	SB09E


	Teu canalizare avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	2523156721037-2
	Teu canalizare d110mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	52
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,50

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	2,06

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	8,16

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grup sanitar
	            
	

	 
	
	1.1.3. Evacuare gunoi


	
	
	

	53
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 


	t
	10,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	54
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie 


	t
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,10

	
	
	Total
	
	
	

	55
	TsI50B5


	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 


	t
	10,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,58

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Evacuare gunoi
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari constructive
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari electrice


	
	
	

	56
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,25

	
	1111000100020-1
	Intrerupator automat VA47/29
	buc
	5,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	10,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpEE15B


	Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,72

	
	1111000100020-2
	Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,65

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	37,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	25,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	75,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	5,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,90

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,10

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	59
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	61
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	62
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,86

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	6,12

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,03

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	8,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,24

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	8,32

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	8,32

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	8,32

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor duble 


	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,81

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	3,03

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuilei de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou Rentghen
	            
	

	 
	
	2. Sectie FGDS


	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de reparatie


	
	
	

	
	
	2.1.1. Lucrari pregatitoare si de evacuare


	
	
	

	67
	CB16A


	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime 


	m2
	200,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	140,00

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,70

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	60,00

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	60,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	60,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	20,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RCsU06B1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 


	m
	50,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,00

	
	330206
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	69
	TsI50B5


	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 


	t
	10,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,58

	
	
	Total
	
	
	

	70
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie 


	t
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,10

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 


	t
	10,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari pregatitoare si de evacuare
	            
	

	 
	
	2.1.2. Incalzirea


	
	
	

	72
	RCsB29D K=5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm 


	buc
	10,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	5,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,40

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,13

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,23

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	3,80

	
	
	Total
	
	
	

	73
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie (8 buc) 


	m2
	15,36

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,46

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpSA04A


	Demontarea tevii din PPR D25mm 


	m
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,40

	
	
	Total
	
	
	

	75
	SA21C


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm 


	m
	90,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	19,80

	
	2521216717050-1
	Teava din material plastic cu fibra de sticla d32mm
	m
	91,80

	
	2523156719431-1
	Cot din material plastic pt. electrofuziune d32mm
	buc
	7,20

	
	2523156719451-1
	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32mm
	buc
	63,90

	
	2523156719401-1
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32mm
	buc
	70,20

	
	2523156719461
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	9,90

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,80

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,63

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,32

	
	
	Total
	
	
	

	76
	SA37C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 32mm 


	buc
	180,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	59,40

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze D25mm
	buc
	180,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,90

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	55,80

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,22

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	77
	SA21B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS 


	m
	30,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,00

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D25mm Fiberglass
	m
	30,60

	
	25231567194312
	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	2,40

	
	25231567194512
	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	21,30

	
	25231567194012
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	23,40

	
	25231567194612
	Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
	buc
	3,30

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,60

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,18

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	78
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) 


	buc
	13,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	26,00

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	13,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,39

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,78

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,65

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	39,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,60

	
	
	Total
	
	
	

	79
	IC53B


	Racord PPR 25x1/2 


	buc
	26,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,20

	
	2875274119000
	Racord PPR25x1/2
	buc
	26,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,52

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,04

	
	
	Total
	
	
	

	80
	RpIC40C


	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" 


	buc
	26,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,20

	
	28752741190001
	Cot racord olandez 3/4
	buc
	26,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,60

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpIC26A


	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm 


	buc
	26,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	22,88

	
	2875274403300
	Flansa rotunda cu guler filetat
	buc
	26,78

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	6,50

	
	
	Total
	
	
	

	82
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm 


	buc
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,70

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	15,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	83
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 


	buc
	52,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,40

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	52,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	104,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,80

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incalzirea
	            
	

	 
	
	2.1.3. Incaperea 100 (Sufragerie sala proceduri)


	
	
	

	84
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	8,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	8,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	14,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CF18B


	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 


	m2
	1,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,75

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,61

	
	2513206621500
	Banda de armare
	m
	3,06

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,61

	
	2664102101145
	Mortar adeziv
	kg
	7,65

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	14,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,03

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	6,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,72

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	14,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	17,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,28

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,78

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,07

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,96

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	231,42

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,09

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	40,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	40,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 250 mm 


	m2
	40,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	90,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,00

	
	2670112203000
	Placi tip faianta 400x250mm
	m2
	42,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	800,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,32

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	160,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,80

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	93
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	8,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,28

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	8,40

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	7,35

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	17,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	18,80

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	6,06

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,17

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,70

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	13,20

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	129,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	94
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	8,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,24

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	95
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	8,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	3,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	8,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,24

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	97
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	8,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,40

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,48

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	8,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,53

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	208,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,48

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,19

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	12,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	12,12

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,06

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,60

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 900 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv 


	m2
	12,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,48

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm
	m2
	12,36

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	48,60

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,60

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	240,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	10,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,54

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,14

	
	
	Total
	
	
	

	101
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	102
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	103
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	104
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	105
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 100 (Sufragerie sala proceduri)
	            
	

	 
	
	2.1.4. Incaperea 100 Sala de proceduri


	
	
	

	106
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,75

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,75

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	108
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	109
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	82,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	75,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	48,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 355,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,75

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	23,25

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	23,62

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	113
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	75,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,50

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	262,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	114
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	25,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	47,75

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	26,25

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	22,98

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	55,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	58,75

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	18,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	6,78

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,19

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	41,25

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	404,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,19

	
	
	Total
	
	
	

	115
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	25,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	116
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	25,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,50

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	12,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	117
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	25,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	118
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	25,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	119
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	25,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	650,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,50

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	120
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	37,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	37,88

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,19

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,38

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	11,25

	
	
	Total
	
	
	

	121
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	25,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	28,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	26,51

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	26,51

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	22,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	122
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	123
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	124
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	125
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	126
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 100 Sala de proceduri
	            
	

	 
	
	2.1.5. Incaperea 111 Sala de proceduri


	
	
	

	127
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din laminat 


	m2
	30,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,90

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	128
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	30,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	129
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	130
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	131
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	82,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	132
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	75,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	48,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 355,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,75

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	23,25

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	23,62

	
	
	Total
	
	
	

	133
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	134
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	75,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,50

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	262,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	135
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	57,30

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	31,50

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	27,57

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	66,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	70,50

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	22,72

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	8,13

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,62

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	49,50

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	485,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,14

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,42

	
	
	Total
	
	
	

	136
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	30,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	137
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	30,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	14,79

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	138
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	30,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	139
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	30,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,50

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	12,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,80

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	15,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	140
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	30,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,98

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	780,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,72

	
	
	Total
	
	
	

	141
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	45,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	45,45

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,22

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,45

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	13,50

	
	
	Total
	
	
	

	142
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	30,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	34,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	31,81

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	31,81

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	27,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	143
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	144
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	145
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	146
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	147
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 111 Sala de proceduri
	            
	

	 
	
	2.1.6. Incaperea 111 Sala de proceduri (Antreu)


	
	
	

	148
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	4,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,92

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	149
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	4,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	150
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	151
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	30,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	12,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	152
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	153
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	30,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	19,20

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 142,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,50

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	9,30

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	9,45

	
	
	Total
	
	
	

	154
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	30,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	12,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	155
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	30,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,40

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	105,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	156
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,64

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	4,20

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	3,68

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	8,80

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	9,40

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	3,03

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,08

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,35

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	6,60

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	64,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,19

	
	
	Total
	
	
	

	157
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	4,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	158
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	4,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	1,97

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	159
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	4,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	160
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	4,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,20

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	161
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	4,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,26

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	104,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	162
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	6,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	6,06

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,03

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,06

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,80

	
	
	Total
	
	
	

	163
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	4,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	4,24

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	4,24

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	3,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 111 Sala de proceduri (Antreu)
	            
	

	 
	
	2.1.7. Incaperea 112 Sala de proceduri


	
	
	

	164
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	10,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,30

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	165
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	10,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	166
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	25,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	167
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	168
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	25,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	29,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	1,35

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	399,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	169
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	45,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,30

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	18,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,25

	
	
	Total
	
	
	

	170
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	45,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	49,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	171
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	45,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	28,80

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 213,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,25

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	13,95

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	14,18

	
	
	Total
	
	
	

	172
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	45,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,30

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	18,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,25

	
	
	Total
	
	
	

	173
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	45,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,10

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	157,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	174
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	10,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,10

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	10,50

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	9,19

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	22,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	23,50

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	7,58

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,71

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,88

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	16,50

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	161,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	175
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	10,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,30

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	176
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	10,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	4,93

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	177
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	10,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,30

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	178
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	10,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,50

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	179
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	10,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,66

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	260,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,24

	
	
	Total
	
	
	

	180
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	15,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	15,15

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,07

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,50

	
	
	Total
	
	
	

	181
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	10,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	10,60

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	10,60

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	9,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	182
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	183
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	184
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	185
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	186
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 112 Sala de proceduri
	            
	

	 
	
	2.1.8. Incaperea 115 Salon USG


	
	
	

	187
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	18,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,14

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,54

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,54

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,54

	
	
	Total
	
	
	

	188
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	18,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,72

	
	
	Total
	
	
	

	189
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (1 usi) 


	m2
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	190
	RpSA01C


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" 


	m
	3,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,47

	
	
	Total
	
	
	

	191
	RpSA01B


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" 


	m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	
	Total
	
	
	

	192
	RpCG29E1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice 


	m3
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,24

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,24

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,96

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,96

	
	
	Total
	
	
	

	193
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	60,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	194
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,60

	
	2521216700210
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare
	m
	5,36

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,17

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,08

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	195
	SB06D


	Cot din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,10

	
	2523156712230-1
	Teu din PVC d100mm
	buc
	2,04

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,16

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,08

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	196
	SB06D


	Teu din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,55

	
	2523156712230-1
	Teu din PVC d100mm
	buc
	1,02

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,08

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,04

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	197
	CK07B


	Bare din lemn montate pe perimetrul usii pentru consolidare 


	m
	3,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,28

	
	2010212946000
	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre
	m
	3,67

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,05

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	198
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	60,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	70,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,40

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	3,24

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,96

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	957,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,24

	
	
	Total
	
	
	

	199
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	60,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	8,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	24,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	200
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	60,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	66,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	9,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	201
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	60,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	38,40

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 284,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,00

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	18,60

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	18,90

	
	
	Total
	
	
	

	202
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	60,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	8,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	24,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	203
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	60,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,80

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	210,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	204
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	34,38

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	18,90

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	16,54

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	39,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	42,30

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	13,64

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	4,88

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	29,70

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	291,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,86

	
	
	Total
	
	
	

	205
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	18,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,54

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,70

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	206
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	18,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	8,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	207
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	18,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,54

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,70

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	208
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	18,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,90

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	7,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,08

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	209
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	18,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	21,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,19

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	468,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,43

	
	
	Total
	
	
	

	210
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	27,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	27,27

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,13

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,27

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	8,10

	
	
	Total
	
	
	

	211
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	18,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	20,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,70

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	19,09

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	19,09

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	16,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,54

	
	
	Total
	
	
	

	212
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	213
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	214
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	215
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	216
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 115 Salon USG
	            
	

	 
	
	2.1.9. Incaperea 117 Antreu USG


	
	
	

	217
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	6,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,53

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	218
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	6,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	219
	RpCM33G


	Demontarea placajelor din OSB de pereti 


	m
	10,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	7,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	220
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	52,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	221
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	52,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,28

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	21,58

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,60

	
	
	Total
	
	
	

	222
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	52,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33,28

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 712,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,60

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	16,12

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	16,38

	
	
	Total
	
	
	

	223
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	52,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	57,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	224
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	52,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,28

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	21,58

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,60

	
	
	Total
	
	
	

	225
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	52,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	19,76

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	182,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	226
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	6,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,30

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,43

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	169,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,39

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	227
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	9,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	9,85

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,10

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,93

	
	
	Total
	
	
	

	228
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 900 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv 


	m2
	6,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,88

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm
	m2
	6,70

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	26,32

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,95

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	130,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	5,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,29

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 117 Antreu USG
	            
	

	 
	
	2.1.10. Incaperea 120 Sala de proceduri FGDS


	
	
	

	229
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	20,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,60

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	230
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	20,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,80

	
	
	Total
	
	
	

	231
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	31,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	24,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,46

	
	
	Total
	
	
	

	232
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	25,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	233
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	25,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	29,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	1,35

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	399,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	234
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	56,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,84

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	23,24

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,80

	
	
	Total
	
	
	

	235
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	56,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	61,60

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	236
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	56,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	35,84

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 998,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,80

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	17,36

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	17,64

	
	
	Total
	
	
	

	237
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	56,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,84

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	23,24

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,80

	
	
	Total
	
	
	

	238
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	56,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,28

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	196,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	239
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	20,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,20

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	21,00

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	18,38

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	44,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	47,00

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	15,15

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	5,42

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,75

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	33,00

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	323,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	240
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	20,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	241
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	20,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	9,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	242
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	20,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	243
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	20,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,00

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	244
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	20,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	520,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	245
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	30,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	30,30

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,15

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,30

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,00

	
	
	Total
	
	
	

	246
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	20,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	23,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	21,21

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	21,21

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	18,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	247
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	248
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	249
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	250
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	251
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 120 Sala de proceduri FGDS
	            
	

	 
	
	2.1.11. Incaperea 119 + 82 Salon FGDS (comasare 2 birouri)


	
	
	

	252
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	10,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,30

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	253
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	10,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	254
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (1 usi) 


	m2
	2,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	255
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 


	m3
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,32

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,28

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	1,28

	
	
	Total
	
	
	

	256
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	20,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	16,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	257
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	6,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,53

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	258
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 


	m3
	0,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,18

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	259
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	60,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	260
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 1,5 m. Dimensiunile Blocului 190x190x390mm. 


	m3
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,09

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,63

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (Fortan)
	m3
	0,90

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,00

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,07

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,10

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,37

	
	
	Total
	
	
	

	261
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	15,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	17,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,60

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,81

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,07

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	239,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,09

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	262
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	263
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	75,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	82,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	264
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	75,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	48,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 355,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,75

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	23,25

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	23,62

	
	
	Total
	
	
	

	265
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	75,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	31,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,75

	
	
	Total
	
	
	

	266
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	75,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,50

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	262,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	267
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	26,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	50,04

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	27,51

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	24,08

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	57,64

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	61,57

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	19,85

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	7,10

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,29

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	43,23

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	424,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,24

	
	
	Total
	
	
	

	268
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	26,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,93

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,31

	
	
	Total
	
	
	

	269
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	26,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,62

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	12,92

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	270
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	26,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,93

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,31

	
	
	Total
	
	
	

	271
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	26,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,41

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,57

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,31

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	272
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	26,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,24

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,73

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	681,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,57

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,63

	
	
	Total
	
	
	

	273
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	39,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	39,69

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,20

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,39

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	11,79

	
	
	Total
	
	
	

	274
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	39,30

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	45,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,90

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	41,68

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	41,68

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	35,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,18

	
	
	Total
	
	
	

	275
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	276
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	277
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	278
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	279
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 119 + 82 Salon FGDS (comasare 2 birouri)
	            
	

	 
	
	2.1.12. Incaperea 80 (actual paza)


	
	
	

	280
	RpCG29D


	Taiere perete pentru montarea feretrstruica. Grosimea perete pana la 10 cm. 


	m3
	0,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,34

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	281
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din linoleum 


	m2
	7,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,72

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	282
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	7,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,38

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	283
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) 


	m2
	40,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	284
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	40,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	285
	CF17C


	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 


	m2
	40,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	44,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	286
	CF50A


	Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. 


	m2
	40,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	25,60

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 856,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,00

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	12,40

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	12,60

	
	
	Total
	
	
	

	287
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 


	m2
	40,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	288
	CN13A


	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos 


	m2
	40,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,20

	
	2430116104150
	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
	kg
	140,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	289
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	7,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,32

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	7,87

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	6,89

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	16,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	17,62

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	5,68

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	2,03

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,66

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	12,38

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	121,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	290
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	7,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,22

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	291
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor 


	m2
	7,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,75

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	3,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	292
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	7,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,22

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	293
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan 


	m2
	7,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,12

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,45

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	294
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	7,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,49

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	195,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	295
	CC03B1


	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm 


	kg
	11,25

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,11

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	11,36

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,06

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,11

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,38

	
	
	Total
	
	
	

	296
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC 


	m2
	7,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,12

	
	2670112204051
	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33
	m2
	7,95

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	7,95

	
	2030122946766
	Plinte din PVC 60mm
	m
	6,82

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	297
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	298
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,62

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	2,04

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	0,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,42

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,08

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	299
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	300
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	301
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 80 (actual paza)
	            
	

	 
	
	2.1.13. Grup sanitar Etajul 1


	
	
	

	302
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 


	m3
	0,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,88

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,16

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	303
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,10

	
	
	Total
	
	
	

	304
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	305
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	2,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	306
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	25,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	307
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pereti 


	m2
	25,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	10,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	308
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	2,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,16

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	65,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	309
	CC03C


	Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,5kg/m2) 


	kg
	3,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	3,79

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,02

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,04

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,12

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	310
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli 


	m2
	2,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,35

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	1,04

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	311
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv 


	m2
	2,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm
	m2
	2,57

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	10,12

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,75

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	50,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	2,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	312
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti 


	m2
	25,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	10,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	313
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	25,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	29,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	1,35

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	399,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	314
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 250 mm 


	m2
	25,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	56,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	2670112203000
	Placi tip faianta 400x250mm
	m2
	26,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	500,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,20

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	100,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	315
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9,5 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	2,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,78

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	2,62

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,30

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	5,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	5,88

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,89

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,68

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,22

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,12

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	40,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	316
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	317
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor 


	m2
	2,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	1,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	318
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	319
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,50

	
	2430116108115
	Email alchidic
	kg
	0,45

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,30

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,30

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,42

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	320
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,20

	
	2622102442760
	Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac
	buc
	1,04

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8" din alama
	buc
	1,03

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	321
	SB09F


	Teava gofrata pt closet 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	322
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	323
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	324
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	325
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,55

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	5,10

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	1,00

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	1,05

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,03

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,01

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	326
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	5,15

	
	
	Total
	
	
	

	327
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	328
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	329
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,60

	
	25212167201602
	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
	m
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	330
	SB09E


	Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	2523156721037-1
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	331
	SB09E


	Teu canalizare avind diametrul de 110 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721037-2
	Teu canalizare d110mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	332
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,03

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grup sanitar Etajul 1
	            
	

	 
	
	2.1.14. Grup sanitar Parter


	
	
	

	333
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 


	m3
	0,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,88

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,16

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	334
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,10

	
	
	Total
	
	
	

	335
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	336
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	2,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	337
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	25,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	338
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pereti 


	m2
	25,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	10,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	339
	CG01A K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	2,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,16

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	65,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	340
	CC03C


	Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,5kg/m2) 


	kg
	3,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	3,79

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,02

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,04

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,12

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	341
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) la pardoseli 


	m2
	2,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,35

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	1,04

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	342
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv 


	m2
	2,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm
	m2
	2,57

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	10,12

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,75

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	50,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	2,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	343
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti 


	m2
	25,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,50

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonkontakt"
	kg
	10,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	344
	RpCJ03B K=2


	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T 


	m2
	25,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	29,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	1,35

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	399,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	345
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 250 mm 


	m2
	25,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	56,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	2670112203000
	Placi tip faianta 400x250mm
	m2
	26,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	500,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,20

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	100,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	346
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  9,5 mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	2,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,78

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde)
	m2
	2,62

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,30

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	5,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	5,88

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,89

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,68

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,22

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,12

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	40,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	347
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	348
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor 


	m2
	2,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	1,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	349
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,07

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	350
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul la tavan 


	m2
	2,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,50

	
	2430116108115
	Email alchidic
	kg
	0,45

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,30

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,30

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,42

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	351
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,20

	
	2622102442760
	Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac
	buc
	1,04

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8" din alama
	buc
	1,03

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	352
	SB09F


	Teava gofrata pt closet 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	353
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,03

	
	
	Total
	
	
	

	354
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	355
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	356
	SA14B


	Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,55

	
	25212167170504
	Teava din material plastic D20mm Fiberglass
	m
	5,10

	
	25231567194304
	Cot din material plastic 
	buc
	1,00

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	1,05

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,20

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,03

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,01

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	357
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	5,15

	
	
	Total
	
	
	

	358
	SB09C


	Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-4
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	359
	SB09C


	Teu canalizare avind diametrul de 50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,44

	
	2523156721037-3
	Teu canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	360
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,60

	
	25212167201602
	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
	m
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	361
	SB09E


	Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	2523156721037-1
	Cot canalizare d50mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	362
	SB09E


	Teu canalizare avind diametrul de 110 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721037-2
	Teu canalizare d110mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	363
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,03

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grup sanitar Parter
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrari de electricitate


	
	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari generale


	
	
	

	364
	RpEG16F


	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,36

	
	3162137312436
	Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module
	buc
	1,01

	
	
	Total
	
	
	

	365
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 


	buc
	17,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,05

	
	1111000100020-1
	Intrerupator automat VA47/29
	buc
	17,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	34,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	34,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari generale
	            
	

	 
	
	2.2.2. Incaperea 100 (sufrageria sala de proceduri)


	
	
	

	366
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,65

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	37,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	25,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	75,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	5,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,90

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,10

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	367
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	368
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	369
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	370
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	371
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	372
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	373
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,56

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	2,08

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,08

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,08

	
	
	Total
	
	
	

	374
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 100 (sufrageria sala de proceduri)
	            
	

	 
	
	2.2.3. Incaperea 100 Sala de proceduri


	
	
	

	375
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,38

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	45,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	30,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	33,00

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	90,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	6,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,08

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,12

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	376
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	377
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	378
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	379
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	380
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	381
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	5,10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	382
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,68

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	6,24

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	6,24

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,24

	
	
	Total
	
	
	

	383
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 100 Sala de proceduri
	            
	

	 
	
	2.2.4. Incaperea 111 Sala de proceduri inclusiiv Antreu


	
	
	

	384
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	7,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	26,11

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	52,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	35,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	7,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	38,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	105,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	7,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,26

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,14

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,70

	
	
	Total
	
	
	

	385
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	386
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	387
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	388
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	389
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	390
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	5,10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	391
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	7,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,96

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	7,28

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	7,28

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	7,28

	
	
	Total
	
	
	

	392
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,54

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	2,02

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 111 Sala de proceduri inclusiiv Antreu
	            
	

	 
	
	2.2.5. Incaperea 112 Sala de proceduri


	
	
	

	393
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,65

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	37,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	25,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	75,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	5,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,90

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,10

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	394
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	395
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	396
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	397
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	398
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	399
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	400
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,56

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	2,08

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,08

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,08

	
	
	Total
	
	
	

	401
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 112 Sala de proceduri
	            
	

	 
	
	2.2.6. Incaperea 115 Salon USG inclusiv Antreu


	
	
	

	402
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,65

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	37,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	25,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	75,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	5,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,90

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,10

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	403
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	404
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	405
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,50

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,50

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	406
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	30,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	407
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	20,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	408
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	4,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	409
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,12

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	4,16

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,16

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,16

	
	
	Total
	
	
	

	410
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 115 Salon USG inclusiv Antreu
	            
	

	 
	
	2.2.7. Incaperea 112 Sala de proceduri, inclusiv Antreu si Debara


	
	
	

	411
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	9,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	33,57

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	67,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	45,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	9,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	49,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	135,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	9,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,62

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,18

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	412
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,48

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,70

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	50,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,90

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	413
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	50,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	414
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,44

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,01

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,30

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,23

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,80

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	415
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	35,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	35,00

	
	
	Total
	
	
	

	416
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	25,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	25,00

	
	
	Total
	
	
	

	417
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	5,10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	418
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,56

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	2,08

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,08

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,08

	
	
	Total
	
	
	

	419
	RpEF02A


	Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,09

	
	2875274400501-2
	Corp de iluminat tip LED pentru panouri Armstrong
	buc
	1,02

	
	
	Total
	
	
	

	420
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,08

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	4,04

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 112 Sala de proceduri, inclusiv Antreu si Debara
	            
	

	 
	
	2.2.8. Incaperea 119 + 82 Salon FGDS (Comasare 2 birouri)


	
	
	

	421
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	8,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	29,84

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	60,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	40,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	44,00

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	120,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	8,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,44

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,16

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,80

	
	
	Total
	
	
	

	422
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	100,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	423
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	100,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	100,00

	
	
	Total
	
	
	

	424
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,40

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,01

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,39

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,00

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	425
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	60,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	60,00

	
	
	Total
	
	
	

	426
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	40,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	40,00

	
	
	Total
	
	
	

	427
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	8,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,48

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	8,16

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,04

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,00

	
	
	Total
	
	
	

	428
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	8,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,24

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	8,32

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	8,32

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	8,32

	
	
	Total
	
	
	

	429
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor (Capscara) 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,54

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	2,02

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 119 + 82 Salon FGDS (Comasare 2 birouri)
	            
	

	 
	
	2.2.9. Incaperea 80 (actual paza)


	
	
	

	430
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,19

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	22,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	15,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	45,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	3,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,54

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,06

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	431
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,76

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,19

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,68

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,68

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,20

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,34

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,60

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	20,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,36

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,16

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,54

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,97

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	432
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	20,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	433
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,48

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,08

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,60

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	434
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	13,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	13,00

	
	
	Total
	
	
	

	435
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	7,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	436
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,62

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	2,04

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,01

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	437
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,56

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	2,08

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,08

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,08

	
	
	Total
	
	
	

	438
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperea 80 (actual paza)
	            
	

	 
	
	2.2.10. Grup sanitar Etajul 1


	
	
	

	439
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,46

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	15,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	10,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,00

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	30,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	2,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,36

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,04

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	440
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,95

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,24

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,05

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,25

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,50

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	25,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,45

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,03

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,95

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,68

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,21

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	441
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	25,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	25,00

	
	
	Total
	
	
	

	442
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,10

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,75

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,75

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	443
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	15,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	15,00

	
	
	Total
	
	
	

	444
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	10,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	445
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,31

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	1,02

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	446
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,28

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	1,04

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,04

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,04

	
	
	Total
	
	
	

	447
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grup sanitar Etajul 1
	            
	

	 
	
	2.2.11. Grup sanitar Parter


	
	
	

	448
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,46

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	15,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	10,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,00

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	30,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	2,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,36

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,04

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	449
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,95

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,24

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,05

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,25

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,50

	
	671
	Teava flexibila diametrul 25mm
	m
	25,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,45

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,03

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,95

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,68

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,21

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	450
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 


	m
	25,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila
	m
	25,00

	
	
	Total
	
	
	

	451
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,10

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,75

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,75

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	452
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 


	m
	15,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	15,00

	
	
	Total
	
	
	

	453
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 


	m
	10,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	454
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,31

	
	2746167335100
	Priza dubla
	buc
	1,02

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	455
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,28

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat tip LED d225
	buc
	1,04

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,04

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,04

	
	
	Total
	
	
	

	456
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grup sanitar Parter
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Celtuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de electricitate
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sectie FGDS
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


