CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul  Caietului de Sarcini: Achiziția serviciilor:

CET Sursa 2,  CT Vest, CT Sud  – Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea          lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Obiect | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 31518200-2 | # Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. | Sursa nr.2 | 7 buc. | Conform devizului anexat (Anexa 1) |  |
| 1.2 | 31518200-2 | # Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. | CT Vest | 10 buc. | Conform devizului anexat (Anexa 2) |  |
| 1.3 | 31518200-2 | # Mentenanța sistemului de iluminat al coșului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare. Înlocuirea la necesitate a corpurilor de iluminat. | CT Sud | 2 buc. | Conform devizului anexat (Anexa 3) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 300 000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5

- Mun. Chișinău, CT Vest,  str. Prunului, 24

- Mun. Chișinău, CT Sud,  str. Grenoble, 9

1.2. Termenul de realizare a  lucrărilor:  mai –  noiembrie 2024.

2. INFORMAȚII

  - Este necesară efectuarea lucrărilor de mentenanță a sistemului de iluminat la următoarele coșuri de fum din gestiunea ,,TERMOELECTRICA” S. A.:

| Nr. | Denumirea | Înălțimea, m | Numărul total de corpuri de iluminat în schemă, buc. | Numărul corpurilor de iluminat defectate (în prezent), buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coșul de fum CET Sursa 2 | 180 | 24 | 7 |
| 2 | Coșul de fum CT Vest | 100 | 12 | 10 |
| 3 | Coșul de fum CT Sud | 90 | 12 | 2 |
| Total corpuri de iluminat |  |  | 48 | 19 |

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 5 | ICAO | ICAO ANEXA 14 LA CONVENȚIA PRIVIND AVIAȚIA CIVILĂ INTERNAȚIONALĂ (Volumul I) |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Lista cu cantitățile de lucrări de escaladare CET Sursa 2, CT Vest, CT Sud

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 107 CET Sursa 2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m | buc | ≤ 6 |
| 3 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m | buc | 6 – 12 |
| 4 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea mai mare 100 m | buc | 12 – 24 |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 153 CT Vest |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | 6 – 12 |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 174 CT Sud |  |  |  |  |
| 1 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | ≤ 6 |
| 2 |  | Intervenție pentru schimbarea corpurilor de iluminat la coșul de fum la înălțimea până la 100 m | buc | 6 – 12 |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Documente confirmative, care atestă dreptul de a executa lucrări de escaladare.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de Sarcini.

- Declarația Operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Operatorul Economic va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor de escaladare.

  - Lucrările se vor efectua la solicitarea Beneficiarului, pe măsura apariției defecțiunilor în schemele sistemelor de iluminat.

  - Operatorul Economic va interveni la înlăturarea defecțiunilor în schemele sistemelor de iluminat la coșurile de fum, în termen de până la 7 zile calendaristice de la Solicitarea Beneficiarului.

  - Corpurile de iluminat  vor fi  prezentate  de  câtre  Beneficiar.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului,  costul  lor  vor fi excluse din  devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate la cererea Beneficiarului.

  - În Anexele 1, 2 și 3 este indicat numărul maxim de corpuri de iluminat și numărul de lurcări.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale, pentru toate componentele.

Anexa 1

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CET, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  №1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 50,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 24,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 60,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 60,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения) | buc | 24,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 24,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 174,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 144,0000 |
| 9 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 114,0000 |
| 10 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 84,0000 |

Anexa 2

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CT Sud | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  №2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 25,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 12,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 30,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 30,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения) | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 90,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 45,0000 |

Anexa 3

| Mentenanta sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de escaladare CT Vest | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 |  |  |
| 1 | RpIC28A k=0.6 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора) К=0,6 | buc | 25,0000 |
| 2 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri (Осмотр светильников на прожекторных площадках) | buc | 12,0000 |
| 3 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice (Проверка соединений и зачистка контактов в электроприборах ) | buc | 30,0000 |
| 4 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаячных коробок) | buc | 30,0000 |
| 5 | RpEF24C | Demontarea lampilor pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения) | buc | 10,0000 |
| 6 | RpEF17B | Montarea lampii(Установка сигнальных ламп) | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de alpinism |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 90,0000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) (Numai manopera si utilaj) K=1 pentru una urcari K=2 pentru doua urcari | m | 45,0000 |