____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-16-2023-AIVC

Automatizarea sistemelor de incalzire si ventelare Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 |  | Controler Arcon-4 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,5000 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0004 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0030 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,4400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,4400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 11-03-011-01 |  | Avertizoare STa-02 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 11-03-011-01 |  | Avertizoare STw-02 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 11-03-011-01 |  | Regulator PTO-30 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 11-03-011-01 |  | Датчик температуры TG-К330 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 11-03-011-01 |  | Avertizoare STа-01 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 11-03-011-01 |  | Avertizoare ST-02 |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,7280 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IA18A |  | Termometru 30...50*C |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2800 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0200 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IA18A |  | Termometru 0...100*C |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5600 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 11-02-002-01 |  | Avertizoare DCPD000100 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,1200 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,0840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 11-02-032-01 |  | Termostat TE036 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2, ЩУ-П3 Щмп-2-0 - 500х400х220) |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,7200 |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  | t | 0,0000 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0005 |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,4756 |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  | buc | 20,0000 |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  | t | 0,0000 |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  | t | 0,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1600 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,4600 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 2,1400 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0800 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,1400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  | buc | 0,2600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,1352 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0091 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8600 |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  | t | 0,0000 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  | t | 0,0000 |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  | t | 0,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0800 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,0700 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,1050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,1050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1300 |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  | kg | 0,0040 |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,0077 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB-7 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,6000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,7200 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,6000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4200 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0240 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 12,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,7320 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0120 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,5600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,4800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda КП-101 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,6000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,7200 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,6000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4200 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0240 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 12,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,7320 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0120 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,5600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,4800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda КП-102 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda ПКЕ212-2 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ-172002 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0800 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3730 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0390 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-545-1 |  | Cutie СК-10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2500 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ |  | 100 m | 2,6500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 136,7400 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,0017 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0292 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,6375 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 11,9250 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 6,6250 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 11,9250 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,0600 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 43,7250 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 64,6600 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,0865 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 2,1995 |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  | m | 90,1000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6625 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 65,4550 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 6,5455 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 15,9795 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,6625 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | Pret piata |  | Cablu КВВГнг-4*1,0 |  | m | 250,0000 |
|  | 22556 |  | Cablu КВВГнг-4*1,0 Cablu КВВГнг-4*1,0 |  | m | 250,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Pret piata |  | Cablu КВВГнг-7*1,0 |  | m | 15,0000 |
|  | 225156 |  | Cablu КВВГнг-7*1,0 Cablu КВВГнг-4*1,0 |  | m | 15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,6000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0062 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,7500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,5850 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 4,5000 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 4,5000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,5850 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | Pret piata |  | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 |  | m | 15,0000 |
|  | 2225156 |  | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 Cablu КВВГнг-4*1,0 |  | m | 15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Robinet cu cep (отборные устройства |  | buc | 16,0000 |
|  | 783 |  | Robinet cu cep (отборные устройства |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Cutie У996 |  | buc | 4,0000 |
|  | 1783 |  | Cutie У996 |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm De format resurs |  | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,9000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0010 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4800 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,9000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,9000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,3500 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,4200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mmDe format resurs |  | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,9000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0010 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4800 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,9000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,9000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,3500 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,4200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic д16.De format resurs |  | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,6750 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0005 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0008 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0129 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2625 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 5,4500 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 5,4500 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 6,2500 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,5000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,2500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,4750 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,1100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm ВКУ-12.De format resurs |  | buc | 27,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,8100 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0005 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 5,5080 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 27,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asaigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajuluio |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Controler Arcon-4 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1111 |  | Controler Arcon-4 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Dатчик температуры STa-02 |  | buc | 2,0000 |
|  | 112111 |  | Dатчик температуры STa-02 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Dатчик температуры STw-02 |  | buc | 2,0000 |
|  | 11112 |  | Dатчик температуры STw-02 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Теrmometru -30...+50C |  | buc | 2,0000 |
|  | 1113 |  | Теrmometru -30...+50C |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Теrmometru -0...100C |  | buc | 2,0000 |
|  | 11141 |  | Теrmometru -0...100C |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Regulator RTO-30 |  | buc | 2,0000 |
|  | 11181 |  | Regulator RTO-30 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Dатчик температуры TG-К330 |  | buc | 2,0000 |
|  | 111221 |  | Dатчик температуры TG-К330 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Dатчик температуры STа-01 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1118871 |  | Dатчик температуры STа-01 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Dатчик температуры ST-02 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1338871 |  | Dатчик температуры ST-02 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Датчик реле давления DCPD000100 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1142188 |  | Датчик реле давления DCPD000100 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Termostat TE036 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118891 |  | Termostat TE036 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) |  | buc | 2,0000 |
|  | 1111181 |  | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Аutomat.BА47-29-1P 1A |  | buc | 2,0000 |
|  | 1111181 |  | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Releu R4-2014-23-5230-WT |  | buc | 2,0000 |
|  | 11181891 |  | Releu R4-2014-23-5230-WT |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Colodca GZM4 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1118875 |  | Transformator V16854 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Transformator V16854 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118891 |  | Termostat TE036 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Buton SB-7 |  | buc | 2,0000 |
|  | 11188951 |  | Buton SB-7 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Аrmatura. AD22DS |  | buc | 4,0000 |
|  | 11188491 |  | Аrmatura. AD22DS |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Clema ЗНИ-4мм |  | buc | 20,0000 |
|  | 78118891 |  | Clema ЗНИ-4мм |  | buc | 20,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Dulap Щмп-1-0 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118887 |  | Dulap Щмп-1-0 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Releu R4-2014-23-5230-WT |  | buc | 3,0000 |
|  | 1118111 |  | Releu R4-2014-23-5230-WT |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Colodca GZM4 |  | buc | 3,0000 |
|  | 11181122 |  | Colodca GZM4 |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Armatura 8LP2TILM |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118188 |  | Armatura 8LP2TILM |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118122 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118133 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Аutomat.BА47-29-1P 1A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118144 |  | Аutomat.BА47-29-1P 1A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Post SB-7 красная |  | buc | 8,0000 |
|  | 11181558 |  | Post SB-7 красная |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Post de comanda КП-101 |  | buc | 12,0000 |
|  | 111816566 |  | Post de comanda КП-101 |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Post de comanda КП-102 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118177 |  | Post de comanda КП-102 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Post de comanda ПКЕ212-2 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1118185 |  | Post de comanda ПКЕ212-2 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Demaror magnetic ПМЛ-172002 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1648166 |  | Demaror magnetic ПМЛ-172002 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajuluio |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |