____

| Lucrari de reparatii curente în cabinetul nr.13, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesionala nr.5 din mun.Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cabinetul Nr 13 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 5,3000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,1130 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1130 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 63,6000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,9960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9960 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,9080 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,9080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 22,6000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,1980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1980 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,6780 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6780 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6780 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti placaj din lemn |  | m2 | 62,2500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,2575 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 29,2575 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 1,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,4420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 1,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,8325 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 1,8500 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,4773 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |  |
| 8 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 154,2600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,8550 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 4,2850 |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 29,9950 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 73,7020 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 23,1390 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 3 856,5000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 1 714,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 102,8400 |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 380,5080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2850 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,5650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5700 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 90,4049 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0857 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0857 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2850 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 17,1400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5700 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 42,2501 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0857 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2850 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 85,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,1350 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,2800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,1420 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 42,8500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,2850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1714 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |
| 15 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 111,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 255,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,2000 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 5,5500 |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 38,8500 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 99,9000 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 44,4000 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 5 328,0000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 3 108,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 299,7000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  | m2 | 18,7000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,4169 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 19,7332 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 13,8132 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 41,3457 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  | m2 | 19,3573 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 44,1647 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 14,2361 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 5,0930 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,6444 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 28,1902 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 242,6241 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1197 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,7891 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 129,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,8850 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,4250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,4750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 129,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 58,2750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,9500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 136,6096 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1295 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1295 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | СF62A |  | Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor |  | m2 | 129,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 128,3993 |
|  | 2653102100835 |  | Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative |  | kg | 103,6000 |
|  | 2653102100836 |  | Amestec tip "Vеtоnit" |  | kg | 310,8000 |
|  | 2653102100837 |  | Grund "Suprim-100" |  | kg | 25,9000 |
|  | 0126227204644 |  | Ceara |  | l | 6,4750 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1942 |
|  | 2681126001474 |  | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 |  | kg | 2,2792 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,4532 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,6908 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 129,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,8850 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,4250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,4750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 129,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 71,2250 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 51,8000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,7700 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 64,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,4750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2590 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi |  |  |  |
| 22 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 11,3000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 11,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2600 |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 0,2373 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 89,2700 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 6,7800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2712 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0735 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0226 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0565 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu la ferestre |  | m | 39,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,1400 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 40,9500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,9750 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0390 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 234,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre |  | m2 | 11,3000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,7918 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 3,3900 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 165,0930 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1266 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8927 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,3345 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund |  | m2 | 11,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3390 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,6950 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | СF62A |  | Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor |  | m2 | 11,3000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2040 |
|  | 2653102100835 |  | Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative |  | kg | 9,0400 |
|  | 2653102100836 |  | Amestec tip "Vеtоnit" |  | kg | 27,1200 |
|  | 2653102100837 |  | Grund "Suprim-100" |  | kg | 2,2600 |
|  | 0126227204644 |  | Ceara |  | l | 0,5650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0170 |
|  | 2681126001474 |  | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 |  | kg | 0,1989 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,0396 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3220 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund |  | m2 | 11,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3390 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,6950 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 11,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,2150 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,5200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,6780 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,6500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,5650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0226 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare ale ferestrelor si usi |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pardosele |  |  |  |
| 29 | CG32C |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura |  | m3 | 8,3500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 11,6900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2525 |
|  | 2010102910000 |  | Cheramzit |  | m3 | 8,6840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 86,3000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 51,7800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,6300 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,8479 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 121,9000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,6246 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8630 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,5890 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,0356 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 86,3000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 86,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,2600 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,7465 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 855,4500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,0410 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,7260 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,5890 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,2945 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 86,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5890 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,9450 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,3150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari 400*400 mm |  | m2 | 86,3000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 194,1750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,5750 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 88,8890 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 349,5150 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 25,8900 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 726,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 77,6700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,8835 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,0356 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 53,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 21,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,3000 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 56,7630 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 19,4775 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 333,9000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 5,5650 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 15,9000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,6500 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0530 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Usi metalice |  |  |  |
| 35 | CK56C |  | Instalarea usii din metal cu protectia contra focului: Ușă din metal cu prag 2,3 x 1,48 - 1bucati. Atentie : Ușa se face la comanda, după dimensiunele necesare. exterior tabla metalica, interior MDF, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea si placa de MDF vor fi coordonate cu beneficiarul toate detaliile. |  | m2 | 3,4000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,8100 |
|  | 2030112931103 |  | Usa metalică plină cu protectia contra focului |  | m2 | 3,4102 |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 1,3641 |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,2387 |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  | kg | 0,0409 |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  | m3 | 0,0205 |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  | kg | 2,1041 |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  | kg | 2,6327 |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  | kg | 0,7502 |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  | kg | 0,3751 |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  | buc | 0,3069 |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  | buc | 10,5716 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 0,646 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,714 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,992 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,306 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,068 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi metalice |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Incalzirea |  |  |  |
| 36 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,5760 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | RpIC38A |  | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 32 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,1200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0441 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0294 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(se exclude dop,cinepa) |  | m | 30,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 11,4000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,1000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,7700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274202700-1 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4800 |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  | buc | 2,0400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5000 |
|  | 2913134500000-1 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 5,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IB05A |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,h=500 |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,0000 |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator 10 elemente h=500 |  | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,3000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,2500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 15,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 30,6000 |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 2,4000 |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 21,3000 |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 23,4000 |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 3,3000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,1800 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,3990 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | RpIE02A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,4040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1800 |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinetul Nr 13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  |  | 2. Retele electrice interioare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Panouri de distributie din metal |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32, 1 poli, In-20A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6800 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2100 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0030 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1080 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,3000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0180 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3900 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C5/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0980 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0720 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0240 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri de distributie din metal |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |
| 49 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi LED exterior, iluminare neutra, 600x600 mm*12mm (coordordonat cu beneficiarul) |  | 100 buc | 0,1200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,5200 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,0672 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2520 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,2480 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,8360 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,8360 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3600 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,0006 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 14,4000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0064 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0120 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0004 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0504 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1452 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,1160 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2136 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,1308 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1452 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Cabluri |  |  |  |
| 50 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 2,6000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,5240 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0016 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0520 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,8060 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,0800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 31,7200 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,1300 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0520 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,4160 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0520 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | pret de piata |  | Cablu VVG-FRLS-3*2,5 |  | m | 120,0000 |
|  | 00000000121222 |  | Cablu VVG-FRLS-3*2,5 |  | m | 120,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  | m | 140,0000 |
|  | 123123123 |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  | m | 140,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Tub gofrat (de creat resursa) |  |  |  |
| 53 | 08-02-409-1 |  | Tub gofrat |  | 100 m | 2,6000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 61,8800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0055 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,4960 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 34,8400 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 34,8400 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,5200 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 2,6000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 17,4200 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 46,8000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 4,6800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2860 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 41,0800 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 7,0200 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 12,5840 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2860 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tub gofrat (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6440 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0008 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0008 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 |  | 100 buc | 0,0900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8880 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0918 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,0927 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0099 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0036 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,5760 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0036 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,5000 |
|  | 2952270003152 |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 1,0500 |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 1,0500 |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 5,2500 |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,5250 |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,1000 |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,5000 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,7500 |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 5,2500 |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 5,2500 |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,1848 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 0,9450 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 0,1400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice interioare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 57 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31pret de piata |  | buc | 1,0000 |
|  | 3332111111 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31pret de piata |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | pret de piata |  | Intrerupator BH32-1P/20A |  | buc | 1,0000 |
|  | 432422324 |  | Intrerupator BH32-1P/20A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
|  | 4124556543 |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
|  | 54321345342 |  | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 |  |  | Aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw Gree GWH12AFC-K6DNA1F/I sau analogic |  | buc | 1,0000 |
|  | 00000101 |  | Gree GWH12AFC-K6DNA1F/I |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |