CAIET DF SARCINI

1. Autoritatea contractanta: Primaria s. Costesti

2. Organizatorul procedurii de achizitie: Primaria s. Costesti

3. Obiectul achiizitiilor: Reparatie capitala a fatadei si acoperisului gradinitei de copii "Andries", din r-nul Ialoveni, sat.Costesti str.Stefan cel Mare si Sfant, 92. Bloc C si D

4. Cod CPV:  45453000-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu (avariat) beton b=10 cm; l=60 cm L=49,5 ml | m3 | 2,970 |
| 2 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Taiere copertina beton armat prefabricat (se exclude automacara) | m | 48,000 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare copertina beton armat prefabricat b=7 cm; l=40 cm; L=24 ml | m3 | 1,344 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala (fatada 30%) | m2 | 96,000 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare zgura (termoizolant planseu) | m3 | 41,200 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor - Burlane, cu recuperarea materialelor | m | 37,000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor - Scurgeri la ferestre | m | 36,400 |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 30,930 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 30,930 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,930 |
|  |  | Capitolul 1.2. Termoizolare planseu |  |  |
| 11 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie bariera de vapori | m2 | 188,650 |
| 12 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi termoizolante din vata minerala 135kg/m3 gr.=100 mm | m2 | 171,500 |
| 13 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie hidroizolanta | m2 | 188,650 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 150x150x5 (2,0 kg/m2) | kg | 343,000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 171,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereu |  |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=60 mm | m3 | 1,800 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm | m3 | 1,500 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100x4 (1,91 kg/m2) | kg | 56,730 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5 gr.=150-100mm | m3 | 3,710 |
|  |  | Capitolul 1.4. Soclu |  |  |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 41,200 |
| 21 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm | m | 54,140 |
| 22 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaje cu dale ceramice | m2 | 31,000 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu | m | 54,140 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 24 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 330,000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 288,600 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 288,600 |
| 27 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30mm | m2 | 288,600 |
| 28 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5793 m/m2 | m2 | 288,600 |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 288,600 |
| 30 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 288,600 |
| 31 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 8,660 |
| 32 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, demontate anterior | m | 37,000 |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 36,400 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 167,200 |
| 35 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm л=135 kg/m3 | m2 | 50,160 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,160 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,160 |
| 38 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,505 |
|  |  | Capitolul 1.7. Scari de acces |  |  |
| 39 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placaje cu dale ceramice | m2 | 10,600 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc D |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 40 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu (avariat) beton b=10 cm; l=60 cm L=38,7 ml | m3 | 2,322 |
| 41 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Taiere copertina beton armat prefabricat (se exclude automacara) | m | 60,000 |
| 42 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare copertina beton armat prefabricat b=7 cm; l=40 cm; L=30 ml | m3 | 0,840 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala (fatada 30%) | m2 | 82,000 |
| 44 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare zgura (termoizolant planseu) | m3 | 41,600 |
| 45 | RpCI42A | Demontarea elementelor - Burlane, cu recuperarea materialelor | m | 34,500 |
| 46 | RpCI42A | Demontarea elementelor - Scurgeri la ferestre | m | 37,200 |
| 47 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 28,520 |
| 48 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 28,520 |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 28,520 |
|  |  | Capitolul 2.2. Termoizolare planseu |  |  |
| 50 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie bariera de vapori | m2 | 188,650 |
| 51 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi termoizolante din vata minerala 135kg/m3 gr.=100 mm | m2 | 171,500 |
| 52 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie hidroizolanta | m2 | 188,650 |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 150x150x5 (2,0 kg/m2) | kg | 343,000 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 171,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereu |  |  |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=60 mm | m3 | 1,400 |
| 56 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm | m3 | 1,200 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100x4 (1,91 kg/m2) | kg | 44,350 |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5 gr.=150-100mm | m3 | 2,900 |
|  |  | Capitolul 2.4. Soclu |  |  |
| 59 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 26,200 |
| 60 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm | m | 48,560 |
| 61 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaje cu dale ceramice | m2 | 20,200 |
| 62 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu | m | 48,560 |
|  |  | Capitolul 2.5. Finisari pereti exteriori |  |  |
| 63 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 280,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 253,300 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 253,300 |
| 66 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30mm | m2 | 253,300 |
| 67 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6500 m/m2 | m2 | 253,300 |
| 68 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 253,300 |
| 69 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 253,300 |
| 70 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 7,600 |
| 71 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, demontate anterior | m | 34,500 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 37,200 |
|  |  | Capitolul 2.6. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 73 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 164,300 |
| 74 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm л=135 kg/m3 | m2 | 49,300 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,300 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,300 |
| 77 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,480 |
|  |  | Capitolul 2.7. Scari de acces |  |  |
| 78 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placaje cu dale ceramice | m2 | 10,600 |

APROBAT:

Turcan Victor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)