| Alimentarea cu apa a s. Boghiceni r-nul Hincesti. Transa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 08/14-AEE.SU-4-1-1

Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare . VL-10kWt.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-5 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 94,8000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,3000 |  |  |
|  | 446-2011-1 |  | Stilp CB-95-5 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 22,3200 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C25 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
| 4 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor СИП-2А 3х25+1х50 |  |  | 1 km |  | 0,3730 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,3468 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,0186 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,8199 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 5,5279 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,0668 |  |  |
| 5 |  |  | СИП-2А 3х25+1х50 |  |  | m |  | 373,0000 |  |  |
|  | 00223-50 |  | СИП-2А 3х25+1х50 |  |  | m |  | 373,0000 |  |  |
| 6 |  |  | Лента из нержавеющий стали F 2007 |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 1134567 |  | Лента из нержавеющий стали F 2007 |  |  | m |  | 26,4000 |  |  |
| 7 |  |  | Скрепа A 200 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 0001234 |  | Скрепа A 200 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-376-17 |  | Кронштейн CA-1500 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,1000 |  |  |
|  | 31001 |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  | h-ut |  | 7,7000 |  |  |
| 9 |  |  | Кронштейн CA-1500 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 201-92031-1 |  | Кронштейн CA-1500 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 10 |  |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 0119603246 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
| 11 |  |  | Зажим РА 25x100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 11906323 |  | Зажим РА 25x100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 12 |  |  | Прокалывающий зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11906600323-1 |  | Прокалывающий зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 13 |  |  | Зажим РА 1500 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1190323 |  | Зажим РА 1500 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 14 |  |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 8523 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 15 |  |  | Герметичные наконечники CPTAU 50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11906600323-50 |  | Герметичные наконечники CPTAU -50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 16 |  |  | Герметичные наконечники CPTAU 35 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 11906600323-35 |  | Герметичные наконечники CPTAU -35 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 17 |  |  | Уплатнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1190660-000323-21 |  | Уплатнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 18 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление |  |  | 10 buc |  | 0,6400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,3056 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,0646 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
| 19 | 34-02-064-1 |  | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche Трубостойка Н=3,0м Д 40 мм |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,1700 |  |  |
|  | 101-0388 |  | Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 101-0627 |  | Ulei combinat de in "К-2" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 101-0814 |  | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 101-1847 |  | Chit de protectie |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 110-0214025 |  | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Н=3,0м Д 40мм |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Цена поставщика |  | Автомат выключатель BA47 29-3P-C25 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5535218823325 |  | Автомат выключатель BA47 29-3P-C25 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |