CAIET DE SARCINI

Pentru: “ Reparatia unor incaperi din incinta Blocului didactic central, bd. Stefan cel Mare, 165”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | - bir.201 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (us, ferestre ) | m2 | 26,10 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,50 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 30,42 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 31,82 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 62,25 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) , la pereti | m2 | 17,70 |
| 7 | CK29F k-0,5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 62,25 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 24,63 |
| 9 | CK03A | Usi din lemn, culoarea Mahon, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 6,30 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, 5 chei | buc | 3,00 |
| 11 | CK07B | Ancandrament din lemn montate la usi din MDF- mahon | m | 30,50 |
| 12 | CK19A | Ferestre din aluminiu 4 camere cu punte termica 24mm, dubla deschidere, geam termopan, izolare termica si fonica, culoarea alb interor - cafeniu exterior (identic cu existent), forma si culoarea identica cu cea existenta, suprafata tocului pina la 3mp inclusiv | m2 | 7,95 |
| 13 | CK19B | Ferestre din aluminiu 4 camere cu punte termica 24mm, dubla deschidere, geam termopan, izolare termica si fonica, culoarea alb interor - cafeniu exterior (identic cu existent), forma si culoarea identica cu cea existenta, suprafata tocului intre 3,0 si 6,0mp inclusiv | m2 | 15,30 |
| 14 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 650 mm, interior | m | 11,00 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x12mm ,"Amstrong" , inclusiv sistemul-grila | m2 | 62,25 |
| 16 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC , gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 26,70 |
| 17 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr.12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 166,57 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24,63 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 193,27 |
| 20 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm grosime la art. CF50) | m2 | -193,27 |
| 21 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 65,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 183,27 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 193,27 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 193,27 |
| 25 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm ( culoarea Mahon) | m | 25,00 |
| 26 | RCsB21A k-0,2 | PARDOSELE Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cm | buc | 622,00 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric la pardoseli - Folie de polietelena ( Pelicula) | m2 | 62,25 |
| 28 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 844,72 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , B20 | m3 | 6,25 |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 62,25 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/AC4 gr=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic ( gr.=2mm) pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, (h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 62,25 |
| 32 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 6,50 |
| 33 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 6,50 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,50 |
|  |  | 1.2. bir.208, 209 |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 15,00 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz interior la ferestre | m | 6,50 |
| 37 | CK19A | Ferestre din aluminiu 4 camere cu punte termica 24mm, dubla deschidere, geam termopan, HP Bronz, izolare termica si fonica, culoarea alb interor - cafeniu exterior (identic cu existent), forma si culoarea identica cu cea existenta, suprafata tocului pina la 3mp inclusiv | m2 | 15,00 |
| 38 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 600 mm, interior | m | 6,50 |
| 39 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 29,50 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat, glafuri | m2 | 16,25 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., glafuri | m2 | 16,25 |
| 42 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 13,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafete, glafuri | m2 | 16,25 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 16,25 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 16,25 |
| 46 | RpCK28B | Inlocuirea plintelor din MDF, de 8 cm latime si 1,5-1,6 cm grosime, la pereti. Demontarea si montarea plintelor existente | m | 67,50 |
| 47 | RpCK11A | Finisarea - prin chituirea pardoselelor din parchet cu chit p/u parchet ( chit = 0,05kg - 1m2) | m2 | 72,50 |
| 48 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 72,50 |
| 49 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi ( Lac fara miros si cu uscare rapida- max 4 ore ), calitate superioara | m2 | 72,50 |
|  |  | 1.3. |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 6,00 |
| 51 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla zincata la ferestre | m | 2,60 |
| 52 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz interior la ferestre | m | 2,60 |
| 53 | CK29F k-0,5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,85 |
| 54 | RpCM33D | Demontarea placajelor din tapete textile | m2 | 67,30 |
| 55 | RpCK42E k=0,5 sal | Desfacerea plintelor vechi | m | 24,40 |
| 56 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta, etc | m2 | 36,90 |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale 600x600x12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 36,85 |
| 58 | CK19A | Ferestre din aluminiu 4 camere cu punte termica 24mm, dubla deschidere, geam termopan, HP Bronz, izolare termica si fonica, culoarea alb interor - cafeniu exterior (identic cu existent), forma si culoarea identica cu cea existenta, suprafata tocului pina la 3mp inclusiv | m2 | 6,00 |
| 59 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 600 mm, interior | m | 2,60 |
| 60 | CE23C | Glafuri ( Pervaz exterior ) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 45 cm | m | 2,60 |
| 61 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 11,80 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 72,90 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,90 |
| 64 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minius pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm grosime la art. CF50) | m2 | -72,90 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafete | m2 | 72,90 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 72,90 |
| 67 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, vopsibile si lavabile, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti | m2 | 72,90 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare , cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,90 |
| 69 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv Plinta din MDF, de 8cm latime si 1,5-1,6cm grosime. Mocheta: Dale 50x50cm; Compozitia firelor - 100% PA 6 Solution Dyed Nylon; Clasa de comfort -*LC1; Clasa de trafic - 33; Tip trafic - comercial p/u utilizare intensa; Protectia antistatica ( en 1815) - mai mic de 2.0 kv; Rezistenta la foc ( EN13501-1) - Bf-s1; ( culoarea se va coordona ) | m2 | 36,90 |
| 70 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din PAL melaminat pentru radiatoare ( confectionate individual ), inclusiv diblurile | m2 | 12,00 |
|  |  | 1.4. Incalzirea ( bir.201 ) |  |  |
| 71 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 8,00 |
| 72 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,00 |
| 73 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | 18,00 |
| 74 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,74 |
| 75 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente, 500x80x80 | buc | 5,00 |
| 76 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20,00 |
| 77 | ID01A | Set robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8,00 |
| 78 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa | buc | 8,00 |
| 79 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR fibra PN25 | m | 32,00 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Teu PPR PN25 cu fibra d25mm | buc | 6,00 |
| 81 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot PPR PN25 cu fibra d25mm | buc | 14,00 |
| 82 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, cu diam.25mm | buc | 14,00 |
|  |  | 1.5. Incalzirea ( bir.207 ) |  |  |
| 83 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,20 |
| 84 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente, 500x80x80 | buc | 3,00 |
| 85 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,00 |
| 86 | ID01A | Set robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 6,00 |
| 87 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa | buc | 6,00 |
| 88 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 12,00 |
|  |  | 1.6. Retea electrica si internet ( bir.201 ) |  |  |
| 89 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 14,00 |
| 90 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 14,00 |
| 91 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 92 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 8,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare si conditionare ( bir.201 ) |  |  |
| 93 | RpVC41B k=0,5 sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 3,00 |
| 94 | VC18A k=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( MDV 9000 BTU cu filtru ( 2 fost/folosite ) | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare si Conditionare ( bir.207-209 ) |  |  |
| 95 | RpVC41B k=0,5 sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 4,00 |
| 96 | VC18Bk=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( MDV 18000 BTU cu filtru ) | buc | 2,00 |
| 97 | VC18Bk=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( MDV 24000 BTU cu filtru ) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Retea Electrica ( bir.201 ) |  |  |
| 98 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 45,00 |
| 99 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 10,00 |
| 100 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 50,00 |
| 101 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 60,00 |
| 102 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator intern dublu , 2 clapete+indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 103 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V,16A cu impamintare, ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 20,00 |
| 104 | Pret de piata | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko, ABB ) | buc | 4,00 |
| 105 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*150*70mm | buc | 4,00 |
|  |  | 2.4. Retea Electrica ( bir.207-209 ) |  |  |
| 106 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 36,00 |
| 107 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 12,00 |
| 108 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 100,00 |
| 109 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 100,00 |
| 110 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat . Panel LED , incastrat in tavan, 45-50W, tensiune de alimentare -85-265V, 4000K, 4000-4500LM, IP20, marime 596*596mm,i luminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, cu termenul de garantie cel putin 36 luni | buc | 14,00 |
| 111 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator intern dublu , 2 clapete+indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 112 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V,16A cu impamintare, ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 30,00 |
| 113 | Pret de piata | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko, ABB ) | buc | 10,00 |
|  |  | 2.5. Retea Internet ( bir.201 ) |  |  |
| 114 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 116,00 |
| 115 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,00 |
| 116 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 5,00 |
| 117 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+RM | buc | 1,00 |
| 118 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 1,00 |
| 119 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI Access Point Microtik hAP ac2 ( RBD52G ) | buc | 1,00 |
| 120 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG, cupru | 100 m | 9,15 |
| 121 | 11-04-005-01 K=0,5s | Montare SFP + 1m DAC ( Direct Attach Cable ) | buc | 6,00 |
| 122 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza ,Ethernet interna cu modul RJ45, dubla,+ Cutie ( Podrozetnic ) | buc | 5,00 |
| 123 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 20,00 |
|  |  | 2.6. Retea Internet ( bir. 207-209 ) |  |  |
| 124 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 1,00 |
| 125 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 1,00 |
| 126 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 1,00 |
| 127 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza ,Ethernet interna cu modul RJ45, dubla,+ Cutie ( Podrozetnic ) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.7. Retea Telefonica ( bir.201 ) |  |  |
| 128 | RpEG17G | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame pentru tablourile de distributie | buc | 1,00 |
| 129 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor | m | 29,00 |
| 130 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 1,00 |
| 131 | RpEC16A | Demontat loc de priza, cutii ingropat | buc | 2,00 |
| 132 | 10-06-015-01 | Lucrari diverse: Boxa , capacitate conductori pina la: 20. Mini box 10 perechi ( cu regleta ) de tip "Crone" sau analogic | buc | 1,00 |
| 133 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, UTP cat.3 | 100 m | 0,85 |
| 134 | 10-04-066-07 | Priza telefonica interna de tip ingropat, cu doua iesiri ( Legrand, Vico,El-bi, Scheider ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 135 | RpEE03B | Montarea cutii .Cutie de distributie, marime, 200x200x100 | buc | 1,00 |
| 136 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena , PVC gofrata cu diam. 20mm | 100 m | 0,40 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare si Conditionare ( bir.201 ) |  |  |
| 137 | Pret de piata | Conditioner MDV ( sau analogic ) 9000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Ventilare si Conditionare ( bir.207-209 ) |  |  |
| 138 | Pret de piata | Conditioner MDV ( sau analogic ) 18000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart | buc | 2,00 |
| 139 | Pret de piata | Conditioner MDV ( sau analogic ) 24000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Retea Internet ( bir.201 ) |  |  |
| 140 | Pret de piata | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,00 |
| 141 | Pret de piata | Bloc Wi-fi UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 1,00 |
| 142 | Pret de piata | Bloc Wi-fi Access Point Microtik hAP ac2 ( RBD52G ) | buc | 1,00 |
| 143 | Pret de piata | SFP+1m DAC ( direct attach cable ) | buc | 6,00 |
|  |  | 3.4. Retea Internet ( bir. 207-209 ) |  |  |
| 144 | Pret de piata | Bloc Wi-fi UniFi Access Point ( UAP- AC- LR ) | buc | 1,00 |
|  |  | 3.5. Retea telefonica ( bir.201 ) |  |  |
| 145 | Pret de piata | Mini box 10 perechi ( cu regleta ) de tip "Crone" sau analogic | buc | 1,00 |