| Reparația sectorului de drum nr.1 Sarata Razesi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03E2 | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor de ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I. | 100 m3 | 4,500 |
| 2 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg.I. | 100 m3 | 1,500 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km. | T | 585,000 |
| 4 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autograder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.I. | 100 m3 | 1,200 |
| 5 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg.I. | 100 m | 12,000 |

| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv. | 100 m3 | 4,800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta. | 100 m2 | 24,000 |  |
| 8 | # CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | Kg | 7 800,000 |  |
| 9 | # DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. | m3 | 360,000 |  |

Conducătorul Grupului de lucru                                                  Serghei BOSTAN