| Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Sfinta Vineri, 16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Amenajarea teritoriului (38/08-25-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1000 |  |  |  | 10,23 |  |  |
| 2 |  |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  | 11,385 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 3,433 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,335 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,825 |  |  |
| 3 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 0,345 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,126 |  |  |
| 4 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,335 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 13,534 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 5 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 21,25 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 6 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,050 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 5,092 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,472 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,109 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,162 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,294 |  |  |
| 7 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,084 |  |  |
| 8 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 9 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 26,985 |  |  |
|  |  |  | 267011220205111 |  |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 40,60 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 2,401 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 10 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 7,25 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051c |  |  |  |  | Placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 2,575 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 11,11 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 1,086 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 0,182 |  |  |
| 11 |  |  | CK18C |  |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  | 274312354902560 |  |  |  |  | Profil din aluminiu cu cauciuc |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ingradire I-1...I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CH06A |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 7 din 38/08-25-SA |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2812106305714553 |  |  |  |  | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-1...I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |