### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul__Renovarea rețelei de iluminat public din s. Cupcui, r. Leova

Autoritatea contractantă____s/ Cupcui, r. Leova ______________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | - TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | - m3 | 0,5000 |  |
| 2 | - TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | 0,5000 |  |
| 3 | - CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | 25,0000 |  |
| 4 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | - m | 4,0000 |  |
| 5 | - IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | - m2 | 1,0400 |  |
| 6 | - CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | - m3 | 0,4000 |  |
| 7 | - 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | - 1 km | 4,2000 |  |
| 8 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | - m | 4 200,0000 |  |
| 9 |  | Clema de ancora PA - 25 | - buc | 24,0000 |  |
| 10 |  | Suport AL CA-1500 | - buc | 24,0000 |  |
| 11 |  | Clema de suport RA25 | - buc | 22,0000 |  |
| 12 |  | Suport AL CS-1500 | - buc | 22,0000 |  |
| 13 |  | Banda de INOX F2007 | - m | 420,0000 |  |
| - 14 |  | Clame A200 | - buc | 420,0000 |  |
| 15 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | - buc | 50,0000 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 16 | - 08-03-573-4 | Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM 25A | - buc | 1,0000 |  |
| 17 | - 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | - buc | 1,0000 |  |
| 18 | - 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P) | - buc | 2,0000 |  |
| 19 | - 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | - buc | 1,0000 |  |
| 20 | - 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | - buc | 1,0000 |  |
| 21 | - 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A) | - buc | 1,0000 |  |
| 22 | - 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | - buc | 1,0000 |  |
| 23 | - 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | - buc | 1,0000 |  |
| 24 | - 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | - set | 1,0000 |  |
| 25 | - 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | - 100 m | 0,1000 |  |
| 26 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | - m | 10,0000 |  |
| 27 | - 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | - 100 m | 0,9650 |  |
| 28 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | - m | 87,0000 |  |
| 29 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | - m | 1,5000 |  |
| 30 |  | Cablu AVVG 2x25 mm2 | - m | 8,0000 |  |
| 31 | - 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | - buc | 58,0000 |  |
| 32 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | - buc | 58,0000 |  |
| 33 | - 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | - buc | 58,0000 |  |
| 34 | - 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | - 100 m | 0,1500 |  |
| 35 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | - m | 15,0000 |  |
| 36 | - 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | - 10 buc | 4,0000 |  |
| 37 |  | Vergea din otel D20 mm | - m | 120,0000 |  |
| 38 | - 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | - 100 m | 0,4000 |  |
| 39 |  | Vergea din otel D10 mm | - m | 40,0000 |  |
| 40 |  | Clema PS-1-1 | - buc | 40,0000 |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |
| 41 |  | Dulap BZUM-TF-25A 1 contor | - buc | 1,0000 |  |
| 42 |  | Panou de distributie SMP IP54-2-3 |  | 1,0000 |  |
| 43 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P | - buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Contor electronic BAYLAN 230V 5-40A | - buc | 1,0000 |  |
| 45 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | - buc | 1,0000 |  |
| 46 |  | Demaror electromagnetic КМИ 24010 | - buc | 1,0000 |  |
| 47 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | - buc | 1,0000 |  |
| 48 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | - buc | 2,0000 |  |
| 49 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P | - buc | 1,0000 |  |
| 50 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | - buc | 58,0000 |  |
| Total |  |  |  |  |  |