CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumirea benifiarului de stat: Direcția regional Centru al IGPF

- Obăectul achizițiilor: Servicii de reparative curentă interioatră a încaperilor Bucatarie si Blocul Sanitar al SPF nr. 1 a DR Cnetru.

Formular Nr.7

Valoarea de deviz 319 837,51 lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolari si demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de constructie, demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Lambriu PVC) |  |  | m2 |  | 2,8800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 57,7000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 87,5000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie, demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( pastrarea lavuarului pentru remontare) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat ( pastrarea vasului de closet pentru remontare) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 5,4000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 5,4000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 5,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari si demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 145,2000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF02A5(k=4) |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  |  | m2 |  | 145,2000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 145,2000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  | m2 |  | 96,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 10,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul |  |  | m |  | 4,4000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta |  |  | m2 |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (USI interioare 700x2000(h) - 2buc) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Retele de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D20 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu picior existent ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpSC31A |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala ( Vas de closet Existent) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45° |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x90* |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP D50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15ю |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2200 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,3300 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 |  |  | m |  | 33,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Teava PVH gofra D=25mm |  |  | m |  | 55,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  | 100 buc |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Doza de distributie |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 08-03-593-19 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Corp de iluminat 16 W LED 1300 lm 220 - 240 V IP20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 837,51 |  |

Formular Nr.3

Valoarea de deviz 319 837,51 lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 32,3076 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 343,5731 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 34,5600 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102,5000 |  |  |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0440 |  |  |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 70,0000 |  |  |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69,4200 |  |  |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15,2100 |  |  |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2040 |  |  |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 36,6740 |  |  |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5200 |  |  |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5920 |  |  |
| 13. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,3300 |  |  |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 54,3960 |  |  |
| 15. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2520 |  |  |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,6716 |  |  |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,5580 |  |  |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 181,8150 |  |  |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1936 |  |  |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 161,6599 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |  |  |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0012 |  |  |
| 4. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0009 |  |  |
| 5. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0017 |  |  |
| 6. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0004 |  |  |
| 7. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5280 |  |  |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1200 |  |  |
| 9. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3700 |  |  |
| 10. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5040 |  |  |
| 11. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3700 |  |  |
| 12. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0110 |  |  |
| 13. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0032 |  |  |
| 14. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1100 |  |  |
| 15. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,4788 |  |  |
| 16. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |  |  |
| 17. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,8400 |  |  |
| 18. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1110 |  |  |
| 19. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1080 |  |  |
| 20. | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,1664 |  |  |
| 21. | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,1144 |  |  |
| 22. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0001 |  |  |
| 23. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 743,1600 |  |  |
| 24. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,8000 |  |  |
| 25. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3160 |  |  |
| 26. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0240 |  |  |
| 27. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0259 |  |  |
| 28. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,5280 |  |  |
| 29. | 23203226000487 | Mastic "Izofol Flex" | kg | 1,3200 |  |  |
| 30. | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,8320 |  |  |
| 31. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0084 |  |  |
| 32. | 24133170000002 | Grund "Gruntafol" | kg | 0,3600 |  |  |
| 33. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0067 |  |  |
| 34. | 2416537343829046 | Hidroizolant Izofol Flex | kg | 1,9200 |  |  |
| 35. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4000 |  |  |
| 36. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 60,7800 |  |  |
| 37. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 30,7200 |  |  |
| 38. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2160 |  |  |
| 39. | 24302261000001 | Fuga | kg | 64,0704 |  |  |
| 40. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4900 |  |  |
| 41. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0820 |  |  |
| 42. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,2600 |  |  |
| 43. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |  |  |
| 44. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,0600 |  |  |
| 45. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |  |  |
| 46. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,2240 |  |  |
| 47. | 252121671705020 | Teava PPR PN16 ф20 | m | 8,1600 |  |  |
| 48. | 252121672016043 | Teava pentru canalizare PP ф50 | m | 8,2400 |  |  |
| 49. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 8,0000 |  |  |
| 50. | 252315671943020 | Cot PPR ф20 | buc | 5,6000 |  |  |
| 51. | 252315671945020 | Teu PPR ф20 | buc | 3,6000 |  |  |
| 52. | 252315671946020 | Reductie PPR ф20 | buc | 0,8000 |  |  |
| 53. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 8,0000 |  |  |
| 54. | 252315672103750 | Cot PP D50x45° | buc | 2,0000 |  |  |
| 55. | 25231567210376 | Ramificatie PP D50/50x90* canalizare | buc | 2,0000 |  |  |
| 56. | 252315672103761 | Dop PP D50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 57. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |  |  |
| 58. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |  |  |
| 59. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 53,2400 |  |  |
| 60. | 2622102438000 | Lavoar cu picior (Materialul Beneficiarului) | buc | 2,0604 |  |  |
| 61. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior (Materialul Beneficiarului) | buc | 2,0806 |  |  |
| 62. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,0600 |  |  |
| 63. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0647 |  |  |
| 64. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 229,3200 |  |  |
| 65. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 411,5960 |  |  |
| 66. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |  |  |
| 67. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 016,4000 |  |  |
| 68. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,6080 |  |  |
| 69. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 548,3520 |  |  |
| 70. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 81,0164 |  |  |
| 71. | 266111280070058 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 40,5717 |  |  |
| 72. | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 99,7234 |  |  |
| 73. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,7260 |  |  |
| 74. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 5,2272 |  |  |
| 75. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 546,8746 |  |  |
| 76. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,0800 |  |  |
| 77. | 26821626063377 | Banda izolanta "Izolex" | m | 4,4880 |  |  |
| 78. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 4,6800 |  |  |
| 79. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 11,1300 |  |  |
| 80. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |  |
| 81. | 28221157000001 | Radiator aluminiu din 8 sectii | buc | 2,0000 |  |  |
| 82. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,0000 |  |  |
| 83. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1794 |  |  |
| 84. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,2000 |  |  |
| 85. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,0000 |  |  |
| 86. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 42,4000 |  |  |
| 87. | 28751142011203 | Saponiere cu dozator simpla | buc | 2,1210 |  |  |
| 88. | 28751142011703 | Portprosop suport hirtie | buc | 2,0400 |  |  |
| 89. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |  |  |
| 90. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |  |  |
| 91. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 |  |  |
| 92. | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 2,0800 |  |  |
| 93. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,0600 |  |  |
| 94. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |  |  |
| 95. | 287527420270018 | Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 2,0000 |  |  |
| 96. | 287527420270019 | Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15 | buc | 2,0000 |  |  |
| 97. | 287527420404050 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 | buc | 4,0000 |  |  |
| 98. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
| 99. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 100. | 291312450315015 | Robinet cu bila si fluture de actionare D20 | buc | 2,0300 |  |  |
| 101. | 291312450315016 | Robinet cu bila si fluture de actionare D15 | buc | 2,0300 |  |  |
| 102. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,0600 |  |  |
| 103. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,0600 |  |  |
| 104. | 291313450000036 | Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 2,0000 |  |  |
| 105. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |  |  |
| 106. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,8000 |  |  |
| 107. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,2409 |  |  |
| 108. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |  |  |
| 109. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,5636 |  |  |
| 110. | 5 | Masa utilajului | t | 0,0045 |  |  |
| 111. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5500 |  |  |
| 112. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,6850 |  |  |
| 113. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2725 |  |  |
| 114. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,4400 |  |  |
| 115. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 29,8700 |  |  |
| 116. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,1940 |  |  |
| 117. | 5009109 | Cirlig | buc | 2,0400 |  |  |
| 118. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0714 |  |  |
| 119. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0275 |  |  |
| 120. | 5009361 | Clema de lustra | buc | 2,0400 |  |  |
| 121. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0110 |  |  |
| 122. | 5349100 | Mansoane | buc | 2,0400 |  |  |
| 123. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1899 |  |  |
| 124. | 57072019643 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 10,0000 |  |  |
| 125. | 600110 | Teava PVH gofra D=25mm | m | 55,0000 |  |  |
| 126. | 600160 | Doza de distributie | buc | 5,0000 |  |  |
| 127. | 600180 | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 5,0000 |  |  |
| 128. | 600220 | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 8,0000 |  |  |
| 129. | 60032 | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 2,0000 |  |  |
| 130. | 60033 | Corp de iluminat 16 W LED 1300 lm 220 - 240 V IP20 | buc | 5,0000 |  |  |
| 131. | 60037 | Clema PPR d.20 | buc | 32,0000 |  |  |
| 132. | 600600 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m | 22,0000 |  |  |
| 133. | 600900 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 33,0000 |  |  |
| 134. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,2600 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1585 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,4500 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4850 |  |  |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0992 |  |  |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,1327 |  |  |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1677 |  |  |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3352 |  |  |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,2098 |  |  |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,3282 |  |  |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,4570 |  |  |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0652 |  |  |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,4555 |  |  |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 14. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 15. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,2800 |  |  |
| 16. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,6620 |  |  |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,2068 |  |  |
| 18. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1585 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  | 266 531,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 53 306,25 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 319 837,51 |

Formular Nr.3

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari si demontari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de constructie, demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Lambriu PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( pastrarea lavuarului pentru remontare) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat ( pastrarea vasului de closet pentru remontare) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Incalzire |  |  |  |  |
| 10 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Ventilare |  |  |  |  |
| 12 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |
| 13 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 16 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | CF02A5(k=4) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 24133170000002 | Grund "Gruntafol" | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | IzF20B | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 26821626063377 | Banda izolanta "Izolex" | m | 1,0200 |  |  |
|  | 23203226000487 | Mastic "Izofol Flex" | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2416537343829046 | Hidroizolant Izofol Flex | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 266111280070058 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (USI interioare 700x2000(h) - 2buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Retele de apa |  |  |  |  |
| 42 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D20 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315015 | Robinet cu bila si fluture de actionare D20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315016 | Robinet cu bila si fluture de actionare D15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705020 | Teava PPR PN16 ф20 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943020 | Cot PPR ф20 | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 252315671945020 | Teu PPR ф20 | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 252315671946020 | Reductie PPR ф20 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 |  | Clema PPR d.20 | buc |  |  |  |
|  | 60037 | Clema PPR d.20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu picior existent ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar cu picior (Materialul Beneficiarului) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 28751142011203 | Saponiere cu dozator simpla | buc | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala ( Vas de closet Existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior (Materialul Beneficiarului) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 28751142011703 | Portprosop suport hirtie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Canalizare |  |  |  |  |
| 54 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252121672016043 | Teava pentru canalizare PP ф50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45° | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103750 | Cot PP D50x45° | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x90* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210376 | Ramificatie PP D50/50x90* canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP D50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103761 | Dop PP D50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 287527420404050 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 |  |  |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 |  |  |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 61 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 | Radiator aluminiu din 8 sectii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 291313450000036 | Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15ю | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420270019 | Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420270018 | Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m |  |  |  |
|  | 600600 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m |  |  |  |
|  | 600900 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 |  | Teava PVH gofra D=25mm | m |  |  |  |
|  | 600110 | Teava PVH gofra D=25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 72 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |  |  |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0060 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0200 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 57072019643 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 |  | Doza de distributie | buc |  |  |  |
|  | 600160 | Doza de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc |  |  |  |
|  | 600180 | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc |  |  |  |
|  | 600220 | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 118,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0850 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0100 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 32,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc |  |  |  |
|  | 60032 | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 |  | Corp de iluminat 16 W LED 1300 lm 220 - 240 V IP20 | buc |  |  |  |
|  | 60033 | Corp de iluminat 16 W LED 1300 lm 220 - 240 V IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |