PARTEA II

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și str. București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.  Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-7

Instalații apă și canalizare. Bloc B secția 1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1 Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SA17F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm (PE100) | m | 5,00 |
|  | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80mm | m | 230,00 |
|  | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65mm | m | 55,00 |
|  | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR | m | 30,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR | m | 70,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR | m | 110,00 |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 80 mm | buc | 8,00 |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 65 mm | buc | 4,00 |
|  | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (intercalatie flexibila D80мм) | buc | 2,00 |
|  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie din otel D80/50 мм) | buc | 4,00 |
|  | SD19F | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3" (clapeta de retinere D80 mm) | buc | 2,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (clapeta de retinere D20mm) | buc | 4,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet de goliere D20mm) | buc | 2,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm) | buc | 19,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm) | buc | 21,00 |
|  | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm) | buc | 4,00 |
|  | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D40mm) | buc | 1,00 |
|  | SD17A | Robinet de stingere aincendiului , cu diametrul de 50мм | buc | 26,00 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 55,00 |
|  | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 230,00 |
|  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 215,00 |
|  | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,50 |
|  | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 23,00 |
|  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 21,50 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 55,00 |
|  | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 230,00 |
|  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 215,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 110,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 70,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 30,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=65mm ПЭП | m | 55,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=80mm ПЭП | m | 230,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Filtru de apa rece D50mm | buc | 2,00 |
|  |  | Мanometru tehnic ОБМ-1, 10kgf/cm2 | buc | 2,00 |
|  |  | Apometru apa rece D20/50 combinat, cu transmiterea datelor la distanta | buc | 2,00 |
|  |  | Stingator cu pulbere ОП-10 | buc | 52,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. lucrari de montarea |  |  |
|  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
|  | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 2,00 |
|  | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema -T3, T4- |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 5,00 |
|  | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm | m | 5,00 |
|  | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR | m | 110,00 |
|  | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR | m | 120,00 |
|  | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR | m | 30,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm, PPR | m | 60,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm, PPR | m | 120,00 |
|  | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D40mm) | buc | 3,00 |
|  | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm) | buc | 2,00 |
|  | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm) | buc | 3,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm) | buc | 11,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm) | buc | 24,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (clapeta de retinere D20mm) | buc | 4,00 |
|  | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (clapeta de retinere D32mm) | buc | 2,00 |
|  | TfA12A1 | Montarea compensatorului axial, avind Dn 40 | buc | 8,00 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
|  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 440,00 |
|  | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 44,00 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
|  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 440,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 120,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 60,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 35,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm | m | 125,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm ПЭП | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Compensatorului axial, avind Dn 50 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de montare |  |  |
|  | TfA12A1 | Montarea compensatorului axial, avind Dn 50 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1, C1*- |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 мм) | m | 60,00 |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 85,00 |
|  | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 9,00 |
|  | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 17,00 |
|  | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 50,00 |
|  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 50,00 |
|  | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 3,00 |
|  | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
|  | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 3,00 |
|  | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. | buc | 1,00 |
|  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,50 |
|  | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (B7.5) (suport din beton B7.5) | m3 | 0,09 |
|  |  | Capitolul 3.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala | buc | 17,00 |
|  |  | Lavoar din ceramica | buc | 50,00 |
|  |  | Cada de dus | buc | 3,00 |
|  |  | Robinet de canalizarea cu 2 camere de actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2 EPCPC, D100mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de montare |  |  |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (HL710.2EPCPC), la conductele de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
|  | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Sistema C3, C3*- |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 мм) | m | 70,00 |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 150,00 |
|  | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 3,00 |
|  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 22,00 |
|  | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (B7.5) (suport din beton B7.5) | m3 | 0,03 |
|  | SB24C | Sifon cu 2 sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
|  | SD04A | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
|  | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Robinet de canalizarea cu 2 camere de actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2 EPCPC, D100mm | buc | 2,00 |
|  |  | Decantor de gips, capacitatea 16 l/s | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de montare |  |  |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (HL710.2EPCPC), la conductele de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
|  | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 5. Sistema -A6- |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Filtru 50mc, curatire manuala, D1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru 5mc, curatire manuala, D1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Filtru carbune, D1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Dedurizator de apa 1/2" | buc | 1,00 |
|  | Preț de piață | Statie dezinfectie ultraviolet | buc | 1,00 |
|  |  | Manometru 0-6 bar | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Lucrari de montare |  |  |
|  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 3,00 |
|  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |
|  | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,00 |
|  | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-8

Instalații apă și canalizare.

Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1- |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 | m | 95,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm, PPR | m | 40,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm, PPR | m | 35,00 |
|  | SD17A | Robinet de stingere aincendiului, cu diametrul de 50мм | buc | 9,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm) | buc | 6,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) | buc | 10,00 |
|  | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (robinet de apa rece cu sertar D 50 мм) | buc | 5,00 |
|  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm | buc | 10,00 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 95,00 |
|  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 75,00 |
|  | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 9,50 |
|  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,50 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 95,00 |
|  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 75,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 35,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Stingator cu pulbere ОП-10 | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema -T3, T4- |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR | m | 35,00 |
|  | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR | m | 35,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm, PPR | m | 40,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm, PPR | m | 50,00 |
|  | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm) | buc | 1,00 |
|  | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm) | buc | 1,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm) | buc | 9,00 |
|  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul /2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm) | buc | 4,00 |
|  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 160,00 |
|  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 16,00 |
|  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 160,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 50,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 40,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 35,00 |
|  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1, C1*- |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
|  | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 мм) | m | 45,00 |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 90,00 |
|  | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 11,00 |
|  | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 4,00 |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
|  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,50 |
|  | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (B7.5) (suport din beton B7.5) | m3 | 0,06 |
|  |  | Capitolul 3.2. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Robinet de canalizarea cu 2 camere de actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2 EPCPC, D100mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de montare |  |  |
|  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (HL710.2EPCPC), la conductele de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |