Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г.

Технические   спецификации

[ Эта таблица будет заполнена оферентом в  графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим  органом - в графах 1, 5,]

Номер процедуры   закупки -  ocds-b3wdp1-MD-1777881507112

Предмет   закупки :  Бытовая техника для прачечной  ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

| Код CPV | Наименование товаров | Страна происхож Дения | Произво дитель | Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная оферентом | Справочные стандарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лот №1 Промышленная стиральная машина |  |  |
| 39700000-9 | Промышленная стиральная машина |  |  | Промышленная электрическая стиральная машина Вместимость 14-16 кг сухого белья Материал барабана: нержавеющая сталь (антикоррозийная) высокого качества Объем: от 130 литров Конструкция: подвесная конструкция, защита от коррозии внешнего корпуса Скорость вращения: от 1000 об/мин Источник питания: 3 фазы Электричество: от 12 кВт Панель управления- программируемый процессор Цифровой дисплей, не менее 8 параметров. Функции безопасности: автоматическая система блокировки дверей. Во время работы- устройство аварийной остановки. Срок гарантии и сервисного обслуживания – не менее 24 месяца. (включая доставку, запчасти и работу) |  |  |
|  |  |  |  | Лот № 2 Промышленная сушка для белья |  |  |
| 39700000-9 | Промышленная сушка для белья |  |  | Промышленная сушка для белья (двойная) Грузоподьемность: 16-20 кг (x2). Барабан: нержавеющая сталь, объем от 300 (х2) литров, перфорированный, двунаправленное вращение. Электрическая система, мощность от 12 кВт (x2) Термостатический контроль температуры. Источник питания- 3 фазы Панель управления: программируемый микропроцессор, хранение циклов и настройка параметров. Цифровой дисплей для отображения температуры и оставшегося времени. Конструктивные особенности: прочный коррозионностойкий корпус, широкая дверь, фильтр для ворса, из нержавеющей стали с фронтальным доступом. Функции безопасности: автоматическая остановка при открытии двери, устройство аварийной остановки. Срок гарантии и сервисного обслуживания – не менее 24 месяца (включая доставку, запчасти и работу) |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

Приложение № 23

к Стандартной документации № 115

от 15 сентября 2021 г.

Ценовые  Спецификации

Номер процедуры   закупки -  ocds-b3wdp1-MD-1777881507112

Предмет   закупки :  Бытовая техника для прачечной  ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

[Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10]

| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот № 1 Промышленная стиральная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39700000-9 | Промышленная стиральная машина | шт | 1 |  |  |  |  | 5 рабочих дней с момента подписания контракта | MD91TRPCCS518430A00312AA |
|  | Лот № 2 Промышленная сушка для белья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39700000-9 | Промышленная сушка для белья | шт | 1 |  |  |  |  | 5 рабочих дней с момента подписания контракта | MD91TRPCCS518430A00312AA |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________