Formular Nr.5

WinCmeta

| Sistem de alimentare cu apa sectorul Depozit de cereale din sat. Hijdieni, r-ul Glodeni (introducerea modificarilor) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Turnul de apa, conductele |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 4 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  |  | 1.2. Fundatia |  |  |  |  |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 6 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100200 | Beton clasa...M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 7 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0450 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 9 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 10 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
|  |  | 1.3. Constructia caminului |  |  |  |  |
| 11 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 | buc |  |  |  |
|  | 20264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 2,0000 |  |  |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-9 | buc |  |  |  |
|  | 11412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1 | buc |  |  |  |
|  | 412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112064330 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |  |  |
| 18 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 211722103310000 | Teava instalatie D114x5 | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.4. Conductele |  |  |  |  |
| 20 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 08421216701000 | Teava din otel D100mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 21 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 8421216701000 | Teava din otel D80mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 22 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 84212167010001250 | Teava din otel D50 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 23 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 308421216701000 | Teava din otel D15mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 24 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 25 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D100x50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 502875274110100-50 | Teu 100x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D100x15 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 502871274110150 | Teu 100x15mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D50x50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 50286274110150 | Teu 50x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 12437300000 | Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 6466274110150 | Головка муфтовая Д50мм(Cap mufa conexiune D50mm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana D100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 512874117300000 | Vana D100mm fonta | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 12874117300000 | Vana D80mm fonta | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1287411730050 | Vana D 50 mm fonta | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110 x 100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 11225231567138110 | Racord compresiune cu flansa D110 x 100mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D90 x 80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 112252315671388090 | Racord compresiune cu flansa D90 x 80mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa 63*50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 11225231567138116350 | Racord compresiune cu flansa 63*50 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune D110, 45gr | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 1122523156713811-110-45 | Cot compresiune D 110 mm, 45gr | buc | 1,0300 |  |  |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune D90, 45gr | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 11225231567138119045 | Cot compresiune D90, 45gr | buc | 1,0300 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune D63, 45gr | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 11225231567138116345 | Cot compresiune D63, 45gr | buc | 1,0300 |  |  |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm Flansa D100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 412874534110150 | Flansa D100mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm Flansa D80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 412874110150 | Flansa D80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 42 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Flansa D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 412874110213150 | Flansa D50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 4412874110150 | Pilnie de varsare D50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 6001062741210151 | Cot metal D 50 mm 90gr | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 45gr | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 6001062741210150 | Cot metal D 50 mm 45gr | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | 2. Montarea castelului de apa |  |  |  |  |
| 46 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 57,8100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 4,4500 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5500 |  |  |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 1,1100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,1900 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4900 |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 47 | M1A02E | Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m | set |  |  |  |
|  | 721203002225 | TURN BR 50 m3 H=15.0 m. vopsit | set | 1,0000 |  |  |