Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

• Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

4. Mostre:

Pentru lucrările de reparație vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul pentru următoarele materiale de construcție:

-Profilul pentru ferestre din PVC,

- Profilul pentru ușa din aluminiu,

- Placa panoului compozit Etalbond.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - pereu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,2100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 13,0410 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 8,1972 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3105 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,8009 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,8009 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,9315 |  |
| 2 |  |  | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 40,3728 |  |
| 3 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor gresie - scari |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 16,3800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 16,3800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
| 4 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,6800 |  |
| 5 |  |  | RpCS20F |  |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 23,8100 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 13,5717 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 13,5717 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,9048 |  |
| 6 |  |  | RpCP45A |  |  | Demontarea portilor metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 267,8000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,0340 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,0340 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,2142 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2678 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,8034 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,3390 |  |
| 7 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 106,2900 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,1258 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,1258 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0850 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1063 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,3189 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,5315 |  |
| 8 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea tablei profilate) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 508,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 542,8800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 542,8800 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 30,1600 |  |
| 9 |  |  | RpCH32C |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 508,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 135,7200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 135,7200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 45,2400 |  |
| 10 |  |  | RpCH32E |  |  | Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,2100 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 24,4200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 5,3724 |  |
| 11 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,6400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,3776 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,4320 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4864 |  |
| 12 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,9100 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 5,7519 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,1955 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6391 |  |
| 13 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - lacrimar fronton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3600 |  |
| 14 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea frontonului din tabla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,2500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 41,0300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 41,0300 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,3313 |  |
| 15 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare la fatada si soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 865,0100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 103,8012 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 129,7515 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 43,2505 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 8,6501 |  |
| 16 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontarea tavanului tip Armostrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 307,9500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 40,0335 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 36,9540 |  |
| 17 |  |  | RpCG29E |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 43,6200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 19,6290 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,0500 |  |  | 263,9010 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 3,4896 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 3,4896 |  |
| 18 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 330,7700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 39,6924 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 49,6155 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 16,5385 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,3077 |  |
| 19 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 399,8900 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 155,9571 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 155,9571 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 19,9945 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 19,9945 |  |
| 20 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 399,8900 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 59,9835 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 59,9835 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 19,9945 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 15,9956 |  |
| 21 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,1600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,4220 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 5,3404 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3792 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2528 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,0112 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,0112 |  |
| 22 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,9320 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,9320 |  |
| 23 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - ferestre |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,6200 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 4,6200 |  |
| 24 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea pervazurilor existente la ferestre |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,2200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 1,7298 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,9610 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1922 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 112,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  | 333,0000 |  |
| 26 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 112,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 50,6250 |  |
| 27 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 112,5000 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 29,0250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CE41A |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,5100 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 21,6800 |  |  | 162,8168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,4100 |  |  | 18,0991 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 1,2016 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4506 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 0,8300 |  |  | 6,2333 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  |  | 54,0720 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 4,3800 |  |  | 32,8938 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 3,3800 |  |  | 25,3838 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  |  | 14,7196 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 38,0000 |  |  | 285,3800 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,1265 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 3,3044 |  |
| 29 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 95,1750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 10,5750 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 35,2500 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0470 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  |  | 4,3710 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,5640 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 15,9800 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 14,1470 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 12,1260 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 14,1000 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,7050 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 1,5510 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 1,0810 |  |
| 30 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 946,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 389,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 97,3000 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 2 305,0370 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24 052,5600 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 19,4600 |  |
| 31 |  |  | CE30A |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (8,64 m3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 946,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2250 |  |  | 437,8500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 136,2200 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,00444 |  |  | 8,6402 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 233,5200 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 58,3800 |  |
| 32 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,8500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 17,7225 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |  | 4,7955 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 35,4450 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,7000 |  |  | 139,6950 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2502 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 20,8500 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1043 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 1,2510 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2502 |  |
| 33 |  |  | CN51A |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,8500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,2125 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  |  | 40,8660 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0209 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0417 |  |
| 34 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla profilata tip Lindab |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 946,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1 751,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 486,5000 |  |
|  |  |  | 27104036430002233 |  |  |  | Placi din tabla profilata tip Lindab |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 2 349,7950 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1 021,6500 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 18 389,7000 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 204,3300 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 81,7320 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 102,1650 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 97,3000 |  |
| 35 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,6400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 17,0240 |  |
|  |  |  | 2710406315666172613 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=90 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 52,0934 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 24,8064 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 12,4032 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 24,8064 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 12,4032 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 12,4032 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 12,4032 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,7296 |  |
| 36 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,9100 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 19,1730 |  |
|  |  |  | 271040631122800312 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 69,1187 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 92,1582 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 13,1655 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 6,5827 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 13,1655 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 13,1655 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 658,2730 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2782 |  |
| 37 |  |  | CR03A |  |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0125 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2874115825455 |  |  |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 2874115841069 |  |  |  | Piulite patrate M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 2874125883079 |  |  |  | Saibe M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 2420157327500 |  |  |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 0,2500 |  |
| 38 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 13,2664 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 138,4320 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1120 |  |
| 39 |  |  | CE30C |  |  | Montare placi din OSB 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,3662 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2970 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5940 |  |
|  |  |  | 2020133332920527133 |  |  |  | Placi OSB 20 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 6,2370 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1782 |  |
| 40 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,5300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 9,4685 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6530 |  |
|  |  |  | 271040364200032222 |  |  |  | Tabla plana zincata 0,7 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 7,8850 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 4,1139 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 34,2825 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 34,2825 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 2,2284 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6857 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,1437 |  |
| 41 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,2500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,1750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3625 |  |
|  |  |  | 24302261030002 |  |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,1419 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0761 |  |
| 42 |  |  | CK26D |  |  | Sort din tabla zincata 160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,2500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,6525 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0725 |  |
|  |  |  | 274312354902722322 |  |  |  | Sort din tabla zincata 160 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,2500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 43,5000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0725 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CE44A |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerala, de tip "Sandwich" 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,7000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 81,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 20,3100 |  |
|  |  |  | 281123446350433121 |  |  |  | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit, cu vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 70,4351 |  |
|  |  |  | 2523156720006 |  |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 178,1593 |  |
|  |  |  | 2874115836897 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 207,1620 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 207,1620 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1810 |  |  | 12,4988 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,3850 |  |
| 44 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,6600 |  |
|  |  |  | 27104550631561726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 8,1396 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,8760 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,9380 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,8760 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,9380 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,9380 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,9380 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1140 |  |
| 45 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,6100 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 14,5830 |  |
|  |  |  | 27104046311242800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 52,5717 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 70,0956 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 10,0137 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 5,0068 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 10,0137 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 10,0137 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 500,6830 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9722 |  |
| 46 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,3800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 161,7250 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 15,5256 |  |
|  |  |  | 28112364430333444 |  |  |  | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit, cu vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 135,9266 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 426,4365 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 399,7842 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 399,7842 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 23,3207 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 12,9380 |  |
| 47 |  |  | CD07A |  |  | Casete din Altcombond, pe carcasa metalica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,3800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 116,4420 |  |
|  |  |  | 273210443646070 |  |  |  | Casete din Altcombond in set cu toate accesoriile |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 143,6118 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 452,8300 |  |
|  |  |  | 2874115893397 |  |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 362,2640 |  |
|  |  |  | 2461117308504 |  |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 362,2640 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 5,1752 |  |
| 48 |  |  | CK26D |  |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,9400 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 5,2146 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5794 |  |
|  |  |  | 27431231133 |  |  |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 57,9400 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 347,6400 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5794 |  |
| 49 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 57,9400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 17,3820 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8970 |  |
|  |  |  | 24302261030002 |  |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,1256 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 68,7500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 28112364430333444 |  |  |  | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit, cu vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 57,7830 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 181,2800 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 169,9500 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 169,9500 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 9,9138 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 5,5000 |  |
| 51 |  |  | CD07A |  |  | Casete din Altcombond, pe carcasa metalica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 49,5000 |  |
|  |  |  | 273210443646070 |  |  |  | Casete din Altcombond, in set cu toate accesoriile |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 61,0500 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 192,5000 |  |
|  |  |  | 2874115893397 |  |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 154,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308504 |  |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 154,0000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 2,2000 |  |
| 52 |  |  | CK26D |  |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 1,7820 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1980 |  |
|  |  |  | 27431231133 |  |  |  | Sort din tabla plana colorata l=160 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 19,8000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1980 |  |
| 53 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,8000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,9900 |  |
|  |  |  | 24302261030002 |  |  |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,1185 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2079 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,8200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 141,6542 |  |
|  |  |  | 266210555270100012 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 163,8592 |  |
|  |  |  | 252130260229061 |  |  |  | Vata minerala -100 mm (pereti despartitori) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 40,1845 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 44,6711 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 85,8310 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 47,5972 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 118,2127 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 37,8827 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 6,8275 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 58,5211 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 495,0889 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 1 148,1850 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,6242 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 0,5978 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 3,6374 |  |
| 55 |  |  | СF60B |  |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2700 |  |  | 296,9160 |  |
|  |  |  | 266210555270100012 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 2,1000 |  |  | 276,0534 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 96,6187 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 289,1988 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 1 697,0711 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 308,9169 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,5150 |  |  | 199,1528 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,4880 |  |  | 64,1496 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 11,5022 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 197,1810 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 5,8000 |  |  | 762,4332 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 1,2295 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0567 |  |  | 7,4164 |  |
| 56 |  |  | CD51C |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 141,2400 |  |  | 33,8976 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 6,9432 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 1 209,6000 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 2,3000 |  |  | 0,5520 |  |
|  |  |  | 2710602000080 |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,5520 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0038 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,9864 |  |
| 57 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,1500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 15,9135 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 3,2445 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 4,6350 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 15,4500 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3605 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5150 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0026 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5150 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 1,9055 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. W-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 330,7700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,9231 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 89,3079 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,5385 |  |
| 59 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 496,1500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 19,8460 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 2,4808 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 501,1115 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,4808 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,9615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 148,8450 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,2977 |  |
| 60 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 330,7700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 330,7700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 66,1540 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 1 041,9255 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 1 190,7720 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 8,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,9846 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,6615 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,6539 |  |
| 61 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 330,7700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 132,3080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 39,6924 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 7,9385 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,3231 |  |
| 62 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 26,2632 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 236,3688 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 43,7720 |  |
| 63 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 175,0880 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 962,9840 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 131,3160 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,2626 |  |
| 64 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 1 068,0368 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 6 250,6416 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,5018 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 14,0070 |  |
| 65 |  |  | CF51B k=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1 050,5280 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 6 259,3960 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 4,3772 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 70,0352 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 13,1316 |  |
| 66 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 26,2632 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 131,3160 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 43,7720 |  |
| 67 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 393,9480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 87,5440 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 923,5017 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8754 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8754 |  |
| 68 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 175,0880 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 87,5440 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 431,5919 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8754 |  |
| 69 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 26,2632 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 131,3160 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 43,7720 |  |
| 70 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,4400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 481,4920 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 350,1760 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 52,5264 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 437,7200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 43,7720 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,7509 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total W-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. W-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,4800 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2000 |  |
| 72 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 72,1000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,8840 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3605 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 72,8210 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3605 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7210 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 21,6300 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0433 |  |
| 73 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 75,6000 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 86,4000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1200 |  |
| 74 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,5760 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0960 |  |
| 75 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,4800 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2000 |  |
| 76 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 26701122030002 |  |  |  | Placi portelonat 30x60 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 96,0000 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 480,0000 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 7,9200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2880 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total W-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. W-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3292 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,6460 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,8820 |  |
| 78 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,5280 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 85,4040 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,6460 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0233 |  |
| 79 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 94,7208 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 554,3496 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3106 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,2422 |  |
| 80 |  |  | CF51B k=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 93,1680 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 555,1260 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3882 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 6,2112 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,1646 |  |
| 81 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3292 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,6460 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,8820 |  |
| 82 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 34,9380 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,7640 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 81,9024 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0776 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0776 |  |
| 83 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,5280 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,7640 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 38,2765 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0776 |  |
| 84 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3292 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,6460 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,8820 |  |
| 85 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,6400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 42,7020 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 31,0560 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,6584 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 38,8200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,8820 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1553 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total W-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. W-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2949 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,4745 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4915 |  |
| 87 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,9660 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 10,8130 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,4745 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0029 |  |
| 88 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 11,9926 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 70,1862 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0393 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1573 |  |
| 89 |  |  | CF51B k=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 11,7960 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 70,2845 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0491 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,7864 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1474 |  |
| 90 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2949 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,4745 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4915 |  |
| 91 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,4235 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9830 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 10,3697 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0098 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0098 |  |
| 92 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,9660 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9830 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 4,8462 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0098 |  |
| 93 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2949 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,4745 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4915 |  |
| 94 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,8300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 5,4065 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,9320 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,5898 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,9150 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4915 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0197 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total W-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 15,4519 |  |
|  |  |  | 442662102701000552 |  |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 8,5370 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 7,4719 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 17,8870 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 19,1066 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 6,1588 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 2,2034 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,7114 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 13,4152 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 131,6320 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,0372 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,3843 |  |
| 96 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2427 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2135 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4045 |  |
| 97 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,2810 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6180 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 17,0683 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0162 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0162 |  |
| 98 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,6180 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,8090 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 3,9884 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0081 |  |
| 99 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2427 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2135 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4045 |  |
| 100 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 4,4495 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,2360 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4854 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,0450 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4045 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 232,4800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 34,8720 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 476,5840 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 929,9200 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 244,1040 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,4872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. T-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 76,4382 |  |
|  |  |  | 442662102701000552 |  |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 42,2311 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 36,9623 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 88,4842 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 94,5172 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 30,4667 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 10,8996 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,5193 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 66,3632 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 651,1634 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,1841 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,9010 |  |
| 103 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2006 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,0030 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,0010 |  |
| 104 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 36,0180 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,0040 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 84,4342 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0800 |  |
| 105 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,0040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,0020 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 19,7299 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0400 |  |
| 106 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2006 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,0030 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,0010 |  |
| 107 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 22,0110 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 16,0080 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,4012 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 20,0100 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,0010 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. T-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | CK28B |  |  | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3915 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 16,4430 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,1745 |  |
|  |  |  | 26701122040503 |  |  |  | Placi de aluminiu casetat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 8,4435 |  |
|  |  |  | 2521106718394 |  |  |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  |  | m |  |  | 2,5500 |  |  | 20,5056 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0783 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. T-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antifoc gr. 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 228,2450 |  |
|  |  |  | 4426621027010005522 |  |  |  | Placi ghips-carton antifoc gr. 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 126,1024 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 110,3696 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 264,2145 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 282,2291 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 90,9739 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 32,5464 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 10,5085 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 198,1609 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 1 944,3785 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,5497 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 5,6763 |  |
| 110 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,5850 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,9250 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,9750 |  |
| 111 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 107,5500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 23,9000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 252,1211 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2390 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2390 |  |
| 112 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 23,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,9500 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 58,9135 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1195 |  |
| 113 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,5850 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,9250 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,9750 |  |
| 114 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 65,7250 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 47,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 7,1700 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 59,7500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,9750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Finisare pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,1974 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 388,6596 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1799 |  |
| 116 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 25,1909 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 17,9935 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 372,5734 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,4395 |  |
| 117 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 7,1974 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 388,6596 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1799 |  |
| 118 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 215,9220 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 11,8757 |  |
| 119 |  |  | CG01A1 k=8 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 287,8960 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 57,5792 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 6 189,7640 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 20,1527 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 5,7579 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 8,6369 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 4,3184 |  |
| 120 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 359,8700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 395,8570 |  |
|  |  |  | 1126611125800703222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 374,3728 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 2 326,1997 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 149,0222 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 7 269,3740 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,0904 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,6478 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 6,0458 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 22,6718 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3132 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 13,3110 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 2,6622 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0047 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 8,8479 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0078 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,1018 |  |
| 122 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1566 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,4564 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0039 |  |
| 123 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,5481 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3915 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 8,1064 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0313 |  |
| 124 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1566 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,4564 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0039 |  |
| 125 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 4,6980 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,2584 |  |
| 126 |  |  | CG01A1 k=8 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,2640 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2528 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 134,6760 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,4385 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1253 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1879 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0940 |  |
| 127 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 8,6130 |  |
|  |  |  | 1126611125800703222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 8,1455 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 50,6131 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 3,2424 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 158,1660 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0237 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0141 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,1315 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,4933 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | CI14A |  |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x70 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 413,3100 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 165,3240 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 41,3310 |  |
|  |  |  | 28741163443312500 |  |  |  | Plinte din ceramica 600x70 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0700 |  |  | 30,3783 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 151,8914 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 2 603,8530 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 43,3976 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 123,9930 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 20,6655 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,4133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. Strat suport pentru pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 95,5500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,3887 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4778 |  |
|  |  |  | 28731220041002 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 96,5055 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4778 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,9555 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 28,6650 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0573 |  |
| 130 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,5000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 36,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,5500 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 4,6637 |  |
| 131 |  |  | CG22A4 k=5 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,5000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,7500 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | 2,3205 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Strat suport pentru pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 31,0882 |  |
|  |  |  | 203011293110822 |  |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 143,0000 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 55,4400 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 58,0800 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 14,0800 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 4,2020 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,6534 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 3,5948 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 2,3342 |  |
| 133 |  |  | CK21A |  |  | Usi duble confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 11,0500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 281210630605012244 |  |  |  | Usi duble din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 52,0000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,2750 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2600 |  |
| 134 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,7800 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 4,9130 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5780 |  |
|  |  |  | 2812106306050122 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,7800 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 23,1200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,8900 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,0115 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,4680 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,7800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1156 |  |
| 135 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (15 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,8800 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 22,8480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,6880 |  |
|  |  |  | 28121063113322 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 26,8800 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 107,5200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 13,4400 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 4,7040 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 16,1280 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 26,8800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5376 |  |
| 136 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 13,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2100 |  |
| 137 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,2200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,1504 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,5376 |  |
|  |  |  | 2743123549044262 |  |  |  | Glafuri din tabla prevopsita alb |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 19,2200 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 76,8800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1922 |  |
| 138 |  |  | CK11B |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Profil latime cel putin 5 cm, geam termopan LowE 32 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,9000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 25,8300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,8450 |  |
|  |  |  | 252314672020022 |  |  |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Profil latime cel putin 5 cm, geam termopan LowE 32 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 38,7450 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3690 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 4,4280 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 12,9150 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1845 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,6200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3986 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 12,5874 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,3310 |  |
| 140 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,6200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 10,9091 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 716,8524 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 4,2168 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1874 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,9580 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4662 |  |
| 141 |  |  | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1 mm grosime: |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,6200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | 5,3613 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | 428,3282 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,9324 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2331 |  |
| 142 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,6200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 51,2820 |  |
|  |  |  | 112661112223013 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 48,4988 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 301,3517 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 19,3053 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 941,7240 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1413 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0839 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,7832 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 2,9371 |  |
| 143 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 80,2200 |  |
|  |  |  | 442662102701000552 |  |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 44,3205 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 38,7910 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 92,8620 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 99,1935 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 31,9741 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 11,4389 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,6934 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 69,6465 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 683,3799 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,1932 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,9950 |  |
| 144 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
| 145 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 18,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 44,3058 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0420 |  |
| 146 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 20,7060 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0420 |  |
| 147 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
| 148 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 23,1000 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0840 |  |
| 149 |  |  | CH06A |  |  | Balustrade din Inox |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 13,5000 |  |
|  |  |  | 28121063057141 |  |  |  | Bara din inox |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 15,1500 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Gauri canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | RCsB29O |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4480 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1920 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0088 |  |  | 0,0440 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0630 |  |  | 0,3150 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 1,5500 |  |
| 151 |  |  | RCsB29I |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3360 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1440 |  |  | 0,4320 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0216 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0286 |  |  | 0,0858 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,6900 |  |
| 152 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 0,2224 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,1600 |  |
| 153 |  |  | RCsB29S k=1,6 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 300x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,5840 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,5360 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,0627 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,5894 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,4960 |  |
| 154 |  |  | RCsB29S k=1,3 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 250x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,0637 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,5987 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,5350 |  |
| 155 |  |  | RCsB29S k=1,1 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 200x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,6960 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,5840 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,0647 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,6079 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,5740 |  |
| 156 |  |  | RCsB29S k=1,4 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 250x350 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,9200 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,0686 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,6447 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,7300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gauri canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Constructie copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 191,7500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 226,4325 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 11,9175 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 11,9175 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 11,9175 |  |
|  |  |  | 277527630988633 |  |  |  | Confectii metalice - Teava patrata 60x60x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1 191,7500 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 5,9588 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 9,5340 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 17,8762 |  |
| 158 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,1900 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 1,9635 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  |  | 4,0222 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,2856 |  |
| 159 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,1900 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 4,5458 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 6,1880 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,4284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Reparatie cerdac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 800,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 864,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,4000 |  |
| 161 |  |  | IzF10A |  |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 754,6700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 128,2939 |  |
|  |  |  | 252130260290134 |  |  |  | Cimentoplast grosime 15 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0400 |  |  | 784,8568 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,2640 |  |
| 162 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 339,4700 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 58,4868 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 11,6973 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 2 362,8647 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 11,6973 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 23,3947 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 701,8410 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 1,4037 |  |
| 163 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 754,6700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 452,8020 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 24,9041 |  |
| 164 |  |  | CG01A1 k=8 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 754,6700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 603,7360 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 120,7472 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 12 980,3240 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 42,2615 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 12,0747 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 18,1121 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 9,0560 |  |
| 165 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3720 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 3,3480 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6200 |  |
| 166 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4800 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 39,0600 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 44,6400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 0,3224 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0744 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0248 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0620 |  |
| 167 |  |  | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,4800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7440 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1488 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0248 |  |
| 168 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 23,4608 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 5,1832 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 50,0960 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 62,6200 |  |
|  |  |  | 2682441626113701 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 13,4007 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 13,7764 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 100,1920 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,0422 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3720 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,2604 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie cerdac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Reparatie planseu cota 4.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 756,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,3500 |  |
| 170 |  |  | IzF10A |  |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 658,4500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 111,9365 |  |
|  |  |  | 252130260290134 |  |  |  | Cimentoplast grosime 15 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0400 |  |  | 684,7880 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,9754 |  |
| 171 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 041,1900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 51,0298 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 10,2059 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 2 061,6019 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 10,2059 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 20,4119 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 612,3570 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 1,2247 |  |
| 172 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 658,4500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 395,0700 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 21,7289 |  |
| 173 |  |  | CG01A1 k=8 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 658,4500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 526,7600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 105,3520 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 11 325,3400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 36,8732 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 10,5352 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 15,8028 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 7,9014 |  |
| 174 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,0360 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 27,3240 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,0600 |  |
| 175 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 20,2400 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 318,7800 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 364,3200 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 2,6312 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,6072 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2024 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,5060 |  |
| 176 |  |  | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,0720 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,2144 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2024 |  |
| 177 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 191,4704 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 42,3016 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 408,8480 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 511,0600 |  |
|  |  |  | 2682441626113701 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 109,3668 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 112,4332 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 817,6960 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,5300 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,3441 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 3,0360 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,1252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie planseu cota 4.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 374,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 74,8000 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1320 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 248,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 2,8600 |  |
| 179 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 156,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 32,7800 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 444,4000 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 444,4000 |  |
|  |  |  | 252130244602907 |  |  |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 118,8770 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 122,2100 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 666,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,3740 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,5300 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,9800 |  |
| 180 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 45,6500 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,5000 |  |
| 181 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 134,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100831121 |  |  |  | Mozaic tip Baumit |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 605,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,6600 |  |
| 182 |  |  | CK26B |  |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 38,0160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,5040 |  |
|  |  |  | 274312354222902336231 |  |  |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 475,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,1880 |  |
| 183 |  |  | CK26B |  |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 38,0160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,5040 |  |
|  |  |  | 2743123542229023362331 |  |  |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 475,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,1880 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 248,71 m.l.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 781,7500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 479,0710 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 326,7715 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 3 158,2700 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 3 947,8375 |  |
|  |  |  | 2682441626113701 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 844,8372 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 868,5243 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,3150 |  |  | 248,7138 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6 316,5400 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 19,5438 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 2,6580 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 23,4525 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 16,4168 |  |
| 185 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,3100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 89,3201 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 19,7370 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 150,7324 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 188,4155 |  |
|  |  |  | 25213026029094422 |  |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 40,3209 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 47,8575 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 301,4648 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,9328 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,1269 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 11,1930 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,7835 |  |
| 186 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 819,0600 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 98,2872 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 339,9099 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 40,9530 |  |
| 187 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 819,0600 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 999,2532 |  |
|  |  |  | 265310210083112 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1 883,8380 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 4,9144 |  |
| 188 |  |  | CK26B |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=120 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2743123549044222 |  |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=120 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2000 |  |
| 189 |  |  | CK26B |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=310 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 11,5200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 27431235490442224 |  |  |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=310 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3600 |  |
| 190 |  |  | CD07B |  |  | Pereti din panouri din profnastil (culoare antracit) prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - fronton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,6900 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 120,6900 |  |
|  |  |  | 32732103646070 |  |  |  | Profnastil culoare antracit |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 133,9659 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 422,4150 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 337,9320 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,8276 |  |
| 191 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 929,0600 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 696,7950 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,2787 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0929 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,2787 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,1115 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 2,7872 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 4 180,7700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. S-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 390,5000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 9,7625 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,9525 |  |
|  |  |  | 2873122200410023 |  |  |  | Plase sudate VrI D4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 394,4050 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,9525 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,9050 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 117,1500 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,2343 |  |
| 193 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,7000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,6700 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 25,3650 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3350 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,1360 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 2,4030 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0935 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0134 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,2040 |  |
| 194 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 57,9600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 2663103210330330001 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 17,4783 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,7052 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 10,0800 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 4,2000 |  |
| 195 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,8900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,3867 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 30,4803 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,6445 |  |
| 196 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm - antiderapanta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,8900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 124,1790 |  |
|  |  |  | 1126611128007030124162222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 117,4395 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 729,7210 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 46,7477 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 280,3780 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,3421 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,2032 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 1,8966 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 7,1121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total S-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. S-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 70,2000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,7550 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3510 |  |
|  |  |  | 2873122200410023 |  |  |  | Plase sudate VrI D4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 70,9020 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3510 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7020 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 21,0600 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0421 |  |
| 198 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 9,0250 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4750 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,7600 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,8550 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0333 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0047 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,1400 |  |
| 199 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 11,5920 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,3440 |  |
|  |  |  | 2663103210330330001 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,4957 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3410 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,0160 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,8400 |  |
| 200 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,1000 |  |
| 201 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm - antiderapanta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 24,2000 |  |
|  |  |  | 1126611128007030124162222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 22,8866 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 142,2080 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 9,1102 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 444,4000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0667 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0396 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,3696 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,3860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total S-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. S-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2873122200410023 |  |  |  | Plase sudate VrI D4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 15,1500 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0090 |  |
| 203 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,6600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,7660 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,2770 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3830 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,6128 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,6894 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0268 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0038 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,9192 |  |
| 204 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,0500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 10,5225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 2663103210330330001 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,1731 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3096 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8300 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,7625 |  |
| 205 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,4200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1326 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 1,1934 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2210 |  |
| 206 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm - antiderapanta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,4200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 4,8620 |  |
|  |  |  | 1126611128007030124162222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 4,5981 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 28,5709 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 1,8303 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 89,2840 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0134 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,0743 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,2785 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total S-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2873122200410023 |  |  |  | Plase sudate VrI D4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 15,1500 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0090 |  |
| 208 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 2,8500 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0105 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3600 |  |
| 209 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,1300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 3,8985 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4520 |  |
|  |  |  | 2663103210330330001 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,1756 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6780 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2825 |  |
| 210 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,4200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1326 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 1,1934 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2210 |  |
| 211 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm - antiderapanta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,4200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 4,8620 |  |
|  |  |  | 1126611128007030124162222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 4,5981 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 28,5709 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 1,8303 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 89,2840 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0134 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,0743 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,2785 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | CH06A |  |  | Balustrade din Inox |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 28121063057141 |  |  |  | Bara din inox |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 28,2800 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 19,6000 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Amenajare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,4650 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 1,0463 |  |
| 214 |  |  | pret de piata |  |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 46,5000 |  |
|  |  |  | 43432 |  |  |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 46,5000 |  |
| 215 |  |  | TsI50C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 83,7000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3750 |  |  | 31,3875 |  |
| 216 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,4650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,1674 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0019 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1860 |  |
| 217 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,4650 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,5069 |  |
| 218 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 46,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 34,8750 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,6500 |  |
| 219 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris - 140 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 30,6306 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 35,5810 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,0940 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 6,4974 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 12,9948 |  |
| 220 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 180,3000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 4,5075 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,9015 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 182,1030 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,9015 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,8030 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 54,0900 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1082 |  |
| 221 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,1000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 49,6800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,2100 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 6,3652 |  |
| 222 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 221,0000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 128,2242 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 3,4918 |  |
|  |  |  | 266111280065622 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 224,3150 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 353,6000 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 1 739,2700 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,1050 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 9,4588 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 4,4200 |  |
| 223 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 44,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 19,3600 |  |
|  |  |  | 2663102100292 |  |  |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 1,9800 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 128,4800 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,3520 |  |
|  |  |  | 266612280028544 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 44,2200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2640 |  |
| 224 |  |  | DE10A |  |  | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 7,9200 |  |
|  |  |  | 26631021000201 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 52,5600 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2666122800328533 |  |  |  | Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 18,0900 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1080 |  |
| 225 |  |  | CK14A |  |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=2,2 m, L=3,9 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,5800 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,6302 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 8,2368 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,5444 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,2604 |  |
|  |  |  | 203011293015022322 |  |  |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=2,2 m, L=3,9 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,5800 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,3200 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,3200 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,3200 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,8580 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,9867 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 1,9734 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 10,7250 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0343 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0086 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1716 |  |
| 226 |  |  | CL19A |  |  | Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,6200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 71,4300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,7620 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,1905 |  |
|  |  |  | 2873136306000200 |  |  |  | Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 47,6200 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,3810 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0800 |  |  | 3,8096 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 3,3334 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 47,6200 |  |
| 227 |  |  | TsC39A1 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (k-0,4 la resurse) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3840 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 9,2160 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |  | 2,3040 |  |
| 228 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 26631032100001233 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,8323 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0812 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2000 |  |
| 229 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse - Teava patrata 60x60x4, L=3000mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 241,5600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 45,8964 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4156 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4156 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4156 |  |
|  |  |  | 29912 |  |  |  | Teava patrata 60x60x4, L=3000mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 241,5600 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,2078 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,9325 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,6234 |  |
| 230 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2420 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 0,3993 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  |  | 0,8180 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,0581 |  |
| 231 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2420 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,9244 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 1,2584 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0871 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Scara ST-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 23,5600 |  |
| 233 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D6 B500B |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,9000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 2,4896 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1167 |  |
|  |  |  | 271060210022 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - D6 B500B |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 39,8725 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 5,8350 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3890 |  |
| 234 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D10 B500B |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 400,0000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 271060333332302220000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm - D10 B500B |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 410,0000 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,0000 |  |
| 235 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,2900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,2571 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,7835 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3290 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,6909 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,3818 |  |
| 236 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,2900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 12,6665 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,1385 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,4060 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3323 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,8225 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,3160 |  |
| 237 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,1100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 38,3295 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,4440 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,5586 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,1277 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,6660 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,7775 |  |
| 238 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,4500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,9450 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 18,4775 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,9725 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,5560 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,7505 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0681 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0097 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,3340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara ST-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Constructie metalica copertina C-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 693,8000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 131,8220 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,9380 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,9380 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,9380 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 693,8000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,4690 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 5,5504 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 10,4070 |  |
| 240 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 4,4694 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 5,4132 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 2,7066 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,3817 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 1,3533 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 0,6766 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie metalica copertina C-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Constructie metalica copertina C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 247,7000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 47,0630 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4770 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4770 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4770 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 247,7000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,2385 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,9816 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,7155 |  |
| 242 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2480 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 1,5971 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 1,9344 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 0,9672 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,1364 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 0,4836 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 0,2418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie metalica copertina C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Constructie metalica copertina C-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 252,4000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 47,9560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5240 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5240 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5240 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 252,4000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,2620 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,0192 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,7860 |  |
| 244 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2530 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 1,6293 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 1,9734 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 0,9867 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,1392 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 0,4934 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 0,2467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie metalica copertina C-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Constructie metalica copertina C-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 244,1000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 46,3790 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4410 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4410 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,4410 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 244,1000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,2205 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,9528 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,6615 |  |
| 246 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,2441 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 1,5720 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 1,9040 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 0,9520 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,1343 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 0,4760 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 0,2380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie metalica copertina C-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Stalp metalic SM-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  | CL08A |  |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil RHS50x4) - de exclus saiba, piulite, bulon |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,6432 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 35,0000 |  |  | 22,5120 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 3,2160 |  |
|  |  |  | 2813110630120313322222 |  |  |  | Elemente metalice - Profil RHS50x4 |  |  |  | kg |  |  | 1 020,0000 |  |  | 656,0640 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 0,2894 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,0418 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0643 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 1,2864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4500 |  |  | 0,2894 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0965 |  |
| 248 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,6432 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4400 |  |  | 4,1422 |  |
|  |  |  | 2430116100000 |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 5,0170 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 3,9000 |  |  | 2,5085 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,3538 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,9500 |  |  | 1,2542 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |  | 0,6271 |  |
| 249 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Ancora An-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 28112363099002 |  |  |  | Confectii metalice - Ancora An-1 |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 25,2096 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4848 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2424 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,3120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Stalp metalic SM-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | pret de piata |  |  | Cazan electric de perete 24kw Pmax=3 bar, Protherm RAY 24KE sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 421332333 |  |  |  | Cazan electric de perete 24kw Pmax=3 bar, Protherm RAY 24KE sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 2 |  |  | pret de piata |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3113344433207 |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 3 |  |  | pret de piata |  |  | Dozator Dosaphos 250 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 332333233251332 |  |  |  | Dozator Dosaphos 250 sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 4 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 333331211 |  |  |  | Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44333423334333233 |  |  |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4333344323433344332 |  |  |  | Filtru de apa DN32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4333344323433 |  |  |  | Filtru de apa DN15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Manometru MPU-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 44443627789 |  |  |  | Manometru MPU-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Termometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44443627789 |  |  |  | Manometru MPU-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Termomanometru P=6 bar T=100C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444436778933 |  |  |  | Termomanometru P=6 bar T=100C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 65322256850833 |  |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEA-RP GAQ Qx=22,0 кВт (11,2-28,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,5), N=1,1 кВт, PUHZ-ZRP250YKA3 Qx=22,0 кВт (11,2-27,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,0), N=7,92 кВт, 3 фазы, 50Гц sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 653222563850833 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEA-RP GAQ Qx=22,0 кВт (11,2-28,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,5), N=1,1 кВт, PUHZ-ZRP250YKA3 Qx=22,0 кВт (11,2-27,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,0), N=7,92 кВт, 3 фазы, 50Гц sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6532225638508330909 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH50VE2 Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=4,0 кВт (1,0-6,3) MUZ-FH50VE Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=6,0 кВт (1,7-8,7), N=1,55 кВт sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 653222563850833090909 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH50VE2 Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=4,0 кВт (1,0-6,3) MUZ-FH50VE Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=6,0 кВт (1,7-8,7), N=1,55 кВт sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEAD-M60JA(L), Qx=6,1 кВт Qт=7,0 кВт, P=150 Па, N=0,12 кВт PUHZ-ZRP60VHA Qx=6,1 кВт (2,7-6,5), Qт=7,0 кВт (2,8-8,2), N=2,07 кВт, 1 фаза, 50Гц sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 65322256385083309099909 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEAD-M60JA(L), Qx=6,1 кВт Qт=7,0 кВт, P=150 Па, N=0,12 кВт PUHZ-ZRP60VHA Qx=6,1 кВт (2,7-6,5), Qт=7,0 кВт (2,8-8,2), N=2,07 кВт, 1 фаза, 50Гц sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 653222000056385083309099909 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 17 |  |  | pret de piata |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 65322200005638508330909993339 |  |  |  | Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caractertistici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-250 Standart, L=600 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 56565441121 |  |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-250 Standart, L=600 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-200 Standart, L=185 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 565654411213 |  |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-200 Standart, L=185 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator TD 2000/315 L=990m3/h P=400Pa, N=0,29kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 56565441121333 |  |  |  | Ventilator TD 2000/315 L=990m3/h P=400Pa, N=0,29kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Atenuator de zgomot SIL315 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 565654411213333 |  |  |  | Atenuator de zgomot SIL315 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator TD 800/200 L=270m3/h P=150Pa, N=0,07kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 565654411213336 |  |  |  | Ventilator TD 800/200 L=270m3/h P=150Pa, N=0,07kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Atenuator de zgomot SIL200 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 565653334411213333 |  |  |  | Atenuator de zgomot SIL200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator TD 300/125 L=100m3/h P=150Pa, N=0,03kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5656544112133364 |  |  |  | Ventilator TD 300/125 L=100m3/h P=150Pa, N=0,03kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | IA14A |  |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3000 |  |  | 6,3000 |  |
| 26 |  |  | IA32A |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
| 27 |  |  | SE56A |  |  | Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,3000 |  |
| 28 |  |  | IA42B |  |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,3000 |  |  | 4,3000 |  |
|  |  |  | 2722103300000 |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  |  | m |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2721204120100 |  |  |  | Mufa fonta maleabila |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274117000 |  |  |  | Cot fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 29 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,6000 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Manometru MPU-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Termometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 32 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Termomanometru P=6 bar T=100C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 15,6800 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0280 |  |
| 33 |  |  | IA18B |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0480 |  |
| 34 |  |  | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 26,4000 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 75,6000 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 94,5000 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,2640 |  |  | 1,6632 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 2,4600 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,8400 |  |
| 35 |  |  | pret de piata |  |  | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 37,0000 |  |
|  |  |  | 34333331122 |  |  |  | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 37,0000 |  |
| 36 |  |  | pret de piata |  |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,0000 |  |
|  |  |  | 34331122 |  |  |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 41,0000 |  |
| 37 |  |  | pret de piata |  |  | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 3433122 |  |  |  | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 38,0000 |  |
| 38 |  |  | VB33A |  |  | Montarea sistemelor de ventilare Climtec RDT-250, 200 sau echivalent dupa caracterisitici sau echivalent dupa caracterisitici - doar manopera si utilajele |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011300 |  |  |  | Specialist mase plastice |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 13,0800 |  |
|  |  |  | 2513206621492 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,3450 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
| 39 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 34,6500 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
| 40 |  |  | VB17A |  |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 1,7200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | RpCU06B1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 37,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 145,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 50,0000 |  |
| 42 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 107,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 37,5000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 87,5000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,7500 |  |
| 43 |  |  | IB06D |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-2800) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 282211572200000 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-2800 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
| 44 |  |  | IB06D |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-2200) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2822115722200000 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-2200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
| 45 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1600) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 5620330333230005 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-160 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
| 46 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1400) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 5620330230005 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1400 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 47 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1200) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 562033023220005 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 48 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1120) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 3,9000 |  |
|  |  |  | 56203302322333 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1120 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,5000 |  |
| 49 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-800) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 443345282221212784245 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-800 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 50 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-720) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 4433452822212127842453 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-720 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 51 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-520) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44334528222121427842453 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-520 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,8000 |  |
| 52 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 11K-500-400) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 4433452822212142784245333 |  |  |  | Radiator "Vogel&Noot" 11K-500-400 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 53 |  |  | IB20B |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosele |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313332 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,9000 |  |
| 54 |  |  | ID07A |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,6500 |  |
|  |  |  | 145872111 |  |  |  | Cap termostat RTD-N D1/2 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,2720 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,5440 |  |
| 55 |  |  | ID07A |  |  | Cap termostatic cu sonda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 14587211133 |  |  |  | Cap termostatic cu sonda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,3840 |  |
| 56 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 287527420217001 |  |  |  | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,4080 |  |
| 57 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 287527420227002 |  |  |  | Robinet retur coltar D15 RLV coltar sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,4080 |  |
| 58 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,7000 |  |
|  |  |  | 291313450000022 |  |  |  | Dezaerator D 15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,7000 |  |
| 59 |  |  | ID04A |  |  | Robinet D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 11282133755274205100 |  |  |  | Robinet D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,2560 |  |
| 60 |  |  | ID04A |  |  | Robinet D20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 112821337552742051003 |  |  |  | Robinet D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,2560 |  |
| 61 |  |  | ID04B |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2875274205222 |  |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 62 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracterisitici (k=1,3 la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 162,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 56,7000 |  |
|  |  |  | 2521222 |  |  |  | Teava 20,0x2,8 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 216,9180 |  |
| 63 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracterisitici (k=1,3 la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 125,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 252121671000233033112 |  |  |  | Teava 25х3,5 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 167,3750 |  |
| 64 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 287,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 0,0900 |  |  | 25,8300 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-util |  |  | 0,0400 |  |  | 11,4800 |  |
| 65 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-22/4-S+ sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 162,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 56,7000 |  |
|  |  |  | 332051735223222122 |  |  |  | Termoizolatie conducte Turbolit TL-22/4-S+ sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 175,2030 |  |
| 66 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-28/4-S+ sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 125,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 43,7500 |  |
|  |  |  | 33205173522322212290 |  |  |  | Termoizolatie conducte Turbolit TL-28/4-S+ sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 135,1875 |  |
| 67 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 252121670100022 |  |  |  | Teava din otel 25x2,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 14,2100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,8960 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,2380 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4200 |  |
| 68 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 252121670222 |  |  |  | Teava din otel 20x2,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 17,0520 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 1,0752 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,2856 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0504 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,5040 |  |
| 69 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 15x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 25212167033 |  |  |  | Teava din otel 15x2,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 14,2100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,4900 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  |  | 0,1960 |  |
| 70 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,6000 |  |
| 71 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 33205173522322 |  |  |  | Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 34,6080 |  |
| 72 |  |  | IzJ07C |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  | Galvanizator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3216 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 0,4300 |  |  | 0,8643 |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3015 |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3015 |  |
| 73 |  |  | IC42B |  |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 0,2100 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | ID04A |  |  | Robinet D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 28722 |  |  |  | Robinet D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,1920 |  |
| 75 |  |  | ID04D |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 287527420510330 |  |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
| 76 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de retinere D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2872233 |  |  |  | Robinet de retinere D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0320 |  |
| 77 |  |  | ID04D |  |  | Robinet de retinere D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 28752742051033033 |  |  |  | Robinet de retinere D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
| 78 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de golire D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2872233ww |  |  |  | Robinet de golire D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0320 |  |
| 79 |  |  | ID03A |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai D15 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 287527420160033 |  |  |  | Robinet cu 3 cai D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0540 |  |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
| 80 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 4,9600 |  |
|  |  |  | 25212167440441000 |  |  |  | Teava din otel 38x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 8,1200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4000 |  |
| 81 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 25212164444200 |  |  |  | Teava din otel 20x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,1280 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
| 82 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21x3,2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 252121644334473 |  |  |  | Teava din otel zincata 21x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,1500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3000 |  |
| 83 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,0000 |  |
| 84 |  |  | SF03A |  |  | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
| 85 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om. |  |  | 0,0600 |  |  | 1,2000 |  |
| 86 |  |  | IzJ07C |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  | Galvanizator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,1600 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 0,4300 |  |  | 1,5050 |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5250 |  |
| 87 |  |  | IC42B |  |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 0,2100 |  |  | 2,6040 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 12,4000 |  |
| 88 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,4300 |  |  | 1,7917 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 0,3610 |  |
|  |  |  | 10106221 |  |  |  | Rulou de pinza perforata "HPST-2,5" |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,2016 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 0,2153 |  |
| 89 |  |  | IzI09A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,5000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3120 |  |  | 4,5240 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 57,2750 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,7105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | SA16A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 7,9200 |  |
|  |  |  | 25212167170501 |  |  |  | Teava din material plastic D20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 24,4800 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 17,0400 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,5256 |  |
| 91 |  |  | SA16B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 4,9000 |  |
|  |  |  | 252121671722 |  |  |  | Teava din material plastic D25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 14,2800 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 9,9400 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,9800 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,5400 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0233 |  |  | 0,3262 |  |
| 92 |  |  | SA16C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 3,6900 |  |
|  |  |  | 252121671701115022 |  |  |  | Teava din material plastic D32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 9,1800 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 6,3900 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,9900 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0272 |  |  | 0,2448 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | VB19A |  |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (ALCM 600x600) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 40,9200 |  |
|  |  |  | 2474483364445712122 |  |  |  | Gura de refulare ALCM 600x600 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2400 |  |
| 94 |  |  | VB19A |  |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (ALCM 300x300) sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 3,4100 |  |
|  |  |  | 24744833644457121223 |  |  |  | Gura de refulare ALCM 300x300 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 95 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie circulara TVPM 150 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 133281057223 |  |  |  | Grile de ventilatie circulara TVPM 150 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 96 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie circulara TVOM 100 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,4100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 1332810572232 |  |  |  | Grile de ventilatie circulara TVOM 100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 97 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie ORG 500x200 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,7600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 13328105722322 |  |  |  | Grile de ventilatie ORG 500x200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 98 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie ORG 400x150 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 133281057223223 |  |  |  | Grile de ventilatie ORG 400x150 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 99 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PZDM 500x200 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1332810572232234 |  |  |  | Grile de ventilatie PZDM 500x200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 100 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PZDM 200x200 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 13328105722322343 |  |  |  | Grile de ventilatie PZDM 200x200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 101 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PR 500x300 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 133281057223223433 |  |  |  | Grile de ventilatie PR 500x300 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 102 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PR 300x300 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1332810572232234334 |  |  |  | Grile de ventilatie PR 300x300 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 103 |  |  | VA02D |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,5300 |  |  | 13,2375 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0752 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 0,3912 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0376 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5642 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0752 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0301 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 7,5225 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,5500 |  |  | 9,5912 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2257 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0602 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 210,6300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1881 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 19,9346 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 210,6300 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 210,6300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,5625 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3750 |  |
| 104 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,3500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 24,1080 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0735 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,3822 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0735 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 12,4950 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2205 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 176,4000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2940 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 38,9550 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 176,4000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 176,4000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3675 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5880 |  |
| 105 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 31,1600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0950 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,4940 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0950 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2850 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 228,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3800 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 50,3500 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 228,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 228,0000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4750 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,7600 |  |
| 106 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 83,6400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2550 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 1,3260 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2550 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 43,3500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7650 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 612,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 135,1500 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 612,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 612,0000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2750 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,0400 |  |
| 107 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 4,5920 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,0728 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 2,3800 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 33,6000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 7,4200 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 33,6000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 33,6000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1120 |  |
| 108 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,8000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 83,1480 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3380 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,5210 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3380 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 45,6300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,0140 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 540,8000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,3520 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 179,1400 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 540,8000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 540,8000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 2,3660 |  |
| 109 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 29,5200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 16,2000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 192,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 63,6000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 192,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 192,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,8400 |  |
| 110 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,9000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 24,3540 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0990 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,4455 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0990 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 13,3650 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2970 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 158,4000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3960 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 52,4700 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 158,4000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 158,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,6930 |  |
| 111 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,2000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 48,9168 |  |
|  |  |  | 1111330001000333 |  |  |  | Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 106,2960 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 4,6440 |  |
| 112 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 12,3000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,2250 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 6,7500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 19,7500 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3500 |  |
| 113 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 30,9960 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,5670 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 17,0100 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3780 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 201,6000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 49,7700 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 201,6000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 201,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,8820 |  |
| 114 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,4500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 6,0270 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0245 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1103 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0245 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 3,3075 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0735 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0980 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 9,6775 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 39,2000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1715 |  |
| 115 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 8,8560 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 4,8600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 57,6000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 14,2200 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 57,6000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 57,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2520 |  |
| 116 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 10,3320 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1890 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 5,6700 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 67,2000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 16,5900 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 67,2000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 67,2000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2940 |  |
| 117 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 11,0700 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,2025 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 6,0750 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 17,7750 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3150 |  |
| 118 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,3500 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 15,3339 |  |
|  |  |  | 1111330001000333 |  |  |  | Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 33,3205 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,4558 |  |
| 119 |  |  | VA05A |  |  | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D225 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 11,7000 |  |
|  |  |  | 252130573400714464532 |  |  |  | Canal de aer VentProfil ISO PL D225 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 9,2718 |  |
| 120 |  |  | VA05A |  |  | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D150 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 252130573400714464533 |  |  |  | Canal de aer VentProfil ISO PL D150 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
| 121 |  |  | VA05A |  |  | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D100 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 25213057340022714464533 |  |  |  | Canal de aer VentProfil ISO PL D100 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0302 |  |
| 122 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,7000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 3,1758 |  |
|  |  |  | 1111330001000333 |  |  |  | Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 6,9010 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,3015 |  |
| 123 |  |  | IzI09A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 1,0 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 1,0 mm , norma de consum 7,9 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,7000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3120 |  |  | 2,0904 |  |
|  |  |  | 271040360133 |  |  |  | Tabla zincata 1,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,9000 |  |  | 52,9300 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,3283 |  |
| 124 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,4000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 37,8840 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,6930 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 20,7900 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4620 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 246,4000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,6160 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 81,6200 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 246,4000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 246,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 1,0780 |  |
| 125 |  |  | IzH06A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,4000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 10,0100 |  |
|  |  |  | 268216261130533 |  |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 15,8620 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,2772 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,6930 |  |
| 126 |  |  | IzI23A |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,4000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 3,6036 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,2320 |  |
|  |  |  | 25231567167831 |  |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1900 |  |  | 18,8758 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 4,6000 |  |
| 127 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 5,9040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 38,4000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 9,4800 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 38,4000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 38,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1680 |  |
| 128 |  |  | IzH06A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 268216261130533 |  |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 2,4720 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0432 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1080 |  |
| 129 |  |  | IzI23A |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 0,5616 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 25231567167831 |  |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1900 |  |  | 2,9417 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 0,7169 |  |
| 130 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 19,1880 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0780 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,3510 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0780 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 10,5300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2340 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 124,8000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3120 |  |
|  |  |  | 27104053666643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 41,3400 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 124,8000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 124,8000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,5460 |  |
| 131 |  |  | IzH06A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 5,0700 |  |
|  |  |  | 268216261130533 |  |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 8,0340 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,1404 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,3510 |  |
| 132 |  |  | IzI23A |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 1,8252 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 25231567167831 |  |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1900 |  |  | 9,5605 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 2,3299 |  |
| 133 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,5500 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 11,1930 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0455 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,2047 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0455 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 6,1425 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1365 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,8000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1820 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 17,9725 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,8000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 72,8000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3185 |  |
| 134 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 3,6900 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,0675 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 2,0250 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 5,9250 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1050 |  |
| 135 |  |  | IzH06A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,0500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 3,9325 |  |
|  |  |  | 268216261130533 |  |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 6,2315 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,1089 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,2722 |  |
| 136 |  |  | IzI23A |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,0500 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 1,4157 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4840 |  |
|  |  |  | 25231567167831 |  |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1900 |  |  | 7,4155 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 1,8071 |  |
| 137 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 13,2840 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,2430 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 7,2900 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 86,4000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 21,3300 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 86,4000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 86,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3780 |  |
| 138 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 2,3814 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0063 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0076 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0063 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 0,7875 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0189 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0189 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 2,4885 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0315 |  |
| 139 |  |  | GD08D |  |  | Caciula 450x450x450 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 271040123673344332 |  |  |  | Caciula 450x450x450 (c.5.904-51) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
| 140 |  |  | GD08D |  |  | Caciula 450x500x450 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2710401236733443324 |  |  |  | Caciula 450x500x450 (c.5.904-51) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
| 141 |  |  | GD08D |  |  | Caciula 600x600x450 (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 27104012367334433244 |  |  |  | Caciula 600x600x450 (c.5.904-51) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
| 142 |  |  | CL20A |  |  | Clapeta drosel D225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 5,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 13328131236432302620330457422 |  |  |  | Clapeta drosel D225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 143 |  |  | CL20A |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 150x100 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,4100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 133287422 |  |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 150x100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 144 |  |  | CL20A |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 150x200 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1332874222 |  |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 150x200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 145 |  |  | CL20A |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 400x250 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 13328742223 |  |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 400x250 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 146 |  |  | CL20A |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 500x250 sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 133287422233 |  |  |  | Clapeta antiincendiara KLOP 500x250 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,4800 |  |
| 148 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifer cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
| 149 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul caloriferului) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 150 |  |  | RpVA35C |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,3824 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0192 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0576 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0768 |  |
| 151 |  |  | RpVB45A |  |  | Demontarea camerelor de presiune statica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
| 152 |  |  | VB02A |  |  | Montarea camerelor de presiune statica demontate anterior - doar manopera si utilaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,4600 |  |  | 6,9200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare (RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD07A |  |  | Robinet cu bila D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 287527420100022 |  |  |  | Robinet cu bila D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,1000 |  |
| 2 |  |  | SD07B |  |  | Robinet cu bila D20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 28752742010003 |  |  |  | Robinet cu bila D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20x2,0 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 252121644322717050 |  |  |  | Teava PPR, D=20x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,2060 |  |
| 4 |  |  | SA14C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25x2,0 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | 2521216443422717050 |  |  |  | Teava PPR, D=25x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 15,3000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,3285 |  |
| 5 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 4,0000 |  |
| 6 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 33233333205174433335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,8150 |  |
| 7 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 33233335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 16,2225 |  |
| 8 |  |  | SA38C |  |  | Brida pentru fixarea tevi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 287527433333 |  |  |  | Brida pentru fixarea tevi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Armaturi T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | SD07A |  |  | Robinet cu bila D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 287527420100022 |  |  |  | Robinet cu bila D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armaturi T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20x2,0 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 252121644322717050 |  |  |  | Teava PPR, D=20x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,2060 |  |
| 11 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,6000 |  |
| 12 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 33233333205174433335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,8150 |  |
| 13 |  |  | SA38C |  |  | Brida pentru fixarea tevi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 287527433333 |  |  |  | Brida pentru fixarea tevi |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Sistemul K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 252121672016052 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 20,6000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3000 |  |
| 16 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,2750 |  |
|  |  |  | 25212167201608 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 9,3730 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0364 |  |
| 17 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - dotat cu gofra de evacuare, robinet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 9,4000 |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior, dotat cu gofra de evacuare, robinet |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,1210 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
| 18 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
| 19 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiu, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 25231567128 |  |  |  | Mufa antiincendiu, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | SE57A |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Boiler electric 100L, 2,0 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54666333 |  |  |  | Boiler electric 100L, 2,0 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 25,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 425,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 5,0000 |  |
| 3 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,6000 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1500 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 433344 |  |  |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 400,0000 |  |
|  |  |  | 2442443323 |  |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 400,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D10 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 24432443323 |  |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D10 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Cornier metalic 32x32x3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 4333 |  |  |  | Cornier metalic 32x32x3 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Ancher AOK-500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444444123445453 |  |  |  | Ancher AOK-500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Tros metalic 35 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 24424433232 |  |  |  | Tros metalic 35 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 12 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН99-3P-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 13 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН32-4P-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 18 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444423333344422 |  |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44442444223 |  |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 21 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator DX-3P-80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 24 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 25 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 17,9200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-1С-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 28 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat diferential ABT63M-2P-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 29 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Contactor КМИ0910 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Releu РТИ-1304 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
| 32 |  |  | pret de piata |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444423333344422 |  |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 33 |  |  | pret de piata |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44442444223 |  |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 34 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 36 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 37 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,4800 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
| 38 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap by pass ЩСБТ-025А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 40 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | АPBB-22N-I-0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 10,7840 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,4960 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,2800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 19,5200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,2560 |  |
| 42 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 160,0000 |  |
|  |  |  | 33355344322 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 160,0000 |  |
| 43 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 1,5720 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0080 |  |
| 44 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 333553443224 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 45 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 3335534432242 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,8000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 45,8320 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1360 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,1080 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,4400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 82,9600 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3400 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1360 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,0880 |  |
| 47 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 680,0000 |  |
|  |  |  | 33355903 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 680,0000 |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 1,9650 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0775 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,0500 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0125 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0100 |  |
| 49 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 333559033 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1395 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 5,4900 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0225 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0360 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 3335590342223303534 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,0000 |  |
| 52 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,6000 |  |  | 4,3800 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00126 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0930 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0420 |  |
| 53 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 33355903234445 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 54 |  |  | 08-02-412-6 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00137 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,2000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 55 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x16.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | 3335590323444533 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x16.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,0000 |  |
| 56 |  |  | 08-02-412-8 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,3000 |  |  | 14,5410 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00157 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0074 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1147 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,2960 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,5140 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0185 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0074 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1480 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1480 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1480 |  |
| 57 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu AVVGng (A)-LS 5x50.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 333559032333444533 |  |  |  | Cablu AVVGng (A)-LS 5x50.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 58 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu AVVGng (A)-LS 4x150.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 33355903233344453333 |  |  |  | Cablu AVVGng (A)-LS 4x150.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 59 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПВБбШв-1 4x150.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 3335590323t3344453333 |  |  |  | Cablu АПВБбШв-1 4x150.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 60 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 1,3480 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0320 |  |
| 61 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu PV 1x4,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 3335594440444330-3434503305 |  |  |  | Cablu PV 1x4,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 9,5200 |  |
|  |  |  | 23378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,3840 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,9360 |  |
| 63 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel D40 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 2,7720 |  |
|  |  |  | 5436665333 |  |  |  | Teava din otel D40 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,0945 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 0,0738 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,0612 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0585 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0918 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 0,3690 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0072 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0027 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0423 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,5778 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 0,5562 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0423 |  |
| 64 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel D65 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 1,8480 |  |
|  |  |  | 54366653333 |  |  |  | Teava din otel D65 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 0,0492 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,0408 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0612 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 0,2460 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0048 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0018 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0282 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,3852 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 0,3708 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0282 |  |
| 65 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel D80 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 1,2320 |  |
|  |  |  | 543666533334 |  |  |  | Teava din otel D80 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 0,0328 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,0272 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0260 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0408 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 0,1640 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0188 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,0000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,2568 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 0,2472 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0188 |  |
| 66 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel D100 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 0,9240 |  |
|  |  |  | 5436665333343 |  |  |  | Teava din otel D100 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,0315 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 0,0246 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0195 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 0,1230 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0141 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,0000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,1926 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 0,1854 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 264,6000 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 61,5600 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 112,5000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 112,5000 |  |
|  |  |  | 44124243444342221 |  |  |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 900,0000 |  |
| 68 |  |  | pret de piata |  |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 433344 |  |  |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Articole de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | pret de piata |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 70 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 444444444332 |  |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 71 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,8640 |  |
|  |  |  | 540-40403444 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,1280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Articole de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Panou de distributie ШРН-48 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ШРН-48-module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 73 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator BH63-3P-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 74 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 20,1600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0360 |  |
| 75 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat diferential АВДТ12М-2P-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
| 76 |  |  | pret de piata |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444423333344422 |  |  |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 77 |  |  | pret de piata |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44442444223 |  |  |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 78 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШРН-48 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Panou de distributie ШРН-18 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie ШРН-18-module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 80 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator BH63-3P-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 81 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 82 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШРН-18 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54,34W, 3800 Lm 600x600 mm |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 65,4500 |  |
|  |  |  | 1570-5553522333422 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54,34W, 3800 Lm 600x600 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0292 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0550 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0017 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,2310 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,6655 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 23,2100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,6655 |  |
| 84 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 ,47W, 4850 Lm 1x47 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 13,0900 |  |
|  |  |  | 1570-555352233342200 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 ,47W, 4850 Lm 1x47 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0058 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1331 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 4,6420 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1331 |  |
| 85 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-56 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 13,0900 |  |
|  |  |  | 2322 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-56 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0058 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1331 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 4,6420 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,1331 |  |
| 86 |  |  | 08-03-594-16 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-41 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 119,0000 |  |  | 7,1400 |  |
|  |  |  | 2322222 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-41 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0252 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,0726 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,2000 |  |  | 2,5320 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2100 |  |  | 0,0726 |  |
| 87 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 7,0400 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 16,3200 |  |
|  |  |  | 33443 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,1632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 45,1580 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1340 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,0770 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 81,7400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3350 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1340 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,0720 |  |
| 89 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 670,0000 |  |
|  |  |  | 33355903 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 670,0000 |  |
| 90 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 29,4750 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0039 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,1625 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 45,7500 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1875 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1500 |  |
| 91 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 375,0000 |  |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 375,0000 |  |
| 92 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,4500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 16,5130 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,7595 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,9600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 29,8900 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1225 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3920 |  |
| 93 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 245,0000 |  |
|  |  |  | 333559034 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 245,0000 |  |
| 94 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 20,2200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 36,6000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4800 |  |
| 95 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 33355344322 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 89,2500 |  |
|  |  |  | 23378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 375,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0079 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 50,2500 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 50,2500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 25,1250 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 67,5000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 18,1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 326,3400 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 75,9240 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 138,7500 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 4,4400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 138,7500 |  |
|  |  |  | 44124243444342221 |  |  |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 1 110,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | pret de piata |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 97,0000 |  |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 97,0000 |  |
| 99 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 444444444332 |  |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 70,0000 |  |
| 100 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Comutator pentru deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 3,5420 |  |
|  |  |  | 540-40523352222 |  |  |  | Comutator pentru deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 11,2200 |  |
| 101 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 0,6560 |  |
|  |  |  | 540-4330263 |  |  |  | Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 2,0400 |  |
| 102 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 18,1440 |  |
|  |  |  | 53340-40403 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,4284 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 2,6880 |  |
| 103 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 5,1520 |  |
|  |  |  | 540-40525 |  |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 16,3200 |  |
| 104 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 5,2480 |  |
|  |  |  | 540-4026 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 16,3200 |  |
| 105 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,9320 |  |
|  |  |  | 540-4052522 |  |  |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. AEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 107 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН-3P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 108 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,8400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
| 109 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat AВDТ32/2P/10/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 110 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,6000 |  |  | 3,6500 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00126 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0775 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,0500 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0125 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0350 |  |
| 111 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 33223553424 |  |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 112 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 25,9380 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0035 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0660 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,0230 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 40,2600 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1650 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0660 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,0560 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1320 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1320 |  |
| 113 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 330,0000 |  |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 330,0000 |  |
| 114 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 61,8800 |  |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 260,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0055 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,4960 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 34,8400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 34,8400 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 17,4200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 46,8000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,5840 |  |
| 115 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie cu cleme 85x85x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 4444444424332 |  |  |  | Cutie de distributie cu cleme 85x85x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 116 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,6700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 28,9440 |  |
|  |  |  | 540-4003 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,6834 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0737 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 4,2880 |  |
| 117 |  |  | pret de piata |  |  | Bloc de jonctiune (conexiune) nul 14/1, pentru 14 gauri cu diametrul gaurii D 4 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 444444334443322 |  |  |  | Bloc de jonctiune (conexiune) nul 14/1, pentru 14 gauri cu diametrul gaurii D 4 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 118 |  |  | pret de piata |  |  | Colier din plastic 2,6x200 mm W=2,6 mm, L=200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 44444433443 |  |  |  | Colier din plastic 2,6x200 mm W=2,6 mm, L=200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 300,0000 |  |
| 119 |  |  | pret de piata |  |  | Forbox d6 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | 4444443344333 |  |  |  | Forbox d6 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,0000 |  |
| 120 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Generator diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | M1H05B |  |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,1800 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 26,5000 |  |  | 57,7700 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,5900 |  |  | 7,8262 |  |
|  |  |  | 2710703500624 |  |  |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1800 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 3,4880 |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 13,0800 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 13,0800 |  |
|  |  |  | 2874125882312 |  |  |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2180 |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,3080 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,7000 |  |  | 1,5260 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,5200 |  |  | 1,1336 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1800 |  |
|  |  |  | 2320186201486 |  |  |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4360 |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3488 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 3,4000 |  |  | 7,4120 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5450 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0900 |  |
|  |  |  | 3410520006730 |  |  |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 2922140006901 |  |  |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1526 |  |
| 122 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВА88-37-3Р-250А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
| 123 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 124 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5445533343444622 |  |  |  | Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 126 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН99-3P-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209433 |  |  |  | Intrerupator ВН99-3P-250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 127 |  |  | pret de piata |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5565434342477893 |  |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 128 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-4P-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 556543433342477893 |  |  |  | Intrerupator ВН32-4P-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 129 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 556543433342 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 130 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5565434333424 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 131 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 556543433342444 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 132 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5565434333424444 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 544555355343300433 |  |  |  | Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 134 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator DX-3P-80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209944441114442244 |  |  |  | Intrerupator DX-3P-80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 135 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 556543433342 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 136 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 556543433342444 |  |  |  | Automat ВА47-29-3С-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 137 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 55654343344 |  |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 138 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-1С-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 556543433443 |  |  |  | Automat ВА47-29-1С-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 139 |  |  | pret de piata |  |  | Automat diferential ABT63M-2P-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 55654343344333 |  |  |  | Automat diferential ABT63M-2P-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 140 |  |  | pret de piata |  |  | Contactor КМИ0910 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 20623232331129923121 |  |  |  | Contactor КМИ0910 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 141 |  |  | pret de piata |  |  | Releu РТИ-1304 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 206232331 |  |  |  | Releu РТИ-1304 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 142 |  |  | pret de piata |  |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 20623223311233121 |  |  |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 36 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 544553333333334344622 |  |  |  | Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 144 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН63-3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 422099444411334 |  |  |  | Intrerupator ВН63-3P/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 145 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 55654343344 |  |  |  | Automat ВА47-29-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | pret de piata |  |  | Dulap by pass ЩСБТ-025А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 544553333333344622 |  |  |  | Dulap by pass ЩСБТ-025А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 147 |  |  | pret de piata |  |  | Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 122310233 |  |  |  | Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 148 |  |  | pret de piata |  |  | Uscator electric EP4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 12231022332233333 |  |  |  | Uscator electric EP4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 149 |  |  | pret de piata |  |  | Box KП 101 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 122310222233232233333 |  |  |  | Box KП 101 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 150 |  |  | pret de piata |  |  | Box KП 102 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1223102233232233333 |  |  |  | Box KП 102 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 151 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de montare cu buton STOP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1223102233322233333 |  |  |  | Cutie de montare cu buton STOP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 152 |  |  | pret de piata |  |  | АPBB-22N-I-0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 122310223333322233333 |  |  |  | АPBB-22N-I-0 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Panou de distributie ШРН-48 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie ШРН-48-module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 312122 |  |  |  | Panou de distributie ШРН-48-module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 154 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator BH63-3P-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33333333 |  |  |  | Intrerupator BH63-3P-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 155 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 20644 |  |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 156 |  |  | pret de piata |  |  | Automat diferential АВДТ12М-2P-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 67720644 |  |  |  | Automat diferential АВДТ12М-2P-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШРН-48 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Panou de distributie ШРН-18 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie ШРН-18-module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54454 |  |  |  | Panou de distributie ШРН-18-EKF PRoxima IP31 (0 APL) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 158 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator BH63-3P-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3333 |  |  |  | Intrerupator BH63-3P-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 159 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 20644 |  |  |  | Automat ВА47-63-1-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie ШРН-18 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. AEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 544555553433004367789 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 161 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209444334943333 |  |  |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 162 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 163 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 442230009434778291122212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Generator diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | pret de piata |  |  | Generator diesel AKsa-AP150 cu dimensiuni 3265х1163х1838(h), putere 200 KVA in set cu corp de protectie sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 261212323333 |  |  |  | Generator diesel AKsa-AP150 cu dimensiuni 3265х1163х1838(h), putere 200 KVA in set cu corp de protectie sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 165 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВА88-37-3Р-250А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2612123233331 |  |  |  | Intrerupator ВА88-37-3Р-250А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 166 |  |  | pret de piata |  |  | Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 26121211 |  |  |  | Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 167 |  |  | pret de piata |  |  | Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 26121211121 |  |  |  | Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de incediu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 2 |  |  | 10-08-003-02 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |
| 3 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
| 4 |  |  | 10-08-003-01 |  |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 660,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 7,8000 |  |
| 5 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
| 6 |  |  | 10-08-003-01 |  |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,6500 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 45433 |  |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 8 |  |  | 10-01-055-02 |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,1000 |  |  | 352,4500 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00055 |  |  | 0,0052 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00139 |  |  | 0,0132 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 36,9000 |  |  | 350,5500 |  |
|  |  |  | 1100198 |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  | 100 buc |  |  | 3,1200 |  |  | 29,6400 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 680,0000 |  |
|  |  |  | 0993333443344 |  |  |  | Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 680,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 270,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 270,0000 |  |
| 11 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 24,4350 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 9,1200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 9,1200 |  |
| 12 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 166,6000 |  |
|  |  |  | 788030 |  |  |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 46,9000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 33,8800 |  |
| 13 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 4,7600 |  |
|  |  |  | 78803045 |  |  |  | Металлорукав рзц-х-ш-22у3 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,9680 |  |
| 14 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,0001 |  |
| 15 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 16 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 17 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava PVC D40 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 5,9500 |  |
|  |  |  | 7880304533 |  |  |  | Teava PVC D40 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,3500 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,3500 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,6750 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1233 |  |  |  | Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracterisitici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444700113 |  |  |  | Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 880998644524433 |  |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 644779003333 |  |  |  | Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 88044 |  |  |  | Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2234300005003 |  |  |  | Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Rezistor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 880449944448654433 |  |  |  | Rezistor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Panou informativ EXIT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 88044994444448654433 |  |  |  | Panou informativ EXIT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8809944865443333 |  |  |  | Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 27 |  |  | pret de piata |  |  | Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 88099448654433333 |  |  |  | Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Modul MAG 8 Plus sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8809944865443ee3333 |  |  |  | Modul MAG 8 Plus sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 29 |  |  | pret de piata |  |  | Baza standart de dioda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 88044994443 |  |  |  | Baza standart de dioda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 30 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 88092 |  |  |  | Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizare paza. Sistema control acces

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Semnalizare paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 2 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 3 |  |  | 08-01-101-2 |  |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  | 12,2400 |  |  | 12,2400 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1224 |  |  | 0,1224 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0288 |  |  | 0,0288 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2040 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,0660 |  |
| 4 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
| 5 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,7200 |  |
| 6 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4200 |  |
| 7 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Senzor de miscare infrarosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4200 |  |
| 8 |  |  | 10-08-003-02 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |
| 9 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 10 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,1500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 40,1115 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00043 |  |  | 0,0031 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1430 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,2165 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,7200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 87,2300 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3575 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1430 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,1440 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0715 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0715 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR-6 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 655,0000 |  |
|  |  |  | 333637444 |  |  |  | Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR-6 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 655,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 13 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 9,7740 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,6480 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,6480 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 45433 |  |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 15 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava rigida PVC D40 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 3,5700 |  |
|  |  |  | 78803033 |  |  |  | Teava rigida PVC D40 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,0050 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,7260 |  |
| 16 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava rigida PVC D25 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 2,3800 |  |
|  |  |  | 788030333 |  |  |  | Teava rigida PVC D25 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,6700 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,4840 |  |
| 17 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava rigida PVC D16 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 166,6000 |  |
|  |  |  | 7880303333 |  |  |  | Teava rigida PVC D16 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 93,8000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 46,9000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 33,8800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 10-02-016-01 |  |  | Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2900 |  |  | 16,0300 |  |
|  |  |  | 1010117 |  |  |  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1010319 |  |  |  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011680 |  |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5900 |  |  | 4,1300 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 1130379 |  |  |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 5009032 |  |  |  | Scoabe cu doua talpi |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 5009598 |  |  |  | Hirtie de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,6300 |  |
| 19 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Cititor de carduri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0070 |  |
| 20 |  |  | CK33A |  |  | Montare lacat electromagnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 15,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2400 |  |
| 21 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat de inchidere a usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 13,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2100 |  |
| 22 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 14,4200 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 19,6000 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 24 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,1764 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0053 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0021 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0053 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0053 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,0273 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0105 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0168 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 870955 |  |  |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 26 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1010093 |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
| 27 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 26,3670 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00043 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0940 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,4570 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,7600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 57,3400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2350 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0940 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,7520 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0470 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0470 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 420,0000 |  |
|  |  |  | 893395433450843 |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 420,0000 |  |
| 29 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu SVVP 2x0,75 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 89339543345084333 |  |  |  | Cablu SVVP 2x0,75 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 30 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava rigida PVC D25 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 4,7600 |  |
|  |  |  | 788030333 |  |  |  | Teava rigida PVC D25 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,9680 |  |
| 31 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 3,2580 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,2160 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,2160 |  |
| 32 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 99,9600 |  |
|  |  |  | 788030 |  |  |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 420,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 56,2800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 56,2800 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 28,1400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 75,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 7,5600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 20,3280 |  |
| 33 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 45433 |  |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 34 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-25у3 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 5,9500 |  |
|  |  |  | 7880304509 |  |  |  | Металлорукав рзц-х-ш-25у3 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,3500 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,3500 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,6750 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizare paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 34433556667 |  |  |  | Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 36 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 344335566674 |  |  |  | Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 37 |  |  | pret de piata |  |  | Claviatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 344335335666 |  |  |  | Claviatura |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 38 |  |  | pret de piata |  |  | Modul T-linc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 34433533335666 |  |  |  | Modul T-linc |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | pret de piata |  |  | Transformator TR-30VA sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 34433535666 |  |  |  | Transformator TR-30VA sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | pret de piata |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444444700113 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  | pret de piata |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 880998654433 |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 42 |  |  | pret de piata |  |  | Detector combinat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 6700444933900 |  |  |  | Detector combinat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 43 |  |  | pret de piata |  |  | Detector magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 8804493439744448654433 |  |  |  | Detector magnetic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 44 |  |  | pret de piata |  |  | Senzor de miscare infrarosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 88044934397444486354433 |  |  |  | Senzor de miscare infrarosu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 45 |  |  | pret de piata |  |  | Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444700113 |  |  |  | Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 46 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 670044433441313 |  |  |  | Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | pret de piata |  |  | Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 443300093352 |  |  |  | Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 48 |  |  | pret de piata |  |  | Cititor de carduri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 31211 |  |  |  | Cititor de carduri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 49 |  |  | pret de piata |  |  | Lacat electromagnetic ST-EL150S sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 44333352 |  |  |  | Lacat electromagnetic ST-EL150S sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 50 |  |  | pret de piata |  |  | Buton Exit |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 443333533 |  |  |  | Buton Exit |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Dispozitiv automat de inchidere a usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 44333353322 |  |  |  | Dispozitiv automat de inchidere a usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 52 |  |  | pret de piata |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 880998654433 |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 53 |  |  | pret de piata |  |  | Card de acces Em Marine sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 2209 |  |  |  | Card de acces Em Marine sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 200,0000 |  |
| 54 |  |  | pret de piata |  |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44443335 |  |  |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 55 |  |  | pret de piata |  |  | Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4444333511 |  |  |  | Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Telecomunicatii si semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-03-575-1 adoptat |  |  | Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
| 2 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,3300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 24,0744 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7165 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2866 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7165 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7165 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 3,7258 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4330 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 2,2928 |  |
| 3 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 433,0000 |  |
|  |  |  | 893394353450843 |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 433,0000 |  |
| 4 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 2,4192 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0288 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,3744 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,2304 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 96,0000 |  |
|  |  |  | 8709484509 |  |  |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 96,0000 |  |
| 6 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Tub din polivinilhloridic D32 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 1,9040 |  |
|  |  |  | 37885331339900022 |  |  |  | Tub din polivinilhloridic D32 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,0720 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,0720 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,5360 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,3872 |  |
| 7 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1340 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1340 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,8040 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1340 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0670 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Priza ordinara RJ-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 511425555 |  |  |  | Priza ordinara RJ-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 67,0000 |  |
| 9 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 80x40 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,7900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 12,8691 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,7900 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 158,0000 |  |
|  |  |  | 1110-33 |  |  |  | Cablu canal 80x40 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 79,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,8032 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,8032 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Coltar T 80x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5114255550001 |  |  |  | Coltar T 80x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Coltar plat 80x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 51142555500013 |  |  |  | Coltar plat 80x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Coltar intern 80x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 511425555000134 |  |  |  | Coltar intern 80x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Capac orb 80x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 5114255550001343 |  |  |  | Capac orb 80x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Rama pentru 2 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 91,0000 |  |
|  |  |  | 51142555500013432 |  |  |  | Rama pentru 2 module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 91,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Adaptor pentru rama |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 511425555000134324 |  |  |  | Adaptor pentru rama |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Capac orb pentru rama |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 5114255550001343243 |  |  |  | Capac orb pentru rama |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 17 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab metalic perforat 150mmx150mmx3000mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,5300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 15,5820 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 3,6252 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 6,6250 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,2120 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 6,6250 |  |
|  |  |  | 553551590922092 |  |  |  | Jgheab metalic perforat 150mmx150mmx3000mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 53,0000 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Tija filetata 8x1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 53,0000 |  |
|  |  |  | 51142555500201343243 |  |  |  | Tija filetata 8x1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 53,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Ancora de expansiune cu piulita si flansa 8x85 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 106,0000 |  |
|  |  |  | 511425555002012343243 |  |  |  | Ancora de expansiune cu piulita si flansa 8x85 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 106,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Piulita hexagonala 8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 212,0000 |  |
|  |  |  | 5114255550020123343243 |  |  |  | Piulita hexagonala 8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 212,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Saiba plata extinsa 8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 212,0000 |  |
|  |  |  | 5114255550020123243 |  |  |  | Saiba plata extinsa 8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 212,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44555554344333515 |  |  |  | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 97334433333 |  |  |  | Organizator de cabluri 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Modul RJ45 UTP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 973334433333 |  |  |  | Modul RJ45 UTP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Protector plastic pentru RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 33973334433333 |  |  |  | Protector plastic pentru RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Conector RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 339733344333333 |  |  |  | Conector RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pret de piata |  |  | Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg |  |  |  | buc |  |  |  | 46,0000 |  |
|  |  | 543232222 |  |  |  | Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 46,0000 |  |
| 2 |  | pret de piata |  |  | Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg |  |  |  | buc |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  | 543232222e4444 |  |  |  | Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 42,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Pentru pozițiile la care este indicată sintagma ”sau echivalent după caracteristici” operatorii economici în devizele ofertă urmează să indice modelul concret al utilajului/materialului propus cu indicarea caracteristicilor și parametrilor tehnici.

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)