## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției:  Lucrări de montare/dare în exploatare a generatorului Diesel

- ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica

- al IMSP "Spitalul Raional Sîngerei"

- cu nr. cad: 7401502.203 din or. Singerei, str. N.Testemitanu, 51

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Constructia fundatiei pentru generator |  |  |
| 1 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,1920 |
| 2 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 127,4000 |
| 3 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 20 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,8000 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,0300 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 7,8700 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Sapaturi subterane pentru cablu |  |  |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,3100 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1800 |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 18,5000 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3100 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,5100 |
| 11 |  | Caramida | buc | 1 620,0000 |
| 12 |  | Nisip | m3 | 18,0000 |
| 13 |  | Lenta de semnalizare(galbena) | m | 180,0000 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 33,2000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. sapatura pentru priza de pamint |  |  |
| 15 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,1300 |
| 16 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,1300 |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1300 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,7000 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,1000 |
| 20 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,1000 |
| 21 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,4800 |
| 22 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 6,0000 |
| 23 |  | Manson terminal 70-120mm | buc | 6,0000 |
| 24 |  | Cablu АПвБбШв 4*95mm | m | 48,0000 |
| 25 |  | Cablu РПШ 5*4mm2 | m | 201,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Completarea TD-a SER |  |  |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-35 160A | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Contactor LC1E160U5 | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Buton SER | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Montarea tablou distributie |  |  |
| 29 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Intrerupator Automat BA88-35/3P 250A | buc | 2,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Intrerupator Automat BA47-29 1P B6A | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Sina Din | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Montarea Generatorului |  |  |
| 35 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,6800 |
| 36 | 08-03-482-20 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Conectarea la intrerupatoare a Generatorului) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Montarea prizei de Pamint |  |  |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,1800 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Montarea dulapului AAR |  |  |
| 40 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 41 |  | Dulap de distributie 800*600*250 | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Dulap AAR complet echipat conform proiectului (Dispozitive- Sacomec, ATyS_g 250A-1buc.+ ATyS_d 250A-1buc.) | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Contactor LC1E160U5 | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Buton start cu revenire EL1-B102 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Intrerupator Automat BA88-35 250A | buc | 2,0000 |
| 46 |  | Intrerupator Automat BA47-29 1P B6A | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Intrerupator Automat BA88-35 160A | buc | 1,0000 |

Consum de resurse pe unitate de măsură. Formularul nr. 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 1.1.1. Constructia fundatiei pentru generator |  |  |
| 1 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8800 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,8500 |
| 2 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0470 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |
| 3 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 20 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 1.1.2. Sapaturi subterane pentru cablu |  |  |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 11 |  | Caramida | buc |  |
|  | 1-1-5 | Caramida 240*115*63mm | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 1-1-6 | Nisip | m3 | 1,0000 |
| 13 |  | Lenta de semnalizare(galbena) | m |  |
|  | 1-1-7 | Lenta de semnalizare(galbena) | m | 1,0000 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | 1.1.3. sapatura pentru priza de pamint |  |  |
| 15 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8800 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,8500 |
| 16 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |
| 20 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,5400 |
| 21 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1700 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1700 |
| 22 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 23 |  | Manson terminal 70-120mm | buc |  |
|  | 43-7 | Manusa termocontractabila SEH5 65-15 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Cablu АПвБбШв 4*95mm | m |  |
|  | 2-1-14 | Cablu АПвБбШв 4*95mm | m | 1,0000 |
| 25 |  | Cablu РПШ 5*4mm2 | m |  |
|  | 12.1.77 | Cablu RPS 5*4mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Completarea TD-a SER |  |  |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-35 160A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Contactor LC1E160U5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Buton SER | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 2.3. Montarea tablou distributie |  |  |
| 29 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Intrerupator Automat BA88-35/3P 250A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-Intrerupator Automat BA47-29 1P B6A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 32 |  | Sina N | buc |  |
|  | 2-3-29 | Sina N | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Sina PE | buc |  |
|  | 2-3-30 | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Sina Din | buc |  |
|  | 2-3-30 | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Montarea Generatorului |  |  |
| 35 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 26,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,5900 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 1,6000 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,0000 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,7000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,5200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,2000 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,1600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,5000 |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,0700 |
| 36 | 08-03-482-20 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,6000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,00005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0500 |
|  | 1019247 | Ulei de turbina | kg | 4,5000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0612 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0350 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Conectarea la intrerupatoare a Generatorului) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 2.5. Montarea prizei de Pamint |  |  |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | 2.6. Montarea dulapului AAR |  |  |
| 40 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 41 |  | Dulap de distributie 800*600*250 | buc |  |
|  | 2235-89 | Dulap de distributie 800*600*250 | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Dulap AAR complet echipat conform proiectului (Dispozitive- Sacomec, ATyS_g 250A-1buc.+ ATyS_d 250A-1buc.) | buc |  |
|  | 77777.7-7 | Dulap ( Sacomec, ATyS_g 250A, ATyS_d 250A) | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Contactor LC1E160U5 | buc |  |
|  | 125-951.33 | Contactor LC1E160U5 | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Buton start cu revenire EL1-B102 | buc |  |
|  | 123-659.11 | Buton-EL1-B102 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Intrerupator Automat BA88-35 250A | buc |  |
|  | 0325 | Intrerupator Automat BA88-35 250 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Intrerupator Automat BA47-29 1P B6A | buc |  |
|  | 1254-4587.22 | Intrerupator Automat BA47-29 1P B6A | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Intrerupator Automat BA88-35 160A | buc |  |
|  | 1245-32.11 | Intrerupator Automat BA88-35 160A | buc | 1,0000 |

Notă*

| Categoria lucrărilor | Volumul lucrărilor | note |
| --- | --- | --- |
| Măsurări și testări în instalațiile electrice montate/construite(linii de cablu și echipament electric) | Conform proiectului | Lucrări necesar de realizat de către un laborator autorizat |
| Admiterea în exploatare a instalațiilor electrice montate/construite prin confirmarea corespunderii lor de către organul supravegherii de stat | Lucrările se vor realiza în conformitate cu Regulamentul de Admitere în Exploatare a instalațiilor Electrice | Necesar eliberarea de către ANRE a actului de Corespundere |
| Reglarea -demararea a echipamentului montat | Conform proiectului |  |