###### CAIET  DE  SARCINI

- INTRODUCERE

###### Denumirea obiectivului de investiţie: Servicii de expertizare tehnică a unui Bloc locativ nefinalizat din orașul Ungheni

###### Beneficiar: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

- Amplasament: or. Ungheni, str. Ghenadie Cristiuc f/n;

- Parametrii tehnici ai clădirii:

- Suprafața la sol - 418,10m2;

- Volum – 6752 m3;

- Nr. de nivele – 5.

- Structura construcției:

- Fundațiile sunt executate din blocuri de beton prefabricate;

- Pereții din blocuri mici de calcar în carcasă de beton monolit;

- Planșeul este executat din panouri de planșeu prefabricat din Beton monolit.

- OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

###### Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentaţiei tehnice de expertiză a construcției nefinalizate.

Serviciile de expertizare tehnică vor fi achiziţionate de la un singur ofertant  care va îndeplini condiţiile impuse de autoritatea contractantă.

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea Raportului tehnic a construcției, realizat in conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova, în scopul elaborării proiectului de execuție a lucrărilor de reabilitare/finalizare a construcției supuse procesului de expertizare.

Caietul de sarcini va fi elaborat cu specificaţiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

Având în vedere prevederile ,,Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii” aprobat prin H.G. 936/2006 și a Legii nr.721 din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare, Expertul tehnic  are următoarele obligaţii să elibereze Raportul tehnic, cu următorul conținut:

- caracteristica construcţiei din punct de vedere arhitectural, funcţional şi structural;

- schema şi soluţiile de construcţie, condiţiile geotehnice ale terenului, situaţia urbanistică;

- starea tehnică a elementelor constructive şi a construcţiei în ansamblu, neconformităţile depistate, cauzele şi consecinţele acestora, estimarea degradărilor;

- concluziile şi recomandările de consolidare, fundamentarea şi optimizarea acestora din punct de vedere tehnic, economic, tehnologic, funcţional etc.;

- schiţe, detalii de execuţie şi alte materiale grafice.

Toate prevederile indicate mai sus, se vor face în baza unei expertize, întocmite de un expert tehnic atestat.

Expertul tehnic atestat  va semnala situațiile în care în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică întocmit.

Expertiza tehnică are rolul de a stabili variantele constructive și costurile asociate realizării lor.

3. DURATA DE ELABORARE RAPORTULUI

3.1 Data de începere

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Expertul tehnic va fi comunicată prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult doua zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

# 3.2 Durata de elaborare a Raportului - maxim 10 zile lucrătoare.

# 4. PREDAREA  RAPORTULUI TEHNIC

Documentaţia de expertizare, se predau beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 originale si 2 copii) iar apoi scanate pe suport electronic.

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiară)

Prin asumarea expertizării unei investiţii, prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă, pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

În oferta financiară, Expertul tehnic va prezenta o programare eşalonată în timp a fazelor necesare elaborării Raportului pentru obiectivul de investiţii, identificând în mod clar durata acestora.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi tema de expertizare.

In acest scop propunerea tehnică va conţine, un comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în tema de Raportul tehnic şi caietul de sarcini.

Ofertanţii trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului responsabil;

Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de executare.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ş.

________________________________________

________________________________________