ANEXA 2

Cerințegenerale:Laboratorul de fizică, Chimie, Biologie, GeografieșiEducațieFizică

Senzorii pot fi cu fir saufără fir, conectațiprininterfațăsau direct la calculator, cu soft de conectareinclusindiferent de modul de conectare. Softuldescărcabilgratuit, compatibil cu sistemele de operare MS Windows, Linux sau Android, trebuiesăconținăfuncții de achizițieșistocare a datelor, prelucrare – interpolare, extrapolare, construireagraficelor, calculare a coeficiențilorrelevanți din grafic. Dacăsenzoriinecesită o interfață hard (Data logger, USB module, RF Communication module, Graphic Display Module ş.a.), pentruconectarea la calculator acesteatrebuiesă fie INCLUSE încostul total al setului de senzori, fărăplătăsuplimentară, de rând cu softurilecorespunzătoare. Celpuțindoisenzorisăpoată fi conectațiînacelașitimp. Se acceptăsenzorimultifuncționali (combinați din maimulțisenzoriinclușiîn set).

Pentrucompatibilitate, senzorii pot fi doarîn set de la acelașiproducător cu același soft de prelucare a datelor. Înscopulutilizăriieficiente a senzorilor de cătrebeneficiari, setulvaconține un Manual (Ghid) de utilizare a senzorilor de cătreelev/profesor, cu indicareaposibilităților

acestora:

- listaexperimentelorposibile;

- echipamentulnecesarpentrufiecare experiment;

- modalitatea de achizițieșistocare a datelor;

- modalitatea de prelucrare a datelor (interpolare,

extrapolare, construireagraficelor, calculareacoeficiențilorrelevanți din grafic etc.);

Manualul (Ghidul) va fi elaborate în limba engleză și tradus în limba română. Toat eechipamentele, inclusiv, senzorii, trebuiesăaibă o perioadă de garanție de celpuțincinciani.

Senzoriifără fir (wireless) trebuiesăaibăbaterieelectricăautonomăinclusăîncostul total al senzoruluișiposibilitatea de achiziție a datelormăsurate cu stocarepetermen de minim 3 luni și cu posibilitate de descărcare a datelor în calculator.

Trusedigitalizatedelaborator

|  |  | Fizică | Chimie | Biologie | Geografie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trusedigitaliazate cu senzori wireless - Trusă de echipament standard pentru chimie, - Trusă de circuite modulate, - Trusă de lumină, culoare și optică, - Trusă de mișcare și forțe, - Trusă de inginerie și mecanisme simple, - Trusă de sunet, unde și oscilații. Senzoriwireless: |  |  |  |  | TruselesăaibăaccesoriilepetematicișiToțisenzoriiwireless de măsuraresăaibă: Conectivitate: USB sausauprin Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0). Distanța minima neobstrucționată wireless: 25 m. Cel puțin 60 Lucrări de laborator, experimente conform curriculelor disciplinare Obligatoriusă fie senzorii: |
|  | Senzorwireless de mișcare |  |  |  |  | Înregistrareacaracteristicilorcinematice de până la 4 m: Poziție, Viteză, Accelerație. Rotireatraductorului: +/- 180o; 0÷360o. |
|  | Senzorwireless de forță cu fixare |  |  |  |  | Domeniul de măsurare:+/- 50,0 N Frecvența maxima de măsurare/eșantionare: 1000 Hz. Accesorii: suport cu cârlig, barăsuport, șurub de fixare. |
|  | Senzorwireless de accelerație cu fixare |  |  |  |  | Accelerometru cu 3 axe (+/- 16 g). Giroscop cu trei axe. Frecvența maxima de măsurare/eșantionare: 1000 Hz |
|  | Celulă Wireless de GreutateșiAccelerometru 3D |  |  |  |  | Să măsoare Forță și Accelerație pe trei dimensiuni x,y,z Domeniul de măsurare:+/- 50,0 N cu rezoluție 0,05 N. (+/- 16 g)-3 axe. |
|  | Senzorwireless de presiune |  |  |  |  | Domeniul de valori: 20÷400 kPa±1kPa, Rezoluția: 0,1kPa. Frecvența maxima de măsurare/eșantionare: 1000 Hz.: |
|  | Senzorwireless de temperature încorăprat în bară de inox |  |  |  |  | Domeniul de măsurare:(-40 ÷ +125)°C±0,5°C încorăprat în bară de inox, Rezoluția 0,01°C. (în oC și K) |
|  | Senzorwireless de intensitateelectrică |  |  |  |  | Rezistențainternă: 0,1 Ω Domeniu de măsurare: interval mic+/- 0,1 A și interval înalt+/- 1,0 A, acuratețea± 1%; |
|  | Senzorwireless de tensiuneelectrică |  |  |  |  | Rezistențainternă: ˃ 1 MΩ Domeniu de măsurare+/- 15 V, acuratețea± 1%; Protecție la supra tensiune 250 V; |
|  | Senzorwireless de câmp magnetic tri-axial |  |  |  |  | Câmp magnetic 3D Măsurareacâmpului magnetic în Gauss, mTși Tdupă 3 componente: x, y, z Domeniu de măsurare: +/-50 gauss (+/-5,0 mT) ±0,1mT și +/-1300 gauss (+/-130,0 mT) ±0,1mT |
|  | Senzorwireless de conductivitate |  |  |  |  | Senzor wireless de conductivitate- determină conținutul ionic al unei soluții apoase prin măsurarea conductivității sale electrice. Domeniu de măsurare: (200÷20000) μS/cm sau (de la 0 până la 10.000 mg/L), Rezoluția 0,1 µS/cm; ± 10% din valoarea de la 200 μS/cm la 20.000 μS/cm Precizie: Total Solide dizolvate (TDS) 15% din valoarea de la 100 de părți la milion (ppm) până la 10000 ppm Compensareatemperaturii: Automată de la 5°C la 35°C (0÷80° C). Timp de răspuns: minim 90% din citireacompletăîn 5 s. |
|  | Senzorwireless de pH |  |  |  |  | Senzor wireless de pH determină pH-ulsoluțiilorapoase. Interval pH: 0-14, Rezoluția 0,02 pH, Acuratețea: ±0,1 unități pH-cu calibrare, ±0,5 pH-fără calibrare; |
|  | Contorwirelessde picături |  |  |  |  | Numărăpicăturile cu afișare digital șitransmitere la distanțăfărălogare. Rata de numărare maxima: 10 picăturipesecundă Dimensiuneaminimă a detecțieiobiectului: 0,64 mm Fereastra: 18 mm x 13 mm Rata de eșantionareimplicită: 5 Hz Rata maximă de eșantionare: 10 Hz Material: Polipropilenă, rezistență la apă, rezistențăchimică la acizișibazeușoare. Detector: Dispozitivfotodetectorinfraroșu cu lentilă de colimare |
|  | Senzor de wirelessdioxid de carbon – gaz |  |  |  |  | Senzor wireless de dioxid de carbon – gazdeterminăcantitatea de CO2intr-un amestec de gaze. Domeniu de masurare: 0 ÷100000 ppm CO2; Acuratețea: maibună de 15% din valoareamăsurată. |
|  | Senzor wireless RGB de lumină UV-V-IR |  |  |  |  | Senzorwireless de luminăpentrustudiulfenomenelorfizice, fizico-chimiceșiefectelorfoto-biologice. Pentrudeterminareaintensitățiiluminii, acțiuniiiradieriiasupraproceselorbiologice, efecte ale radiației UV (UVA, UVB), V RGB, IR apropiatplantelorșiorganismelor vii. Domeniul spectral: (UV-IR) 300 ÷1100 nm, UVA (350÷375 nm), UVB (320÷340 nm). Domeniul de măsuararepentruIntensitatealuminii, RGB, UVA, UVB șiindice UV: Intensitatealuminii: (0÷130000) lux ±1 lux, Rezoluția 0,01 lux (± 0,01 lux aperturalocală) și 2 lux (±2 lx aperture de mediu); UVA: 0÷100%; UVB: 0÷100%; Indice UV: 0 până la 12 (tipicînluminazilei); PAR: 0÷2400μmol/m2/s; Iradianța: (0 ÷ 1362 W/m2) Albși RGB: 0÷100%. |
|  | Senzor wireless de Oxigendizolvat |  |  |  |  | Senzorwireless de Oxigendizolvatdeterminăcantitatea de Oxigendizolvatintr-un mediulichid cu temperaturapână la 50oC. Domeniu de măsurarepentruOxigendizolvat:(0÷20 mg/L sau 0÷200% saturație); Rezoluția: 0,01 mg/l sau 0,1% saturație Precizia/Acuratețea: ± 0,1 mg/L sau 1% (oricareestemai mare) cu calibrareautilizatorului. 0,5 mg/L sau 3% (oricaredintreacesteaestemai mare) fărăcalibrareautilizatorului. > 200% saturație ± 10%. Timpul de răspuns: nu maitârziuca 90% în 45 s. Domeniu de măsurarepentrutemperatură: (0÷50,0)oC±0,1oC; Domeniu de măsurarepentrupresiune: (375÷ 836) mmHg±0,1 mmHg; Umeditate: (0÷100)%. |
|  | Colorimetruwireless digital |  |  |  |  | Colorimetru digital wireless Domeniul spectral: 6 lungimi de undă (λ, nm: 450-650); Absorbanța colorimetrică 0-3 u.a cu intervalul util de 0,1-1,5. Precizia, minim: ±0,3 u.abs.. Transmitanța: 0-100%. |
|  | Senzor wireless de turbiditate |  |  |  |  | Turbiditatea 0-400 NTU ±0,5%. |
|  | Senzor de ritm cardiac șipuls (pentruactivitățifiziologice) |  |  |  |  | Senzorul de frecvență cardiacă wireless pentru activitățile de fiziologie cu măsuare pentru mâini. Domeniu de măsurare ritm cardiac șipuls::40 ÷ 200 bpm± 1bpm, Rata maximă de eșantionare: 1 pe două secunde, Rata de eșantionare implicită: 1 pe cinci secunde. |
|  | Senzor de înregistrare a tensiuniiarteriale |  |  |  |  | Domeniu de măsurarepentru: tensiuneaarterială: (0÷375) mm Hg±3mmHg, Rezoluția: 0,05 mmHg. (în mmHg, N/m2, atm); |
|  | Pachetmeteo wireless cu GPS șisenzorimultifuncționali: |  |  |  |  | Senzorwireless de vremecu GPS multifuncționalsăincludă: |
|  | Senzor wireless de umiditate relative și absolută |  |  |  |  | Senzorwireless de umiditaterelativăși absolută(0÷100%) ± 2%, rezoluția 0,1% |
|  | Senzor wireless de presiune |  |  |  |  | Senzorwireless de presiune (225 ÷ 825 mmHg (± 0,1 mmHg), rezoluția 0,02 mmHg) |
|  | Senzor wireless de temperatură |  |  |  |  | Senzorwireless de temperatură (-40 ÷125°C)± 0,2°C, rezoluția 0,1°C. |
|  | Senzor wireless lumină |  |  |  |  | Senzorwireless lumină (0÷130000 lux) ±1 lux, Rezoluția 1,0 lux. |
|  | Senzorwireless de vitezavântului |  |  |  |  | Senzorwireless de vitezavântului(0,5÷15 m/s) ± 3%, rezoluția 0,1 m/s. |
|  | Senzorwireless de altitudineprinGPS |  |  |  |  | Senzorwireless de altitudineprin GPS (0÷18000 m) ±1m, rezoluție ± 0,5 m. Viteza de transmitereprin GPS 0÷515 m/s) |
|  | BusolăDigitalăwireless. |  |  |  |  | Direcția de măsurare0 ÷360°: Direcțiavântului, Atitudinereală. Pozițiemagnetică. |