| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “__15__” _09__ 2021_ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart |  |  |  | Ghid acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului. Lungimi obligatorii 190cm și 300cm. Diametru nu mai mare de 0,014" |  |  |  |
| Extensie pentru cate-ghiduri |  |  |  | Folosită în abordări de leziuni calcificate, compatibilă cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vârf și la 4 mm de la capătul distal al tubului. Prezența suplimentară a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm. Dimensiune disponibilă 145-150 cm. Lungimea segmentului de tub distal 25-30 cm. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |