____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de construcție a terenului de joaca pentru instituțiile de învățământ sectorul Botanica Șc-SP 12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,5040 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 85,6800 |
| 3 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 3,5000 |
| 4 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,4400 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 28,8000 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 28,8000 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 14,4000 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 72,0000 |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 150x150, D=4 mm, 1,37 kg/m2) | kg | 197,2800 |
| 10 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Beton pentru fixarea utilaj de joaca | m3 | 5,8500 |
| 11 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 14,4000 |
| 12 | CG08B aplic | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (Nota: din resursele materiale ramin-dale flexibile din caucuic (Placi din cauciuc 20mm) si nisip cuartos, restul se exclud) | m2 | 144,0000 |
|  |  | 1.3. Gard |  |  |
| 13 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,4400 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1800 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 | m3 | 1,0800 |
| 16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 80x80x5 24 bucx 2.5m = 50m.l. x 8.13 = 406 kg | t | 0,4065 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 360,0000 |
| 18 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7660 |
| 19 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier PANOU EURO GARD ZINCAT 1.5(h) (norma 1.5), capac pentru stilpi - 20 buc, element de fixare pt stilp 80buc. Restul resurselor de materiale se exclud | m | 48,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Complex de joaca PTP 16-02-T2 | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Leagan din lemn PTP 51-2 | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 | buc | 2,0000 |
| 23 |  | Carusel cu 8 locuri PTP 027 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Scaune din lemn cu speteaza | buc | 4,0000 |