| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Capacitate: BTU 18000 Compresor: Inverter Alimentare electrică: 220-240 V/1-50 Hz Mod de funcționare: Răcire/Încălzire Consum electric: Răcire: 1539W (140-2360); Încălzire: 1480W (200-2410) EER răcire: SEER 7.1 W/W A++ COP încălzire: SCOP 4.0 W/W/ A+ Temperatura de balans: -70C Refrigerant: R32 Debit aer (Hi/Mi/Lo): 840/680/540 m3/h Nivel putere sonoră (UI): 55 dB(A) Nivel presiune sonoră (UI) (Hi/Mi/Lo): 44/37/30/25 dB(A) Nivel putere sonoră (UE): 56 dBA) Nivel presiune sonoră (UE): 61dB(A) Model compresor: KSN140D21UFZ Masa UI/UE: 10/13 kg Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri) Garanție: minim 24 luni. Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat |  |  | CC |  |  |
| Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Capacitate: BTU 12000 Compresor: Inverter Alimentare electrică: 220-240 V/1-50 Hz Mod de funcționare: Răcire/Încălzire Consum electric: Răcire: 1237W (130-1580); Încălzire: 964W (100-1580) EER răcire: SEER 6.1 W/W A++ COP încălzire: SCOP 4.0 W/W/ A+ Temperatura de balans: -70C Refrigerant: R32 Debit aer (Hi/Mi/Lo): 600/500/360 m3/h Nivel putere sonoră (UI): 53 dB(A) Nivel presiune sonoră (UI) (Hi/Mi/Lo): 40/34/26/22 dB(A) Nivel putere sonoră (UE): 65 dBA) Nivel presiune sonoră (UE): 56dB(A) Model compresor: KSN89D53UEZ Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri) Garanție: minim 24 luni. Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat |  |  | CC |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar fără TVA; Preţ unitar cu TVA; Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Aparate de aer condiționat; MD04TRPDAK314110A07221AC. Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50. 42500000-1; Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50; buc; 2; livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83). Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35. 42500000-1; Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35; Buc.; 11; livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83). TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |