| Amenajarea spatiului public, scuarul "Muncesti", mun. Chisinau, sector Botanica, sos. Muncesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Plan general. Etapa II

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Teren de joaca |  |  |
| 1 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,070 |
| 2 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 535,000 |
| 3 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=2, pentru grosime finala 100mm | m2 | -535,000 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,348 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMAgII, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 | m2 | 535,000 |
| 6 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 11kg/m2, adeviz pentru granule - 2,2, kg/m2, pigment - 0,4kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) | m2 | 535,000 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente teren de joaca |  |  |
| 7 |  | Scrinciob dublu | buc | 1,000 |
| 8 |  | Scrinciob pentru o persoana | buc | 2,000 |
| 9 |  | Balansoar pe arc | buc | 4,000 |
| 10 |  | Carusel | buc | 1,000 |
| 11 |  | Balansoar cu 2 locuri | buc | 2,000 |
| 12 |  | Nisipiera 2500x2500x400(h) | buc | 2,000 |
| 13 |  | Topogan cu scara | buc | 2,000 |
| 14 |  | Trambulina mica ф3.0 m | buc | 1,000 |
| 15 |  | Trambulina mare ф6.0 m | buc | 1,000 |
| 16 |  | Complex de joaca modular cu 2 turnuri | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.