| Lucrari de reparatie a sectiei Anesteziologie-Chirurgie et.3 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

Lucrari de reparatie a sectiei Anesteziologie-Chirurgie et.3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 39,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,358 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,358 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 45,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 21,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42E k=0.8 |  | Desfacerea plinte, |  | m | 86,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,294 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,986 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,037 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,037 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 34,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,500 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,135 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  | m3 | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,432 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,288 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,152 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 1,152 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 128,384 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 20,060 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 12,036 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 4,012 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 48,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 20,060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera) |  | buc | 2,00 | E in compartiment demontari |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 229,500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 071,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,850 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,925 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 165,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 93,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 429,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 67,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 158,235 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 82,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 60,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 75,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 19 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA gr.200mm ytong) |  | m3 | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,460 |  |  |
|  | 14111222010531 |  | BCA gr.200mm |  | m3 | 3,607 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  | kg | 81,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  | m2 | 3,960 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,584 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,512 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 56,168 |  |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart ''Betonocontact'' |  | kg | 166,498 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | CF02B1 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 397,188 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 100,300 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 4,012 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 169,480 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 120,360 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,814 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,608 |  |  |
|  | 2664102101205 |  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T |  | m3 | 4,413 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,802 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,605 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | CF02B5 k-2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 232,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,168 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 4,413 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 660,968 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 124,372 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,814 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,605 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,241 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,204 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | CI06C6 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime |  | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 18,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 9,450 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 180,000 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 36,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18B |  | Montarea coltare din mase plastice |  | m | 85,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 44,200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 7,225 |  |  |
|  | 2521106718391-1 |  | Coltare din mase plastice |  | m | 89,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,085 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 1,275 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,510 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,170 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,085 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,510 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,036 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 60,180 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 74,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,936 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,464 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 55,352 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,299 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,367 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 489,464 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 864,568 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,605 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 31,695 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,419 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) |  | m | 75,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,500 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 78,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,875 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 80,240 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 441,320 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 60,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | CF51B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 192,576 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 147,432 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,802 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,838 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,407 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,036 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 60,180 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 24,149 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 18,994 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 10,357 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,899 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 9,316 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,035 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 13,703 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,902 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,583 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 13,567 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 266,194 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,145 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,085 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,583 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 180,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,120 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 423,226 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,401 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,401 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,036 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 60,180 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 8,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) |  | m2 | 401,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 220,660 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 160,480 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 24,072 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 200,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,802 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart ''Betonocontact'' |  | kg | 62,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,950 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 950,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | CG01A1 k-4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 290,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (clasa 33,grosimea 3mm, grosimea strat de uzura 0.6mm) |  | m2 | 150,00 Linolium obisnuit pentru birouri |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 150,000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 159,862 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 4,567 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 91,350 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 12,180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 76,125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,228 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 30,450 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 3,654 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,091 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 152,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplarii |  |  |  |  |  |
| 41 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 15,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 12,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,520 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 15,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 60,800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,660 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,120 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 15,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din profil cu 5 camere PVC cu geam termopan, sticla low-e, GOST- 30674-99 (4-16-4) |  | m2 | 24,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 16,236 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,722 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 24,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 98,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,562 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,059 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 19,680 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,492 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm |  | m | 10,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 10,404 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 41,616 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm |  | m | 10,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 10,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 45 | TsH92A |  | Incarcarea in auto |  | t | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 12,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | TsI50A10 |  | Transportareadeseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 12,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,184 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 16,32 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,611 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 51 | IB05A |  | Radiatoare (existente) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Instalatii sanitare si canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 53 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 54 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 55 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 22,050 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Tub ppr d.20 |  | m | 35,700 |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic 20 |  | buc | 24,500 |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic 20 |  | buc | 15,750 |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic 20 |  | buc | 3,500 |  |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe 20 |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,466 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 56 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,160 |  |  |
|  | 287527420404034 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,240 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 57 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 287527411000120121 |  | Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 58 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 287527420510016 |  | Robinet cu mufa d.1/2 fi-fe |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 17,500 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.50 |  | m | 25,750 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 60 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 5,151 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,530 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 5,151 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 61 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,250 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,750 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 63 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,840 |  |  |
|  | 252315671223050 |  | Cot canalizare d.50 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,088 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 64 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2523156712230501 |  | Ramificatie canalizare d.50 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2523156712230502 |  | Conector dilatare canalizare d.50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare si canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ventilarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 66 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 24,50 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 22,050 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,172 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,490 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 67 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla pvc |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficviu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 68 | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 16,200 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 69 | VC37С |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, cu utilizarea tehnologiei de alpinism |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 14,800 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 8,400 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 63,000 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 21,000 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 21,000 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,739 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 3,780 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 1,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3, 7000BTU (sau analog) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1-1 |  | Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3, 7000BTU (sau analog) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 72 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 73 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm |  | m | 120,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 74 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 120,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 204,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРн-24з-1 IP31 (Universal) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,245 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,100 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,100 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 30,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,650 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-591-10 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  | 100 buc | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,440 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,092 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,904 |  |  |
|  | 1-21 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,904 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,856 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 83 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 10,100 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 40,00 | Corect |  |
|  | 1-31 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie ''Exit'' Led 8W IP31 cu acumulator |  | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,982 |  |  |
|  | 1-11 |  | Corp de iluminat inscriptie ''Exit'' Led 8W IP31 cu acumulator |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud) |  | 100 buc | 0,18 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,880 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1-14 |  | Corp de iluminat LED 60x60 |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 36,720 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,367 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 7,50 | Corect |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,660 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 1,860 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 4,800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 73,200 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 450,00 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 150,00 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6 mm2 |  | m | 60,00 |  |  |
|  | 2-3 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6 mm2 |  | m | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 91 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,144 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Priza cu 1 modul RJ-45 cat. 6e, cu rama si suport in set |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 12121-6 |  | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete |  | buc | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e |  | m.l. | 90,00 |  |  |
|  | 1-4 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e |  | m.l. | 90,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Panou de distributie ЩРн-24з-1 IP31 (Universal) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 4-15 |  | Panou de distributie ЩРн-24з-1 IP31 (Universal) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Automat ВН32/3P/63 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 4-10 |  | Automat ВН32/3P/63 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 96 | Pret de piata |  | Automat diferential АД12M-2P C16A 30mA |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 4-12 |  | Automat diferential АД12M-2P C16A 30mA |  | buc | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 4-11 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 4-18 |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 99 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 100 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 101 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 2,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 102 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: buton IC0010 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 103 | 08-02-409-1 k-0.2 manopera |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 8.30 | Corect |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 39.508 |  |  |
|  | 1-29 |  | Teava din v/p D20mm |  | m | 830 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0.017 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 7.968 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 111.22 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 111.22 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 1.66 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 8.30 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 55.61 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 149.40 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 14.94 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0.913 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 131.14 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 22.41 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 40.172 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0.913 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 104 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,488 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,248 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,640 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,760 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,016 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,128 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 6-5 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min |  | m | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Rezistor 3.9 ohm |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7-10 |  | Rezistor 3.9 ohm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7-4 |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret de piata |  | Modul cu releu REL1INT |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7-5 |  | Modul cu releu REL1INT |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata |  | Detector optic de fum (+10%)- ID100 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7-6 |  | Detector optic de fum (+10%) ID100 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret de piata |  | Declansator manual de semnalizare incendiu -IС010 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7-8 |  | Declansator manual de semnalizare incendiu IС010 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Lucrari de reparatii: Blocul sanitar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 10,71 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,249 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,249 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 112 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,870 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 113 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 96,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 76,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 76,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,288 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,190 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,190 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 115 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 116 | CL20A |  | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 118 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,130 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 149,940 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,659 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,410 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 119 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 23,100 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 120 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,020 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 60,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,672 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 121 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 22,153 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 122 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 123 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 124 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 110,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 15,400 |  |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart ''Betonocontact'' |  | kg | 45,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 125 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 110,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 154,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 155,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,770 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 126 | CF15C |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 110,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 110,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 385,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,825 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,660 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,165 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 127 | CK18B |  | Montarea coltare din mase plastice |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,275 |  |  |
|  | 2521106718391-1 |  | Coltare din mase plastice |  | m | 15,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 128 | CI06C6 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime |  | m2 | 110,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 225,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 115,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 44,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 33,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,880 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 200,000 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 440,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 129 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla pvc |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 130 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,940 |  |  |
|  | 2430226101010-1 |  | Grund cu cuart ''Betonocontact'' |  | kg | 8,715 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 131 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,693 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 273,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,882 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,630 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 132 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,980 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 16,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,525 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 133 | CG01A1 k-4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,462 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 180,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,588 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,252 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 134 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 54,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,090 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 21,630 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 85,050 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 420,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 18,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,945 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Timplarii |  |  |  |  |  |
| 135 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  | m2 | 3,91 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,581 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,274 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 3,910 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,640 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,838 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,645 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,564 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,128 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 136 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 6,80 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,964 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,544 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,400 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,190 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,136 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 137 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm |  | m | 2,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,644 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,184 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 2,346 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,384 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 138 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm |  | m | 2,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 2,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6. Instalatii sanitare si canalizare |  |  |  |  |  |
| 139 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 140 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 141 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 142 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 143 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,450 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Tub ppr d.20 |  | m | 15,300 |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic 20 |  | buc | 10,500 |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic 20 |  | buc | 6,750 |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic 20 |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe 20 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,628 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 144 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,160 |  |  |
|  | 287527420404034 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,240 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 145 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 287527411000120121 |  | Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 146 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510016 |  | Robinet cu mufa d.1/2 fi-fe |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 147 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.50 |  | m | 15,450 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 148 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 149 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 150 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 151 | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 152 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 252315671223050 |  | Cot canalizare d.50 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 153 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2523156712230501 |  | Ramificatie canalizare d.50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 154 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2523156712230502 |  | Conector dilatare canalizare d.50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare si canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 155 | TsH92A |  | Incarcarea in auto |  | t | 5,00 | Corectat |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 156 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 5,00 | Corectat |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 157 | TsI50A10 |  | Transportareadeseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 5,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,910 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii: Blocul sanitar |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari electrice: Blocul sanitar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 158 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 159 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 160 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 161 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 162 | 08-03-591-10 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  | 100 buc | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,044 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,109 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,390 |  |  |
|  | 1-21 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,390 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,186 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ |  | buc | 5,050 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 1-31 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 165 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat LED 30x30 (mecanizmele se exclud) |  | 100 buc | 0,07 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1-14 |  | Corp de iluminat LED 60x60 |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 14,280 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,143 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,196 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 166 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,244 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,124 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,320 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,880 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 169 | Pret de piata |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 4-11 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 170 | Pret de piata |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 4-18 |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice: Blocul sanitar |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |