| Alimentarea cu energie electrica a gheretei din str. Ismail 90/1, or. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Retele electrice 0.4 kV (9s19025-AEE)

Intocmit in preţuri  curente 10.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 15,136 |  |
|  |  |  | 3410520006739 |  |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 5,663 |  |
| 2 |  |  | 33-04-017-3 |  |  | Corectii la norma 33-04-017-1. La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus |  |  |  |  | stilp |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 1,54 |  |
| 3 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 25 + 1x54.6 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 4110317005325 |  |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 25 + 1x54.6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 255,00 |  |
| 4 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 0,979 |  |
|  |  |  | 3410520006739 |  |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 0,366 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGTr-0,66 4 x 16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3130134818416 |  |  |  | Cablu de tip AVVGTr-0,66 4 x 16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 411003 |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip PA-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 411013 |  |  |  | Clema de ancorare de tip PA-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 8 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 411001 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 411002 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 411004 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare cu perforare de tip ZOI 25-95/2.5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 411083 |  |  |  | Clema de derivare cu perforare de tip ZOI 25-95/2.5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 411081 |  |  |  | Clema de tip ZSGP 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Capac ermetic pentru cablu cu sectiunea 16-150 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 411099 |  |  |  | Capac ermetic pentru cablu cu sectiunea 25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 14 |  |  | 33-04-015-1 |  |  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA de tip ZP |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 101-1513 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 101-9341 |  |  |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0062 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 040202 |  |  |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
| 15 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 3,856 |  |
| 16 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 3,143 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,324 |  |
| 17 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 1,325 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 70,035 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,063 |  |
| 18 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din tevi 100x100x4.0 mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 70,38 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 13,372 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 70,38 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,563 |  |
| 19 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,107 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2360100100 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 22 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 6,94 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,888 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 24 |  |  | 08-02-412-6 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,038 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVG-0.66 4 x 25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3130134819425 |  |  |  | Cablu de tip AVVG-0.66 4 x 25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 26 |  |  | 08-02-158-14 |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala cablu, exterioara, 1.0 kV, pentru 4 conductori cu sectiunea 16 - 25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 292412732653704 |  |  |  | Mufa terminala cablu, exterioara, 1.0 kV, pentru 4 conductori cu sectiunea 16 - 25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,6000 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,007 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-0.66 5х10 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134817585 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-0.66 5х10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 30 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 32 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 33 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 4,974 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,524 |  |
| 34 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 4,37 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,886 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,886 |  |
|  |  |  | 1019376Z |  |  |  | Otel fisie zincat 25х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,082 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,773 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326458 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta destinat pentru receptia, evidenta si distributia energiei electrice in sisteme 3-fazate de curent alternativ si tensiune de 380/220V de tip 1-CON.3-F63A sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537800 |  |  |  | Panou de evidenta destinat pentru receptia, evidenta si distributia energiei electrice in sisteme 3-fazate de curent alternativ si tensiune de 380/220V de tip 1-CON.3-F63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326163 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326457 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic multitarifar cu conexiune directa, destinat pentru evidenta energiei electrice activa si reactiva de tip ZMG310 CR 3x240/415V 5-100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627011 |  |  |  | Contor electronic multitarifar cu conexiune directa, destinat pentru evidenta energiei electrice activa si reactiva de tip ZMG310 CR 3x240/415V 5-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |