CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Baxani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Baxani

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curente la scena de vara din s.Baxani, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  |  |  | 89,1300 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  |  |  | 89,1300 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  |  | 89,1300 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 14,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 133,1000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0340 |  |  |  |
|  | 27106022000001 |  | Otel beton PC 52 diam 12 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 66,6000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0550 |  |  |  |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. 6 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  |  |  | 1,5000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,1500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 303,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7460 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6850 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,3250 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 0,6800 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 20,2500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2500 |  |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,5000 |  |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,9300 |  |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,4000 |  |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 3,0100 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,5800 |  |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,4500 |  |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 0,8800 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 21,6800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4100 |  |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,8300 |  |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 4,3800 |  |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 3,3800 |  |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,9600 |  |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 38,0000 |  |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri brute de rasinoase de 24 mm grosime 0.008m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  | 94,5000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2250 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0700 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  |  |  | 94,5000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  |  |  | 94,5000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Placi din tabla amprentata tip profnastil |  |  | m2 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,0400 |  |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE31C2 aplicativ |  | Streasina infundata, fara console aparente, din profnastil, cu latimea medie de 0,4m (Placi de profnastil-1.15m2/m2, pervaz de schindura se inlocuieste cu pervaz din tabla vopsita150x150mm) |  |  | m2 |  |  |  | 13,6200 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,8500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2020132920073-1 |  | Placi de profnastil |  |  | m2 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |  |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz metalice 15x15cm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  | m |  |  |  | 10,4000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 1,0500 |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 1,4000 |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  | m |  |  |  | 3,5000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 1,0500 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF15A k=1.5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,5000 |  |  | m2 |  |  |  | 67,5100 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,5000 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7,1400 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0790 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,0549 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 67,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 26,4300 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  |  |  | 26,4300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3940 |  |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 4,3000 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,0730 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0116 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  |  |  | 21,9200 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm), la constructii obisnuite. (Sacindura de rasinoasa 0.006m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  | 26,4300 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2250 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0700 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK28B |  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (lambriu din mase plastice) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 |  |  | m2 |  |  |  | 26,4300 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2670112204050 |  | Lambriu din PVC |  |  | m2 |  | 1,0500 |  |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  | m |  | 2,5500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 3,7800 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,7300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF15A k=1.5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,5000 |  |  | m2 |  |  |  | 152,0800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,5000 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 152,0800 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | Amestec uscat pe baza ciment |  |  | kg |  | 7,1400 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0790 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 152,0800 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 0,4150 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 152,0800 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,2200 |  |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Soclu+pragul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 1,8900 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,3500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2900 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD02A3 |  | Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar marfa semipreparat cu var fara ciment, uscat, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier, in fundatii |  |  | m3 |  |  |  | 3,5000 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 4,3000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |  |
|  | 1411122201000 |  | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 71,0400 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0990 |  |  |  |
|  | 2664102101200 |  | Mortar uscat, semipreparat |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CH03A |  | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  |  |  | 9,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,7000 |  |  |  |
|  | 1421102200147 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 1,5000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1025 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0650 |  |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  |  |  | 5,7000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3940 |  |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 4,3000 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,0730 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0116 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF15A k=1.5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,5000 |  |  | m2 |  |  |  | 32,6600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,5000 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  |  |  | 33,4000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0050 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  |  |  | 32,6600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 4,4000 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,4300 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0253 |  |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,0110 |  |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,0730 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  | m |  |  |  | 29,8500 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK18C |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  |  |  | 35,5200 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2600 |  |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 1,0500 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu+pragul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Scena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 39,9600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  |  |  | 36,9600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3940 |  |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 4,3000 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,0730 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0116 |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  | m |  |  |  | 19,0200 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 2,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7700 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=5cm |  |  | m3 |  |  |  | 1,4500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la pereu |  |  | m2 |  |  |  | 2,9000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG22A |  | Pereu din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 28,9700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa. C12/15 |  |  | m3 |  | 0,1025 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RCsA08A |  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc |  |  | m3 |  |  |  | 95,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc |  |  | h-ut |  | 0,0586 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC35A1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,9500 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 4,7600 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  |  |  | 166,2500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0307 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,0700 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 8,7020 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  | 50,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  |  |  | 78,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa. C12/15 |  |  | m3 |  | 0,0480 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 484,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 13,2000 |  |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0380 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  | buc |  |  |  | 15,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,8500 |  |  |  |
|  | 2513206621460 |  | Banca pe 2 picioare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,0360 |  |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |