Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:  Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CCD (str. Al. Russo,11) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI                                (denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă- IMSP AMT Rîșcani

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Termenul de executarea a lucrărilor  dupa semnarea Contractului este de 4 luni începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Toate materialele utilizate vor fi noi, certificate și conforme standardelor naționale și europene.
Se vor respecta normele tehnice în construcții aplicabile în Republica Moldova.
Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de execuție.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

La solicitarea IMSP AMT Rîșcani, antreprenorul va prezenta mostre pentru materialele și bunurile în termen de 3 zile lucrătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor vor fi efectuate în condiții corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea  și nu a crea impedimente în activitatea subdiviziunilir medicale.  Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice și de exploatare, depozitarea deșeurilor de construcție în locuri delimitate, nu mai puțin de 2  zile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Antreprenorul va efectua verificările necesare privind calitatea lucrărilor executate.
La final, va prezenta documentația tehnică, inclusiv instrucțiuni de exploatare, dacă este cazul.

Completarea Cărții tehnice pe perioada derulării lucrărilor de reparație.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Antreprenorul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectele apărute în perioada de garanție, în termen rezonabil stabilit de comun acord conform cerințelor stipulate în Contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor va respecta dimensiunile și toleranțele admise conform normelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Se vor respecta parametrii tehnici standard pentru clădiri civile, inclusiv cerințele de siguranță și rezistență.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

Conform rapoartelor tehnice și energetice.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Lucrările se vor executa astfel încât să se reducă disconfortul fonic, în special în timpul programului de activitate medicală. În baza încercărilor de laborator admisibile.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Cu respectarea securității tehnice și SSM.

Instalațiile existente vor fi protejate, iar eventualele lucrări de montaj vor respecta cerințele tehnice și de siguranță.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Lucrările conexe vor include finisaje, ajustări și refacerea suprafețelor afectate.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Materialele utilizate vor fi selectate în funcție de calitate, durabilitate și destinația spațiilor medicale.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, utilajele, forța de muncă și utilitățile necesare executării lucrărilor, conform normelor tehnice și legislației în vigoare.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Termenii utilizați în prezentul caiet de sarcini sunt interpretați conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Oferta financiară va fi elaborată conform normativelor în vigoare, incluzând toate costurile aferente lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

- Devizele locale aferente ofertei

- Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- Declarație privind valabilitatea ofertei - Grafic de executare a lucrărilor - Declarație privind experiența similară - Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copiile Contractelor Individuale de muncă a angajaților pentru implimentarea viitorului contract, (în contract se va indicată funcția și categoria de calificare. Se va accepta minim categoria trei). - Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia - Informațiii privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin fiecărui asociat.) - Angajament terț susținător financiar - Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - Declarație terț susținător tehnic - Declarație terț susținător profesional - Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii valabil - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice - Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform CUC nr. 434/2023 - Certificat privind lipsa datoriilor fața de bugetul de stat - Certificat ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), Manualul calității de activitate în construcții (integral). - Capacitatea economică și financiară - Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate - Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția publică

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Achiziționarea  ”Lucrărilor de reparații curente  în cadrul CCD (str. Al. Russo,11) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

Autoritatea contractantă                 IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biroul 318 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 4 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 7 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 15 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 20 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 24 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 31 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 32 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 33 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 35 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 36 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 37 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 38 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 39 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 40 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 41 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 42 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 43 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 47 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 48 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Sanitare |  |  |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 50 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 51 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 54 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 55 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(existent) | buc | 1,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 57 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Biroul 320 medic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 58 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 42,25 |
| 59 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 44,25 |
| 61 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,25 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,25 |
| 64 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 42,25 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,25 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,25 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,25 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 42,25 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 70 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 71 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,60 |
| 72 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,60 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,60 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,60 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 77 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 17,05 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 17,05 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,05 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,05 |
| 81 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 17,05 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,05 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 17,05 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,05 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,05 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,50 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,50 |
| 88 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 17,50 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 91 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 92 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzire |  |  |
| 93 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 94 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 95 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 96 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 97 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 98 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 99 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 100 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 102 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 103 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 104 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Sanitare |  |  |
| 105 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 106 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 107 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 108 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 109 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 110 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 111 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 112 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 113 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Biroul 320 proceduri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 114 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 26,25 |
| 115 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,50 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 39,75 |
| 117 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39,75 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,75 |
| 119 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,75 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,75 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,75 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,75 |
| 123 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 39,75 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 125 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,65 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 10,65 |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,65 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,65 |
| 129 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 10,65 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,65 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,65 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,65 |
| 133 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 10,65 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,50 |
| 135 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,50 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,50 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,50 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 140 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,70 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,70 |
| 142 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,70 |
| 143 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -10,70 |
| 144 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 11,80 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 146 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Sanitare |  |  |
| 147 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 148 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 149 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 150 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 151 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 152 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 153 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 154 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 155 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 156 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 30-35 cm +carcas inox cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 157 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 158 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Incalzire |  |  |
| 159 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,10 |
| 160 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 161 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 162 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 163 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 164 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 165 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 |
| 166 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 167 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 168 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 169 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 170 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Biroul 322 EGC |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 171 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 53,10 |
| 172 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 55,10 |
| 174 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 175 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,10 |
| 176 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,10 |
| 177 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 53,10 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,10 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 53,10 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,10 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 53,10 |
| 182 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 183 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 184 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,40 |
| 185 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,40 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6,40 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,40 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,40 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 190 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 27,75 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 27,75 |
| 192 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,75 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,75 |
| 194 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 27,75 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,75 |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 27,75 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,75 |
| 198 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,75 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 199 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,80 |
| 200 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 27,80 |
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,80 |
| 202 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 27,80 |
| 203 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 27,80 |
| 204 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 206 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 207 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Incalzire |  |  |
| 208 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,40 |
| 209 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 210 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 211 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 212 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 213 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 214 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,00 |
| 215 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 216 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 25,00 |
| 217 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 218 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 2,00 |
| 219 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Sanitare |  |  |
| 220 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 221 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 222 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 223 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 224 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 225 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 226 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 227 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 228 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Biroul 309 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 229 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 230 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 232 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 233 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 234 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 235 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 237 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 240 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 241 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri |  |  |
| 242 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 243 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 248 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 250 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 251 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 252 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 257 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 258 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 259 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 260 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 261 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 262 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 263 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 264 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Incalzire |  |  |
| 265 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 266 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 267 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 268 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 269 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 270 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 271 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 272 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 273 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 274 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 275 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 276 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.7. Sanitare |  |  |
| 277 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 278 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 279 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 280 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 281 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 282 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 283 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 284 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 285 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Biroul 336 medic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 286 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 37,80 |
| 287 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 39,80 |
| 289 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 290 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,80 |
| 291 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,80 |
| 292 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 37,80 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,80 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 37,80 |
| 297 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 298 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 299 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,60 |
| 300 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,60 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,60 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,60 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 305 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,50 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 13,50 |
| 307 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,50 |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,50 |
| 309 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 13,50 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,50 |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,50 |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,50 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 314 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,50 |
| 315 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,50 |
| 316 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 13,50 |
| 317 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 318 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 319 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 320 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Incalzire |  |  |
| 321 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 322 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 323 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 324 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 325 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 326 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 327 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 328 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 329 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 330 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 331 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 332 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.7. Sanitare |  |  |
| 333 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 334 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 335 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 336 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 337 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 338 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 339 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 340 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 341 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Biroul 336 investigatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 342 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 41,00 |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,00 |
| 344 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39,75 |
| 345 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,00 |
| 346 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,00 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,00 |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 41,00 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,00 |
| 350 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 41,00 |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 352 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,75 |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,75 |
| 354 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,75 |
| 355 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,75 |
| 356 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 14,75 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,75 |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,75 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,75 |
| 360 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,65 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri |  |  |
| 361 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,50 |
| 362 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,50 |
| 364 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,50 |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,50 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 367 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,70 |
| 368 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,70 |
| 369 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,70 |
| 370 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -10,70 |
| 371 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 11,80 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 372 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 373 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (sticla mata) | m2 | 1,90 |
| 374 | CK22C | Glasvanduri ,vitraliu din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla mata | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Sanitare |  |  |
| 375 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 376 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 377 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 378 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 379 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 380 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 381 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 382 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 383 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 384 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 385 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.7. Incalzire |  |  |
| 386 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,10 |
| 387 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 388 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 389 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 390 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 391 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 392 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 |
| 393 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 394 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 395 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 396 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 397 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Biroul 334 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 398 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 35,80 |
| 399 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 37,80 |
| 401 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 402 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,80 |
| 403 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,80 |
| 404 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 35,80 |
| 405 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,80 |
| 406 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,80 |
| 407 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,80 |
| 408 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 35,80 |
| 409 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri |  |  |
| 410 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 411 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 413 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 415 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 416 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,50 |
| 417 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 13,50 |
| 418 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,50 |
| 419 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,50 |
| 420 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 13,50 |
| 421 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,50 |
| 422 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,50 |
| 423 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,50 |
| 424 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 425 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,50 |
| 426 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,50 |
| 427 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,50 |
| 428 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -13,50 |
| 429 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 430 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 431 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 432 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Incalzire |  |  |
| 433 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 434 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 435 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 436 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 437 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 438 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 439 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 440 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 441 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 442 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 443 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 444 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.7. Sanitare |  |  |
| 445 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 446 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 447 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 448 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 449 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 450 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 451 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 452 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 453 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Biroul 332 proceduri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 454 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 15,50 |
| 455 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 8,00 |
| 456 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 23,50 |
| 457 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 23,50 |
| 458 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,50 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,50 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,50 |
| 461 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 23,50 |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,50 |
| 463 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 23,50 |
| 464 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |
| 465 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,00 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 13,00 |
| 467 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,00 |
| 468 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,00 |
| 469 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 13,00 |
| 470 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,00 |
| 471 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,00 |
| 472 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,00 |
| 473 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Glafuri |  |  |
| 474 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,50 |
| 475 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 24,00 |
| 476 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,50 |
| 477 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 8,50 |
| 478 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,50 |
| 479 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 480 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,00 |
| 481 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,00 |
| 482 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,00 |
| 483 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -13,00 |
| 484 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 485 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 486 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.9.6. Sanitare |  |  |
| 487 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 488 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |
| 489 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 490 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 491 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 492 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 493 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 494 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 495 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 496 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 497 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.7. Incalzire |  |  |
| 498 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,10 |
| 499 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 500 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 501 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 502 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 503 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 504 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 |
| 505 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 506 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 507 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 508 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 509 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Biroul 332 tratament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 510 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 45,70 |
| 511 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 512 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 1,00 |
| 513 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 1,00 |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 48,70 |
| 515 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,80 |
| 516 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,80 |
| 517 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 47,80 |
| 518 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,80 |
| 519 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 47,80 |
| 520 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,80 |
| 521 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 47,80 |
| 522 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Glafuri |  |  |
| 523 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,50 |
| 524 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 28,00 |
| 525 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 12,50 |
| 526 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 12,50 |
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 12,50 |
| 528 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tavan |  |  |
| 529 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 42,10 |
| 530 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,10 |
| 531 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,10 |
| 532 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,10 |
| 533 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 42,10 |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 42,10 |
| 535 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 42,10 |
| 536 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 42,10 |
| 537 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,10 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 538 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 42,50 |
| 539 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 42,50 |
| 540 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 42,60 |
| 541 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 542 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 543 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,80 |
| 544 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.6. Sanitare |  |  |
| 545 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 546 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.7. Incalzire |  |  |
| 547 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,20 |
| 548 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 549 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 550 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 551 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 552 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 553 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,00 |
| 554 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 555 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 556 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 557 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 15 sectii | buc | 2,00 |
| 558 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Biroul 322 spirometria |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 559 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 560 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 561 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 562 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 563 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 564 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 565 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 566 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 567 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 568 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 569 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 570 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 571 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Glafuri |  |  |
| 572 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 573 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 574 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 575 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 576 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 577 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tavan |  |  |
| 578 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 579 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 580 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 581 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 582 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 583 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 584 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 585 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 586 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 587 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 588 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 589 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 14,80 |
| 590 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,50 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 591 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 592 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 593 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
| 594 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile( speciale pentru a obtine 100% intuneric in camera) | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.11.6. Incalzire |  |  |
| 595 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 596 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 597 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 598 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 599 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 600 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 601 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 602 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 603 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 604 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 605 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 606 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.7. Sanitare |  |  |
| 607 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 608 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 609 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 610 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 611 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 612 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 613 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 614 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 615 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Biroul 316 reumatolog |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 616 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 617 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 618 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 619 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 620 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 621 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 622 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 623 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 624 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 625 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 626 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 627 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 628 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Glafuri |  |  |
| 629 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 630 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 631 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 632 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 633 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 634 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Tavan |  |  |
| 635 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,20 |
| 636 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 13,20 |
| 637 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,20 |
| 638 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,20 |
| 639 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 13,20 |
| 640 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,20 |
| 641 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,20 |
| 642 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,20 |
| 643 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 644 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,20 |
| 645 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,20 |
| 646 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,20 |
| 647 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -13,20 |
| 648 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 649 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 650 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 651 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.6. Incalzire |  |  |
| 652 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 653 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 654 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 655 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 656 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 657 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 658 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 659 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 660 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 661 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 662 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 663 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.7. Sanitare |  |  |
| 664 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 665 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 666 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 667 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 668 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 669 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 670 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 671 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 672 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Biroul 307 asistenta sup |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 673 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 43,60 |
| 674 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 675 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 45,60 |
| 676 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 677 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,60 |
| 678 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,60 |
| 679 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 43,60 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,60 |
| 681 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 43,60 |
| 682 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,60 |
| 683 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 43,60 |
| 684 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 685 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Glafuri |  |  |
| 686 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,50 |
| 687 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 24,00 |
| 688 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 689 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6,50 |
| 690 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 691 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Tavan |  |  |
| 692 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 17,70 |
| 693 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 17,70 |
| 694 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,70 |
| 695 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,70 |
| 696 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 17,70 |
| 697 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,70 |
| 698 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 17,70 |
| 699 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,70 |
| 700 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,70 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 701 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,70 |
| 702 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,70 |
| 703 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,70 |
| 704 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -17,70 |
| 705 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,70 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 706 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 707 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 708 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.6. Sanitare |  |  |
| 709 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 710 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 711 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 712 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 713 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 714 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 715 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 716 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.7. Incalzire |  |  |
| 717 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,60 |
| 718 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 10,00 |
| 719 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 720 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 721 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 722 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 10,00 |
| 723 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 724 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 725 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 726 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 727 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 728 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Biroul 303 oftalmotolog medic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 729 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 730 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 732 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 733 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 734 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 735 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 736 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 737 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 738 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 739 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 740 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 741 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Glafuri |  |  |
| 742 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 743 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 744 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 745 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 746 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 747 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Tavan |  |  |
| 748 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 749 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 750 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 751 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 752 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 753 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 754 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 755 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 756 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardoseli |  |  |
| 757 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 758 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 759 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 760 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 761 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 762 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 763 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 764 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.6. Incalzire |  |  |
| 765 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 766 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4 | m | 6,00 |
| 767 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 768 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 769 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 770 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 771 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 772 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 773 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 774 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 775 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 776 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.7. Sanitare |  |  |
| 777 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 778 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 779 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 780 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 781 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 782 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 783 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedesta | buc | 1,00 |
| 784 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 785 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Biroul 303 oftalmotolog proceduri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Pereti |  |  |
| 786 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 787 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 788 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 789 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 790 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 791 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 792 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 793 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 794 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 795 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 796 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 797 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 798 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Glafuri |  |  |
| 799 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 800 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 801 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 802 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 803 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 804 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Tavan |  |  |
| 805 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 13,30 |
| 806 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 13,30 |
| 807 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,30 |
| 808 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,30 |
| 809 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 13,30 |
| 810 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,30 |
| 811 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,30 |
| 812 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 13,30 |
| 813 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Pardoseli |  |  |
| 814 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,30 |
| 815 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,30 |
| 816 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,30 |
| 817 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -13,30 |
| 818 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 1.15.5. Timplarie |  |  |
| 819 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 820 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 821 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
| 822 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile( speciale pentru a obtine 100% intuneric in camera) | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.15.6. Incalzire |  |  |
| 823 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 824 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 825 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 826 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 827 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 828 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 829 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 830 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 831 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 832 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 833 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 834 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.7. Sanitare |  |  |
| 835 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 836 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 837 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 838 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 839 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 840 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 841 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 842 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 843 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Sala de odihna |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Timplarie |  |  |
| 844 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 845 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 846 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Glafuri |  |  |
| 847 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
| 848 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 5,00 |
| 849 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 850 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,50 |
| 851 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 852 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Grup sanitar et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.1. Pereti |  |  |
| 853 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 6,30 |
| 854 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,90 |
| 855 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,30 |
| 856 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 51,50 |
| 857 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 858 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,90 |
| 859 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 84,90 |
| 860 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 44,50 |
|  |  | Capitolul 1.17.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 861 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 862 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 14,00 |
| 863 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.17.3. Tavan |  |  |
| 864 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 13,00 |
| 865 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,00 |
| 866 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,00 |
| 867 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 13,00 |
| 868 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.4. Pardoseli |  |  |
| 869 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,50 |
| 870 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,00 |
| 871 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 0,30 |
| 872 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
| 873 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,50 |
| 874 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B | m2 | 15,50 |
| 875 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.17.5. Timplarie |  |  |
| 876 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 5,30 |
| 877 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2 | 7,20 |
| 878 | CK07B | Ancadrament la usi | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 879 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 5,00 |
| 880 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
| 881 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 882 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 883 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 884 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 885 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 10,00 |
| 886 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 35,00 |
| 887 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 888 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 889 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 |
| 890 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |
| 891 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 892 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,00 |
| 893 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 25,00 |
| 894 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 895 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 896 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 3,00 |
| 897 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 3,00 |
| 898 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,00 |
| 899 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.7. Retele ventilare |  |  |
| 900 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 1,00 |
| 901 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm( inclusiv coturi ,teuri s.a.) | m | 6,00 |
| 902 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 150 mm | buc | 5,00 |
| 903 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Hol et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.1. Pereti |  |  |
| 904 | RCsB30S k=3,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 280 mm | buc | 1,00 |
| 905 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 510,00 |
| 906 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 510,00 |
| 907 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 510,00 |
| 908 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 510,00 |
| 909 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 510,00 |
| 910 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 510,00 |
| 911 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 510,00 |
| 912 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 510,00 |
| 913 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 510,00 |
| 914 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.18.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 915 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 40,10 |
| 916 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 40,10 |
| 917 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 150,00 |
| 918 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,10 |
| 919 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,10 |
| 920 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,10 |
|  |  | Capitolul 1.18.3. Tavan |  |  |
| 921 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 322,85 |
|  |  | Capitolul 1.18.4. Pardoseli |  |  |
| 922 | RpCM33G k man 0,2 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 195,00 |
| 923 | RpCK29A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 324,00 |
| 924 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm ) | m | 195,00 |
|  |  | Capitolul 1.18.5. Timplarie |  |  |
| 925 | RpDC04A aplicativ | Taierea cu masina cu discuri diamantate pereti | m | 50,00 |
| 926 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,70 |
| 927 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 18,50 |
| 928 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie) | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.19. Biroul 326 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.1. Timplarie |  |  |
| 929 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 930 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 931 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.2. Glafuri |  |  |
| 932 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
| 933 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 5,00 |
| 934 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 935 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,50 |
| 936 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 10,00 |
| 937 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.20. Biroul 311 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.1. Pereti |  |  |
| 938 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,45 |
| 939 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 940 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,45 |
| 941 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 942 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,45 |
| 943 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,45 |
| 944 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 39,45 |
| 945 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 946 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,45 |
| 947 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,45 |
| 948 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,45 |
| 949 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 950 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.2. Glafuri |  |  |
| 951 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 952 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 953 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 954 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 955 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 956 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.20.3. Tavan |  |  |
| 957 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 958 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 959 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 960 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 961 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 962 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 963 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 964 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 965 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.20.4. Pardoseli |  |  |
| 966 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 967 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 968 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 969 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 970 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.20.5. Timplarie |  |  |
| 971 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 972 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 973 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.6. Incalzire |  |  |
| 974 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 975 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 976 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 977 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 978 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 979 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 980 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 981 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 982 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 983 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 984 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 985 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.7. Sanitare |  |  |
| 986 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 987 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 988 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 989 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 990 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 991 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 992 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 993 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 994 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.21. Biroul 324 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.1. Pereti |  |  |
| 995 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 50,39 |
| 996 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 997 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,00 |
| 998 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 52,39 |
| 999 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 1000 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,39 |
| 1001 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,39 |
| 1002 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 50,39 |
| 1003 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,39 |
| 1004 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 50,39 |
| 1005 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,39 |
| 1006 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 50,39 |
| 1007 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 1008 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.2. Glafuri |  |  |
| 1009 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,53 |
| 1010 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 1011 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 1012 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,53 |
| 1013 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,53 |
| 1014 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,53 |
|  |  | Capitolul 1.21.3. Tavan |  |  |
| 1015 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 29,10 |
| 1016 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 29,10 |
| 1017 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,10 |
| 1018 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,10 |
| 1019 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 29,10 |
| 1020 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 29,10 |
| 1021 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 29,10 |
| 1022 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 29,10 |
| 1023 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,10 |
|  |  | Capitolul 1.21.4. Pardoseli |  |  |
| 1024 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde ( laminat) | m2 | 29,10 |
| 1025 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,10 |
| 1026 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 29,10 |
| 1027 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -29,10 |
| 1028 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 29,10 |
|  |  | Capitolul 1.21.5. Timplarie |  |  |
| 1029 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 1030 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 1031 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.6. Incalzire |  |  |
| 1032 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,40 |
| 1033 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 17,00 |
| 1034 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 4,00 |
| 1035 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |
| 1036 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 1037 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 17,00 |
| 1038 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,00 |
| 1039 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 1040 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 30,00 |
| 1041 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 1042 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 2,00 |
| 1043 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.7. Sanitare |  |  |
| 1044 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 1045 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 1046 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 1047 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 1048 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 1049 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 1050 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 1051 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 1052 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.22. Arhiva et 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.1. Glafuri |  |  |
| 1053 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
| 1054 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 10,00 |
| 1055 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
| 1056 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.23. Biroul 302 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.1. Timplarie |  |  |
| 1057 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa | m2 | 9,30 |
|  |  | Capitolul 1.23.2. Sanitare |  |  |
| 1058 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 1059 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 1060 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |
| 1061 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 1062 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 1063 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.24. Fundatia asccensor |  |  |
| 1064 | MRAsA05A | Dem,ontaea usilor la putul de ascensor, capacitate de ridicare: pina la 500 kg | buc | 1,00 |
| 1065 | MRAsB01A | Ajustarea glisierei cabinei (contragreutatii), cu lungimea de 2 m | buc | 2,00 |
| 1066 | MRAsD03A | Echilibrarea sistemului "cabina-contragreutate" | 1 sistem | 1,00 |
| 1067 | MRAsE01A | Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii | ascensor | 1,00 |
| 1068 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panou N=1) | m2 | 4,00 |
| 1069 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 1.25. Diverse |  |  |
| 1070 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 37,00 |
| 1071 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 620,00 |
| 1072 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp( koef sal 0,5) | m | 620,00 |
| 1073 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 65,00 |
| 1074 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( captusite cu termoizoizolant si tabla 2 mm pe 2 parti ) | m2 | 2,10 |
| 1075 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 1076 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 |
| 1077 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,20 |
|  |  | Capitolul 1.26. Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |
| 1078 | RpCO08G aplicat | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) | buc | 25,00 |
| 1079 | RpCO08H | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.27. Evacuare deseuri |  |  |
| 1080 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 65,00 |
| 1081 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 65,00 |
| 1082 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 105,00 |
| 1083 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 105,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele ventilare |  |  |
| 1084 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 3,00 |
| 1085 | 08-03-605-1 | Ventilator(partea electrica) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele electrice |  |  |
| 1086 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 58,00 |
| 1087 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 135,00 |
| 1088 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 6,00 |
| 1089 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 8,00 |
| 1090 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 106,00 |
| 1091 |  | Pictograma pe panou | buc | 8,00 |
| 1092 |  | Sina PE | buc | 8,00 |
| 1093 |  | Sina N | buc | 8,00 |
| 1094 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,40 |
| 1095 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1 240,00 |
| 1096 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 32,10 |
| 1097 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 2 860,00 |
| 1098 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 350,00 |
| 1099 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,30 |
| 1100 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 230,00 |
| 1101 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 5,20 |
| 1102 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 520,00 |
| 1103 | 08-02-409-1k sal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili) | 100 m | 41,50 |
| 1104 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=16-20 | m | 4 100,00 |
| 1105 | pret furnizor | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 | m | 50,00 |
| 1106 | 08-02-409-2k sal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil) | 100 m | 5,80 |
| 1107 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=32/40 | m | 580,00 |
| 1108 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,75 |
| 1109 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub | buc | 59,00 |
| 1110 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 8,00 |
| 1111 | pret furnizor | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | buc | 8,00 |
| 1112 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 1113 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 20,00 |
| 1114 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 10,00 |
| 1115 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 136,00 |
| 1116 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 17,00 |
| 1117 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 2,00 |
| 1118 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 1,70 |
| 1119 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 135,00 |
| 1120 | pret furnizor | Canal de protectie PVC16x25 | m | 35,00 |
| 1121 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 26,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele electrice |  |  |
| 1122 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. ЩРн-П-18 IP41 | buc | 2,00 |
| 1123 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 6,00 |
| 1124 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 8,00 |
| 1125 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 30,00 |
| 1126 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 20,00 |
| 1127 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 16,00 |
| 1128 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 26,00 |
| 1129 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 6,00 |
| 1130 |  | Sina de contact 3 F 100A | buc | 3,00 |
| 1131 |  | Avertizator incendiu sonor cu baterie | buc | 26,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele ventilare |  |  |
| 1132 | Pret de piata | Ventilator tip Vents CT100 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj tehnologoic/inventar |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cab 320 |  |  |
| 1133 |  | Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu benficiar) | buc | 1,00 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).