| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolntare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Окна Ок 1, Ок-2, Ок -3 =6 шт) | m2 | 25,075 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Двери -3 шт) | m2 | 5,070 |
| 3 | RpCR29A | Curatarea tavane (Очистка известковой окраски) | m2 | 66,750 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea tavane (Очистка потолка от набела) | m2 | 66,750 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен) | m2 | 17,000 |
| 6 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев) | m2 | 31,500 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Снятие фактурной штукатурки со стен) | m2 | 19,900 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (разборка облицовки из керамической плитки) | m2 | 44,900 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамической плитки) | m2 | 42,100 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора) | m2 | 25,800 |
| 11 | TrI1AG24G1 | Materialele din grupa G - usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G - двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории) | t | 0,226 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 14,730 |
| 13 | TsI50A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км) | t | 14,730 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта для устройства фундаментов под перегородки) | m3 | 2,450 |
| 15 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Обратная засыпка) | m3 | 0,650 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,014 |
| 17 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7,5( Укладка бетона класса С 7,5) | m3 | 1,800 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam. ( Арматура 6 A I для фундаментов) | kg | 4,700 |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура 12 A III для фундаментов) | kg | 22,000 |
| 20 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250х120х65мм с приготовлением раствора M-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м) | 100 m2 | 0,300 |
| 21 | IzF51D к=2 | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum suprafete verticale Вертикальная гидроизоляция (битумная мастика -два слоя) | m2 | 1,600 |
| 22 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, для установки з/деталей) | buc | 50,000 |
| 23 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pereti (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I соединение анкера 6 А I ) | kg | 74,300 |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок) | kg | 76,050 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,076 |
| 26 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu spuma de montaj (Зазоры между перегородкой и стеной заложить монтажной пеной) | m | 26,400 |
| 27 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Арматура над проемами 10 А III | kg | 35,000 |
| 28 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из гипсокартона толщиной 12,5 мм на одинарном металлическом каркасе с обеих сторон c изоляцией ROCKWOOL толщ. 100 мм) | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 3. Usi si ferestre |  |  |
| 29 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна Ок 1 1,7*1,9 -4 шт) | m2 | 12,920 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,) | m2 | 10,080 |
| 31 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu(Остекленный витраж с дверью из алюминиевого профиля ВП 1 2,7*3 1 шт) | m2 | 8,100 |
| 32 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Отливы из металлопласта) | m | 6,800 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. tip 1 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см) | m2 | 22,750 |
| 34 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,750 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.13 mm (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб" ) | m2 | 22,750 |
| 36 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтусы на клею h=8 см) | m | 41,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. tip 2 |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.1 см) | m2 | 44,000 |
| 38 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -44,000 |
| 39 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 3 слоя изола И-БД на битумной мастике) | m2 | 44,000 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см) | m2 | 44,000 |
| 41 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 44,000 |
| 42 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб") | m2 | 41,830 |
|  |  | Capitolul 5. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavan |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2) | m2 | 66,750 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (потолков сухой смесью " Knauff ") | m2 | 66,750 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,750 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux | m2 | 66,750 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная потолков "Mattlatex") | m2 | 66,750 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 48 | CF02B k=2 mater. | Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм) | m2 | 59,300 |
| 49 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,800 |
| 50 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 120,000 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стен сухой смесью " Knauff ") | m2 | 120,000 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 120,000 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Mattlatex") | m2 | 120,000 |
| 54 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка подокоников керамической плиткой) | m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 5.3. Внутренние дверные и оконные откосы,подоконики |  |  |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Снятие штукатурки на внутренних и наружных откосах) | m2 | 10,500 |
| 56 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,500 |
| 57 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Установка выравнивающих уголков) | m | 33,600 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (стен сухой смесью " Knauff ") | m2 | 10,500 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,500 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux | m2 | 10,500 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Mattlatex") | m2 | 10,500 |
| 62 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею ) | m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 5.4. Наружные откосы |  |  |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборканаружной штукатурки на откосах ) | m2 | 7,000 |
| 64 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,000 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 7,000 |
| 66 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 6. Крыльцо |  |  |
| 67 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 8,000 |
| 68 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=40х3 мм L=4,6 м ) | kg | 12,600 |
| 69 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.20 A I L=8,8 м) | kg | 21,750 |
| 70 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.12 A I L=9,2 m) | kg | 44,550 |
| 71 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций , один слой антикоррозионной грунтовки и два слоя эмали) | t | 0,042 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,870 |
| 73 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -4,870 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею ) | m2 | 6,000 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (3-18-10-1-RAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Вloc alimentar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cантехработы. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Холодный водопровод. |  |  |
| 1 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service) | buc | 6,00 |
| 2 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф20мм) | buc | 1,00 |
| 3 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран водоразборный ) | buc | 9,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан ф15мм) | buc | 2,00 |
| 5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service) | buc | 2,00 |
| 6 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный ) | buc | 1,00 |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель СМ-М-Bи для поливочного крана) | buc | 1,00 |
| 8 | Pret de piata | Шланг резинотканевый L=6м (1шт) | m | 6,00 |
| 9 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый ф15мм) | buc | 4,00 |
| 10 | SA03Е | Тройник из ковкого чугуна ф40x20(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 11 | SA03C | Тройник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 12 | SA20A | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф15x20 | buc | 15,00 |
| 13 | SA20A | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20x25 | buc | 2,00 |
| 14 | SA20B | Tройник полипропиленовый переходной ф25x20 | buc | 2,00 |
| 15 | SA20A | Tройник полипропиленовый ф20 | buc | 10,00 |
| 16 | SA20B | Tройник полипропиленовый ф25 | buc | 1,00 |
| 17 | SA20А | Муфта переходная полипропиленовая ф25x20 | buc | 2,00 |
| 18 | SA20А | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2 | buc | 4,00 |
| 19 | SA20A | Угольник полипрпиленовый ф20 | buc | 30,00 |
| 20 | SA20A | Угольник полипропиленовый ф25 | buc | 2,00 |
| 21 | SA20B | Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф15 | buc | 2,00 |
| 22 | Pret de piata | Гибкий шланг в металлтческой оплетке L=500м 1/2 | buc | 25,00 |
| 23 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм) | m | 1,00 |
| 24 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,10 |
| 25 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x2,1''Uniplast'' | m | 45,00 |
| 26 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(полипропиленовые трубы ) ф- 25*2,5мм | m | 10,00 |
| 27 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,50 |
| 28 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Футляр из полиэтиленовых труб ф40 PN8) | m | 3,00 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex для труб ф20) | m | 45,00 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex ф25) | m | 10,00 |
| 31 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный | buc | 12,00 |
| 32 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной | buc | 8,00 |
| 33 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф25-одинарный | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация. |  |  |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз наполный керамический сo cмывным бачком) | buc | 1,00 |
| 35 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой 100 мм) | buc | 2,00 |
| 36 | SB24B | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Половой трап чугунный эмалированный, простой 50 мм) | buc | 1,00 |
| 37 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический сo c месителем и сифоном бутылочным ) | buc | 3,00 |
| 38 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с краном и сифоном бутылочным ) | buc | 1,00 |
| 39 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душевой кабины) | buc | 1,00 |
| 40 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон двухоборотный для моек ф50мм) | buc | 4,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cифон для стиральных машин ф50) | buc | 2,00 |
| 42 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка полипропиленовая ф50) | buc | 4,00 |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Прочистка полипропиленовая ф100) | buc | 4,00 |
| 44 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Tройник PP ф50)(Uniplast) | buc | 4,00 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник ф100мм) | buc | 4,00 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник ф100x50мм) | buc | 4,00 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф50x100) | buc | 4,00 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Oтвод 45* PP Ф100) | buc | 4,00 |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Oтвод 45* PP Ф50) | buc | 4,00 |
| 50 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)(''Uniplast'' | m | 8,00 |
| 51 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 30,00 |
| 52 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)(выпуск) | m | 15,00 |
| 53 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючок бетонный для прочистки )(1шт) | m3 | 0,03 |
| 54 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий 300x300 в фундаментах) | buc | 3,00 |
| 55 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором ) | buc | 3,00 |
| 56 | RpAcH18A | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200-400 mm(Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм) | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Колодец ф1,0 H=1,2м-1шт |  |  |
| 57 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,62 |
| 58 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10) | buc | 1,00 |
| 59 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) | buc | 2,00 |
| 60 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | buc | 1,00 |
| 61 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put | 1,00 |
| 62 | AcE13B | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 1,00 |
| 63 | AсЕ13В | Стремянки С1-02 | kg | 12,90 |
| 64 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.4. Земляные работы. |  |  |
| 65 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 0,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Демонтажные работы. |  |  |
| 66 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 67 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 68 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж моек) | buc | 2,00 |
| 69 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж трапов диаметр 100 мм) | buc | 3,00 |
| 70 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 71 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 28,00 |
| 72 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф20мм) | m | 8,00 |
| 73 | RpSA06A | Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм) | m | 20,00 |
| 74 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Демонтаж бойлера) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 75 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевая кабина со смесителем и сифоном) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 76 | Pret de piata | Огнетушитель химический пенный ОХП-10 | buc | 2,00 |
| 77 | Pret de pita | Душевая кабина (со смесителем и сифоном) | buc | 1,00 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (3-18-10-IVC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Ventilatia

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция сантехработы |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV-450) | buc | 8,00 |
| 2 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.100х150 ) | m2 | 19,00 |
| 3 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.100х200 ) | m2 | 4,20 |
| 4 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.200х200 ) | m2 | 4,80 |
| 5 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.300х200 ) | m2 | 12,00 |
| 6 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm) | m2 | 3,77 |
| 7 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) | m2 | 5,93 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100) | buc | 9,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150) | buc | 1,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x100) | buc | 1,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400x150) | buc | 3,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150) | buc | 4,00 |
| 13 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт ЗК.00.000-01 d315) | buc | 1,00 |
| 14 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт ЗК.00.000-01 d100) | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Deflector d100 | buc | 1,00 |
| 16 | VA20Apretul firmei | Заслонка воздушная Р150хР250 | buc | 1,00 |
| 17 | VA22 | Fixari(крепления воздуховодов) | kg | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов |  |  |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватные толщ.40мм ) | m2 | 25,00 |
| 19 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Покровный слой из ст.тонколистовой оц.толщ.0,6мм) | m2 | 25,00 |
| 20 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 21 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,60 |
| 22 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Демонтаж и промывка радиаторов) | m2 | 3,60 |
| 23 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Установка сущ.радиаторов чугунных тип М140 AO) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 24 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка TA-1500EL Nдв.=0.544кВт,N=15кВт) | buc | 1,00 |
| 25 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30 с эл.приводом BELLIMO LF230)) | buc | 1,00 |
| 26 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный ) | buc | 2,00 |
| 27 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |
| 28 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-50-30) | buc | 1,00 |
| 30 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate ( Зонт 1000x700x300H с жироуловителем) | m2 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Приточная установка TA-1500EL Nдв.=0.544кВт,N=15кВт | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de piata | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30 | buc | 1,00 |
| 33 | Pret de piata | Электропривод "Bellimo"LF230 | buc | 1,00 |
| 34 | Pret de piata | Вентилятор канальный К100ХL1 | buc | 1,00 |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор канальный КD315ХL1 | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 100 | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDR 30-15 | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Жалюзи VK-50-30 | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Зонт 1.0x0.7x0.3H | buc | 2,00 |
| 41 | Pretul firmei | Жироуловитель(Вытяжка) | buc | 2,00 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (Nr.Ob.3-18-10-1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta si iluminat. Bloc alimentar. (marca AEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( 0.7x0.6m L=20m) pentru priza de pamint | m3 | 8,400 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 8,400 |
| 3 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,000 |
| 4 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 60,000 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 75,000 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 505x405x125mm , 4buc | m3 | 0,102 |
| 7 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 50x30 mm (k=0.6) | m | 35,000 |
| 8 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30mm (k=0.6) | m | 100,000 |
| 9 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6) | m | 135,000 |
| 10 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 70x60 mm (k=0.84) | m | 25,000 |
| 11 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84) | m | 25,000 |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (20m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 67,000 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 2,000 |
| 14 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,036 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,000 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) | m3 | 3,600 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 20,000 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor, prizelor | buc | 10,000 |
| 20 | RpEF24A | Demontarea becurilor | buc | 15,000 |
| 21 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 15,000 |
| 22 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 2,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-521-15 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 31 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩPB) | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩС) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 41 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 42 | 08-03-529-3 | -Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 3,000 |
| 43 | 08-03-532-4 | -Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,000 |
| 44 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 |
| 45 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,090 |
| 46 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,110 |
| 47 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 48 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,030 |
| 49 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 7,000 |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,100 |
| 51 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 52 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,050 |
| 53 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,060 |
| 55 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,050 |
| 56 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,700 |
| 57 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,120 |
| 58 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. | 100 m | 0,050 |
| 59 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 60 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,220 |
| 61 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 62 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4mm) | 100 m | 0,100 |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,340 |
| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,170 |
| 66 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 67 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,160 |
| 68 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,680 |
| 69 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 70 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнгLS 2x1.5mm2) | 100 m | 0,050 |
| 71 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнгLS 3x1.5mm2) | 100 m | 0,900 |
| 72 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнгLS 4x1.5mm2) | 100 m | 0,400 |
| 73 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнгLS 3x2.5mm2) | 100 m | 1,250 |
| 74 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (ВВГнг FRLS 2x1.5mm2, ВВГнг FRLS 3x1.5mm2 ,ВВГнг FRLS 4x1.5mm2, ВВГнг FRLS 3x2.5mm2 ) | buc | 40,000 |
| 75 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |
| 76 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 7,000 |
| 77 | 33410012-06 | Сorp de iluminat LPО 03-4*18 | buc | 2,000 |
| 78 | 33410012-27 | Сorp de iluminat LPО 01-2*18 | buc | 9,000 |
| 79 | 33410013-20 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х18 | buc | 6,000 |
| 80 | 33410013-21 | Сorp de iluminat IP65 ЛСП-44-2х36 | buc | 5,000 |
| 81 | 3341054-1 | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W | buc | 3,000 |
| 82 | 3340213-05 | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W | buc | 40,000 |
| 83 | 3340213-04 | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W | buc | 10,000 |
| 84 | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 3,000 |
| 85 | 3360009-136 | Intrerupator cu 1clapа I=10A, U=220V, instalatie inchisa | buc | 10,000 |
| 86 | 3360009-137 | Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa | buc | 2,000 |
| 87 | 3360009-136 | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa IP44 | buc | 5,000 |
| 88 | 3360029-02 | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V | buc | 5,000 |
| 89 | 3360029-02 | Priza de fisa cu contact de impamintare instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56 | buc | 6,000 |
| 90 | 33700012 | Сutie de ramificatie Л245УЗ | buc | 30,000 |
| 91 | 33700011 | Сutii pentru intreruptoare si prize Л250УЗ | buc | 30,000 |
| 92 | 3331017-11 | Conductor ПВ1нг-0,45 35mm2 | m | 25,000 |
| 93 | 3331017-22 | Conductor ПВ1нг-0,45 16,0mm2 | m | 85,000 |
| 94 | 3331017-7 | Conductor ПВ1нг-0,45 6,0mm2 | m | 90,000 |
| 95 | 3331017-26 | Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2 | m | 80,000 |
| 96 | 3331017-4 | Conductor ПВ1нг-0,45 1,5mm2 | m | 120,000 |
| 97 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 90,000 |
| 98 | 3332136-05 | Cablu ВВГнг-FR-LS 4х1.5mm2 | m | 40,000 |
| 99 | 3332136-02 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х2.5mm2 | m | 125,000 |
| 100 | 3332136-12 | Cablu ВВГнг-FR-LS 2х1.5mm2 | m | 5,000 |
| 101 | 441001-2034 | Teava ПВХ d=40mm | m | 12,000 |
| 102 | 441000-1562 | Teava ПВХ d=25mm | m | 20,000 |
| 103 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm | m | 350,000 |
| 104 | 44400117-2 | Teava din otel d=40mm | m | 5,000 |
| 105 | 3337100011-14 | Canal pentru cabluri 60x60 "Элекор" | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 106 | 555053-05 | Panou BZUM-TF-01-100-35 | set | 1,000 |
| 107 | 5551011-06 | -Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir | buc | 1,000 |
| 108 | 130-1007-18 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 2,000 |
| 109 | 5550151-25 | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc | 1,000 |
| 110 | 5550252-10 | -Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C | buc | 1,000 |
| 111 | 3380002031 | Dulap metalic ЩМП-3-2-36УХЛ3 IP31 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК" | buc | 1,000 |
| 112 | 5551011-06 | -Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir | buc | 1,000 |
| 113 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 1,000 |
| 114 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 115 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 116 | 5550244-16 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C | buc | 1,000 |
| 117 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩO) | buc | 1,000 |
| 118 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 119 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 3,000 |
| 120 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩCв) | buc | 1,000 |
| 121 | 555-100011-2 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 122 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 123 | 5550237-6 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 2,000 |
| 124 | 5550087-11 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩC) | buc | 1,000 |
| 125 | 555-100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 126 | 5550296-17 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/50/30 , 50A, 30mA | buc | 1,000 |
| 127 | 5550295-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 6,000 |
| 128 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 3,000 |
| 129 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,000 |
| 130 | 33700308-5 | Contactor KMИ-22510, 25А, 400B/AC3 1HO | buc | 1,000 |
| 131 | 33700305-4 | Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |
| 132 | 33410001-16 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 | buc | 1,000 |
| 133 | 33050505-2 | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) AWEx LE 58/3 | buc | 7,000 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (Nr.Ob.3-18-10-1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-5

Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar. (Marca SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-01-039-06 | Comunicator | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 20,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 3,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Instalatie de comunicare | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare Maяк-12К | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-019-04 | Rezistoare | buc | 23,000 |
| 10 | 10-06-037-12 | Doze УК-2П | 100 buc | 0,150 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava gofrata pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,050 |
| 12 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 1,850 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 14 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton | m | 175,000 |
| 15 | 33320133-1 | Cablu КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5mm2 | m | 190,000 |
| 16 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 15,000 |
| 17 | 445011-81 | Teava gofrata d=20mm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | 3340106-10 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8" | buc | 1,000 |
| 19 | 33400098-03 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,000 |
| 20 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 1,000 |
| 21 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 20,000 |
| 22 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 3,000 |
| 23 | 33400098-04 | Instalatie de comunicatie U=12B УК-ВK | buc | 1,000 |
| 24 | 334000112-1 | Sirena LD 95 | buc | 1,000 |
| 25 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina Mаяк-12K | buc | 1,000 |
| 26 | 3380092 | -Rezistor 2.4kOm | buc | 23,000 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (№3-18-10-1 marca TP.C) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | calcul | Asamblarea mobilierului | set | 1,00 |
| 2 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 3 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | SE11A | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом 1380*840*850*21кВт/380В) | buc | 1,00 |
| 5 | SE04A | Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg(Тестомешалка 0,3кВт/380В) | buc | 1,00 |
| 6 | SE35A | Spalator de rufe inoxidabil, cu fundul dublu, avind dimensiuni de 600 x 600 x 850 mm (Стиральная машина с размером 600х600х850 мм, "Privileg" Германия) | buc | 1,00 |
| 7 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Бойлер) | buc | 2,00 |
| 8 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых кабин 800*800*1950h R-Grup) | buc | 1,00 |
| 9 | SE29C | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Производственный стол нержавеющий с полкой для работы) | buc | 9,00 |
| 10 | SE29C | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Стол-подставка нержавеющая с полкой для работы) | buc | 1,00 |
| 11 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din tabla inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Раковина настенная из нержавеющей стали 400*350*140h) | buc | 2,00 |
| 12 | SC06A3 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка на 2 отделения из нержавеющей стали 600*400*250) на нержавеющей раме 1400*600*850h | buc | 2,00 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (Смеситель для раковины и мойки) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Плита 6-ти кофорочная с жарочным шкафом 1380*840*850 ПЭ-0,72М 21,0кВт/380В | buc | 1,00 |
| 15 |  | Тестомесительная машина 390*710*690h ITR-20*0,9кВт/380В "Италия" | buc | 0,00 |
| 16 |  | Стиральная машина с размером 600х600х850 мм, "Privileg" Германия | buc | 1,00 |
| 17 |  | Стол производственный нержавеющий с полкой 1200*600*850h | buc | 7,00 |
| 18 |  | Стол производственный нержавеющий с полкой 1600*500*850h | buc | 1,00 |
| 19 |  | Стол производственный нержавеющий с полкой 1000*500*850h | buc | 1,00 |
| 20 |  | Подставка нержавеющая с полкой под тестомес 600*900*500h | buc | 1,00 |
| 21 |  | Весы платформенные | buc | 1,00 |
| 22 |  | Бойлер Ariston 1,5 кВт/220В 450*480*913h | buc | 1,00 |
| 23 |  | Бойлер Thermex 2.0 кВт/220В 436*235*887h | buc | 1,00 |
| 24 |  | Душевая кабина 800*800*1950h R-Grup | buc | 1,00 |
| 25 |  | Стеллаж нержавеющий с 4-мя полками 1100*600*1550h | buc | 2,00 |
| 26 |  | Стеллаж нержавеющий с 4-мя полками 1300*500*1550h | buc | 1,00 |
| 27 |  | Шкаф для одежды 400*400*2000h | buc | 5,00 |
| 28 |  | Шкаф для белья 1200*600*1800h | buc | 1,00 |
| 29 |  | Шкаф навесной 600*400*600h | buc | 2,00 |
| 30 |  | Стол 600*500*800h | buc | 3,00 |
| 31 |  | Стул 400*400*800h | buc | 2,00 |
| 32 |  | Доска гладильная 1200*400*800h | buc | 1,00 |
| 33 |  | Бытовой холодильник SHARP 645*684*1770h 220B | buc | 2,00 |

| Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți (Ob. nr.3-18-10-0) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Retele electrice exterioare. (L=155m) (marca REE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи. | 100 m3 | 0,521 |
| 2 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,521 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru pozarea cablului | m3 | 13,020 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 13,020 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 6,900 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 6,900 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE 80mm | 1 km | 0,020 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat M100 | m3 | 1,000 |
| 9 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare) | m | 60,000 |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,800 |
| 11 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,032 |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 1,800 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm) | m3 | 0,032 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 18,000 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-521-15 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 20 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 21 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 2,000 |
| 22 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, tripolar | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,000 |
| 24 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,200 |
| 25 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,550 |
| 27 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,250 |
| 28 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,250 |
| 29 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 30 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 31 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 32 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 34 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,230 |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,015 |
| 36 | 3370211-06 | Siguranta ППHИ 33 I=125А | buc | 3,000 |
| 37 | 3332019-03 | Cablu AПвзБбШп-1 4х35mm2 (1.219kg/m) | m | 155,000 |
| 38 | 33351006-14 | Manson terminal 4ПKTп | buc | 2,000 |
| 39 | 3331028-03 | Conductor ПВ1нг 35,0mm2 | m | 50,000 |
| 40 | 44100012 | Teava din masa plastica PE d=50mmx2.4 | m | 10,000 |
| 41 | 33330001 | Caramida | buc | 1 000,000 |
| 42 | 33330002 | Nisip | m3 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 43 | 5552012-60 | Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-100-35, 380V, 100A CE45, , 300x650x950mm(in set cu BP32-31 100A-1buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA47-100-3P100A-1buc ) | buc | 1,000 |
| 44 | 5550151-06 | -Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A | buc | 1,000 |
| 45 | 130-1007-10 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP20-4-B) | buc | 1,000 |
| 46 | 555-100372-11 | Intrerupator cu pirghie РБ-2/2 250А | buc | 1,000 |