CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat Centrul de instruire al ANP,  sat.Goian

2.Organizatorul procedurii de achiziție Centrul de instruire al ANP, sat.Goian

3.Obiectul achizițiilor Reparația capitală a scării exterioare de la intrarea central din incinta al Centrului de instruire

Formular Nr.1 WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructie scara Centrul de instruire ANP |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCL22C | Desfacerea scarilor din placi , mozaic sau prefabricate | m | 133,330 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 26,600 |
| 3 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice drepte | kg | 213,000 |
| 4 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 50,600 |
| 5 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t | 50,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scari 92 m |  |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,400 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,520 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,142 |
| 9 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,420 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 158,000 |
| 11 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 17,200 |
| 12 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 15,200 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 72,380 |
| 14 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 72,380 |
| 15 | CH02A | Trepte exterioare , placate cu placi (gresie HamburgGrey 60x120 R semi lappato), , montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T( petris, piatra,chec, parchetin,scinduri se exclude) | m | 92,000 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (rampa de odihna) | m2 | 20,000 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (rampa de odihna, Viano Beige 300x300 mm) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Parapet 25 m |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,120 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 58,100 |
| 20 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 102,400 |
| 21 | CA05B | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 11,200 |
| 22 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 112,400 |
| 23 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 112,400 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betocontact | m2 | 112,400 |
| 25 | CI21B | Placarea peretilor cu placi : dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Hamburg Grey F PC 60x120 R semi lappato) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 112,400 |
| 26 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | t | 0,123 |
| 27 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t | 0,123 |
|  |  | Capitolul 1.4. Mina curenta metalica 25 m |  |  |
| 28 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 23,500 |

WinСмета2000

Formular Nr.1B

| Investitor Obiect | Centru de instruire al ANP |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari de reparatie Scara exterioara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructie scara Centrul de instruire al ANP |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCL22C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea scarilor din placi , mozaic sau prefabricate | m |  | 133,330 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4200 | 55,999 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 | 55,999 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 4,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 2,667 |
| 2 | RpCB18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 26,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 164,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 70,490 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,532 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 3,990 |
| 3 | RpCL22E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea scarilor metalice drepte | kg |  | 213,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 | 10,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 10,650 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0350 | 7,455 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 3,195 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0170 | 3,621 |
| 4 | TrI1AA01F3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  | 50,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 22,770 |
| 5 | TsI51B6 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 50,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 | 4,038 |
|  |  | 1.2. Scari 92 m |  |  |  |
| 6 | TsA02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 4,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 5,236 |
| 7 | TsD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 3,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 3,062 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,352 |
| 8 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 6,142 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 6,081 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 7,063 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,614 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,290 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 2,580 |
| 9 | Dl126 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 1,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 | 34,648 |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,0000 | 1,420 |
| 10 | CL18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 158,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 30,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,580 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,580 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 1,580 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 158,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,790 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,264 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,370 |
| 11 | PC02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 17,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 16,340 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 | 0,031 |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 | 0,007 |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 | 0,022 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 | 1,032 |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 | 1,221 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 | 0,722 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 2,580 |
| 12 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  | 15,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 75,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 6,840 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 16,047 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 5,166 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,866 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,274 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 9,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 4,256 |
| 13 | IzF01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 72,380 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 2,895 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 21,714 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,072 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,022 |
| 14 | IzF04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 72,380 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 2,895 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 123,046 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 24,609 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,043 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 81,789 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,072 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 0,941 |
| 15 | CH02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Trepte exterioare , placate cu placi (gresie HamburgGrey 60x120 R semi lappato), , montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T( petris, piatra,chec, parchetin,scinduri se exclude) | m |  | 92,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5000 | 46,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,1000 | 469,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 18,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,4500 | 1 053,400 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0200 | 1,840 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0190 | 1,748 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 1,380 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,1020 | 9,384 |
|  | 2462106110376 | Intirzietor de priza (clei de oase) | kg | 0,0040 | 0,368 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0250 | 2,300 |
|  | 2670112203300hg | Trepte, gresie Hamburg grey F PC 60x120 R semi lappato | m | 1,0300 | 94,760 |
|  | 2670112203800hg | Contratrepte, gresie Hamburg grey F PC 60x120 R semi lappato | m | 1,0300 | 94,760 |
| 16 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (rampa de odihna) | m2 |  | 20,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 260,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,840 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,240 |
| 17 | CG47C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (rampa de odihna, Viano Beige 300x300 mm) | m2 |  | 20,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 23,600 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie (Viano Beige baza 300x300 mm) | m2 | 1,0300 | 20,806 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 94,940 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 9,292 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 404,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 0,028 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 0,250 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,260 |
|  |  | 1.3. Parapet 25 m |  |  |  |
| 18 | TsA02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 3,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 3,713 |
| 19 | CL18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 58,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 11,039 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,581 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,581 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,581 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 58,100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,291 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,465 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,871 |
| 20 | PC02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 102,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 97,280 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 | 0,184 |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 | 0,041 |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 | 0,133 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 | 6,144 |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 | 7,270 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 | 4,301 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 15,360 |
| 21 | CA05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  | 11,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 44,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 10,640 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 11,824 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 3,807 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,638 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,202 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 3,136 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,720 |
| 22 | IzF01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 112,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 4,496 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 33,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,112 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,034 |
| 23 | IzF04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 112,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 4,496 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 191,080 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 38,216 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,067 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 127,012 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,112 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 1,461 |
| 24 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betocontact | m2 |  | 112,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,372 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund Betocontact | kg | 0,1500 | 16,860 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,620 |
| 25 | CI21B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea peretilor cu placi : dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Hamburg Grey F PC 60x120 R semi lappato) | m2 |  | 112,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 247,280 |
|  | 2670112202051hg | gresie Hamburg grey F PC 60x120 R semi lappato | m2 | 1,0200 | 115,794 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 681,144 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 44,274 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 3,529 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 1,708 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 5,125 |
| 26 | Dl127 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,123 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 | 3,862 |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 | 0,127 |
| 27 | PK49A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t |  | 0,123 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 | 0,707 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 | 0,335 |
|  |  | 1.4. Mina curenta metalica 25 m |  |  |  |
| 28 | CH06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m |  | 23,500 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 21,150 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de Inox D=1 1/4" si (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 23,500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,350 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 1,410 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 16,450 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |

Conducătorul grupului de lucru                                                                     Tatiana BRUMA