|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor chimice, veselei chimice și accesoriilor variate pentru laboratoarele întreprinderii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | 1.1 Pirogallol A (1,2,4-Triacetoxybenzene) C12H12O6 |  |  |  | CAS 613-03-6 ACS reagent, ≥97,0% Ambalare: recipient sticlă/PP |  |  |
| Lotul 2: Indicatori chimici |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 | 2.1 Difenilcarbazonă C13H12N4O |  |  |  | CAS 538-62-5 indicator, formă pulbere cristalină, culoarea de la portocaliu deschis la roșu, 98%; punctul de topire 149÷1550C. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |  |
|  | 2.2 Fenolftaleină C20H14O4 |  |  |  | CAS 77-09-8 pH indicator, ACS, formă pulbere cristalină, de culoarea albă. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |  |
|  | 2.3 Metiloranj C14H14N3NaO3S |  |  |  | CAS 547-58-0 ACS reagent, conținutul de colorant ≥85 % Ambalare: recipient sticlă/PP |  |  |
| Lotul 3: Soluții tampon standard de pH |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 | 3.1 Soluţie tampon standard pH 4,01±0,01 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml sau 1000 ml |  |  |
|  | 3.2 Soluție tampon standard pH 7,00±0,01 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 7,00±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml sau 1000 ml |  |  |
|  | 3.3 Soluție tampon standard pH 9,18±0,01 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml |  |  |
| Lotul 4: Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 | 4.1 Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 10 ml |  |  |  | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,05 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |  |
|  | 4.2 Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 25 ml |  |  |  | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 25 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |  |
|  | 4.3 Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml |  |  |  | Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradații cu smalț albastru. |  |  |
| Lotul 5: Accesorii pentru distilare |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 | Cap de distilare cu gât lateral NS 14/23 |  |  |  | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 105°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); șlif con NS 29/32; șlif con gât lateral NS 14/23. |  |  |
|  | Cap de distilare cu gât lateral NS 29/32 |  |  |  | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 75°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); șlif con NS 29/32; șlif con gât lateral NS 29/32 |  |  |
|  | Condensator Liebig NS 29/32, lungime 250 mm |  |  |  | Condensator Liebig din sticlă borosilicată. Șliful conului și soclului NS 29/32, lungime 250 mm |  |  |
| Lotul 6: Creuzete din argint |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 | 6.1 Creuzet din argint |  |  |  | Creuzet cu fund sferic confecționat din argint 99,9%. Capacitatea creuzetului 32 ml; diametru superior 47 mm; înălțimea 24 mm; grosimea fundului 0,48 mm; grosimea pereților 0,32 mm. Greutatea cca 16,0 g |  |  |
| Lotul 7: Densimetru pentru soluții saline |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 | 7.1 Densimetru salimetru, 0-26% |  |  |  | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică: 0÷26% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,2% masa sare. Temperatura de etalonare: 200C. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________