| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Stație de lucru pentru determinarea valorii CCO, în 6 probe simultan |  |  |  |  |  |  |  |
| Stație de lucru pentru determinarea valorii CCO, în 6 probe simultan |  |  |  | Stație de lucru complet asamblată pentru analiza CCO simultan în 6 probe a câte 100 ml fiecare conform DIN/DEV, EN și ISO. Stația va include dozarea și titrarea manuală. Stația de lucru va funcționa ca un sistem integral, fiind compusă din: - Dispozitiv de control al timpului și temperaturii, controlat de microprocesor, cu program special pentru CCO (1 buc.); - Bloc de încălzire de precizie pentru vasele de reacție (6 poziții) ; - Ramă pentru suport a vaselor de reacție (6 poziții); - Vase de reacție 175 ml (12 buc.); - Set bare magnetice pentru agitare; - Baie de răcire pentru rama de suport (1 buc.); - Set de fierbătoare (cantitate 100 g); - Refrigerent CCO ascendent cu aer (12 buc.); -Suport pentru refrigerente CCO ascendente (6 poziții); - Manjete din PTFE pentru refrigerente CCO (12 bucăți); - Suport pentru transportarea vaselor de reacție (1 buc); - Stație de titrare manuală (1 buc); Dispozitivul de control al timpului și temperaturii: - Greutate 3 ... 3,5 kg; - Sarcina Ohmică maximală: 2200 W; - Senzori: circuit cu trei fire, conexiune prin mufă cu diodă cu trei poli; - Diapazonul de control al temperaturii: 0 ... 450 °C sau mai larg, ajustabil digital; - Diapazonul de control al timpului: 0 ... 999 min sau mai larg, ajustabil digital; - Programe de lucru: minim 11, inclusiv programa pentru analiza CCO; - Timpul de încălzire pînă la 148 °C: < 10 min; - Conectarea sistemului la PC prin Windows, pentru posibilitatea imprimării diagramelor de încălzire. - Parametri de siguranță încorporați pentru deconectare de protecție în caz de scurtcircuit sau defecțiune a senzorului de temperatură. Blocul de încălzire CCO: - Temperatura de încălzire: pînă la 300 °C; - Panou de încălzire pentru o distribuție uniformă a temperaturii pe toate pozițiile probei; - Carcasă din oțel vopsit cu pulbere și oțel inoxidabil; - Dotat cu caneluri ce permit egalizarea presiunii atunci când sunt introduse vasele de probă; - Construcția trebuie să permită ca fluidul rămas în exteriorul vasului de reacție să se evapore instantaneu atunci când probele sunt introduse în blocul încălzit; - Canelurile servesc la evacuarea vaporilor, prevenind astfel spargerea sticlei; - În cazul revărsării vasului, proba se va scurge prin caneluri, reducând riscul ca acidul din probă să deterioreze blocul de încălzire CCO. Stația de titrare manuală - biuretă cu ecran digital, agitator magnetic; - Agitatorul magnetic trebuie să aibă suport special pentru vasul de reacțieCCO; - Stația trebuie să fie echipată cu ecran de fundal special, de culoare neutră; pentru fixarea precisă a schimbării culorii și reproductibilitatea datelor, ecranul trebuie să protejeze de lumina incidentă din spate și lateral; Standarde și servicii: Certificat ISO 9001 pentru producător; certificat ISO 9001 pentru participant; certificat CE pentru dispozitiv; Garanție: minim 12 luni. Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producator cu posibilitate de service post garantie: servicii de intretinere, consumabile si piese de schimb. Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător. Experiență în furnizarea de servicii de mentenanță și reparații pentru echipamente similare. Instruirea personalului la fața locului. Manual de operare în engleză sau română/rusă |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Distilator de apă cu rezervor integrat |  |  |  |  |  |  |  |
| Distilator de apă cu rezervor integrat |  |  |  | Destinat pentru funcționare în regim automat și continuu. Capacitatea de distilare minimă: 4 L/h. Este prezent rezervorul integrat. Volumul rezervorului: minim 8 L; Oprirea automată când rezervorul e plin și repornire automată cînd scade nivelul apei distilate în rezervor. Consumul de apă rece: ≤ 55 L/h. Conductivitatea apei distilate: ≤ 1.5 μS/cm. Material interior: oțel inoxidabil. Măsuri de siguranță: oprirea automată a distilatorului în cazul nivelului scăzut al apei; Oprirea automată în cazul supraîncălzirii. Putere maximă: 3000 W. Standarde și servicii: Certificat ISO 9001 pentru producător; certificat ISO 9001 pentru participant; certificat CE pentru dispozitiv; Garanție: minim 12 luni. Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producator cu posibilitate de service post garantie: servicii de intretinere, consumabile si piese de schimb. Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător. Experiență în furnizarea de servicii de mentenanță și reparații pentru echipamente similare. Instruirea personalului la fața locului. Manual de operare în engleză sau română/rusă |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Oxigenometru portabil cu set măsurare oxigen și pH |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigenometru portabil cu set măsurare oxigen și pH |  |  |  | Domeniu de măsurare oxigen dizolvat(OD): 0-60 mg/L; 0 – 600% Rezoluție: 0.01 mg/L; Acuratețe: 1%; Compensarea temperaturii: 0 – 50 °C; Compensarea salinității: 0 -40; Posibilitatea de selectare a rezoluției de măsurare; Afișaj LCD, minim 128 x 64 pixeli; Interfață multilingvă; Posibilitatea de selectare a rezoluției; Posibilitatea de setare a parolei pentru protecție; Funcția de înregistrare a datelor – prezentă; Capacitatea de înregistrae a minim 12 000 de măsurări + °C/data/timpul Canale pentru măsurare: 1 BNC; Canale pentru temperatură: 2, pentru senzori Pt1000; Prezentă funcția HOLD; Greutatea maximă: 600 g; Dimensiuni maxime (WxDxH) 12x25x5 cm; Posibiliatea conectării la calculator; Prezentă interfața USB; Capacitate adițională de determinare a următorilor parametri: pH, potențial redox, salinitate, conductivitate, temperatură, presiunea aerului; Domeniu de măsurare pH: -2.000... 16.000 pH; Rezoluție pH: 0.001 pH; Acuratețe pH: 0.1%; Calibrare de la 1 până la 5 puncte. 11 soluții tampon pre-setate și 5 editabile; Compensarea temperaturii: -5...+105 °C Domeniu de măsurare a potențialului: ±2000.0 mV. Rezoluția 0.1 mV. Acuratețe 0.1 %; Calibrare într-un punct; Domeniu de măsurarea a conductivității 0-2000 mS/cm; Rezoluție 0.0001 μS/cm; Calibrare în 3 puncte. Prezentă compensarea temperaturii; Domeniu de măsurare salinitate: 0-70. Domeniu de măsurare TDS: 0-100.0g/l. Rezoluție 0.01 mg/l. Domeniu de măsurare temperatură: -5.0...+105.0°C. Rezoluție 0.1°C. Acuratețe 0.1°C. Calibrare în 1 punct. Domeniu de măsurare a presiunii aerului: 600 – 1300 hPa. Calibrare înt-un punct. Condiții ambientale: temperatură 0-40 °C, umiditate rh: 0-95%; Alimentare: standart 220 V, 50/60 Hz. Termen de garanție: minim 12 luni. Accesorii incluse: Electrod măsurarea oxigenului cu compensarea temperaturii - 1unitate. Electrod pentru măsurarea pH-ului cu compensarea temperaturii – 1unitate. Soluții tampon pentru calibrare pH 50 mL - 2 unități cu valori pH diferite. Soluție electrolit 50 mL - 1 unitate; Geantă pentru transportare din material rigid – 1 unitate. 4 baterii NiMH – 1 set. Standarde și servicii: certificat ISO 9001 pentru participant; certificat CE pentru dispozitiv; Garanție: minim 12 luni. Disponibilitatea personalului de suport tehnic autorizat de producator cu posibilitate de service post garantie: servicii de intretinere, consumabile si piese de schimb. Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător. Experiență în furnizarea de servicii de mentenanță și reparații pentru echipamente similare. Instruirea personalului la fața locului. Manual de operare în engleză sau română/rusă |  |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Echipament de laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33100000-1; Bunuri; Până la data de 15 decembrie 2023, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 134; MD07TRPBAA314110A16365AC. Lotul 1 Stație de lucru pentru determinarea valorii CCO, în 6 probe simultan. Stație de lucru pentru determinarea valorii CCO, în 6 probe simultan; bucată; 1. Total lot 1. Lotul 2 Distilator de apă cu rezervor integrat. Distilator de apă cu rezervor integrat; bucată; 2. Total lot 2. Lotul 3 Oxigenometru portabil cu set măsurare oxigen și pH. Oxigenometru portabil cu set măsurare oxigen și pH; bucată; 1. Total lot 3. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |