CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

- Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea aparatelor, dispozitivelor,  pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în   SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Conform pct.4 tabela 2 | Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor | Conform pct.4, tab. 2 | Conform pct.4, tab. 2 | Conform pct.4, tabela 2 | 46 000 |
| 1.2. |  | Lotul 2 Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  |  |  | 32 500 |
| 1.3. |  | Lotul 3 Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS |  |  |  | 190 000 |
| 1.4. |  | Lotul 4 Piese de schimb p/u aparate |  |  |  | 172 000 |
| 1.5. |  | Lotul 5 Mehanisme, motoare, cutii de rezervă |  |  |  | 95 100 |
| 1.6. |  | Lotul 6 Piese electronice |  |  |  | 7 800 |
| 1.7. |  | Lotul 7 Componente electronice |  |  |  | 27 600 |
| 1.8. |  | Lotul 8 Blocuri de protecție |  |  |  | 120 000 |
| 1.9. |  | Lotul 9 Hârtie diagramă |  |  |  | 120 000 |
| 1.10 |  | Lotul 10 Termocupluri și sârmă termoelectrod |  |  |  | 170 000 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  | 981 000 |

2. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., CET Sursa1, CET Sursa 2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.

3. Termenul de realizare a achiziţiei

martie-iunie 2023.

4. Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. | Pct. PMI 2023 |  | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. |  | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1: Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat. B gen. M pct.115 |  |  | Manometru în execuție antiexplozivă cu contacte electrice (Mанометр взрывозащищенный электроконтактный) | ВЭ-16РБ, 0-1 кгс/см2 | buc | 1 |  |
|  | 47 |  |  | Manometru | МП2-У2 – 1,6 кгс/см2, кл. точн. 2,5, pentru O2 (oxigen) Присоединительная резьба М12х1,5, Ø63мм, расположение - радиальное. | buc |  | 1 |
|  | 47 |  |  | Manometru | МП2-У2 – 1,6 кгс/см2, кл. точн. 2,5 Присоединительная резьба М12х1,5, Ø63мм, расположение - радиальное | buc |  | 1 |
| 1.4. | 47,115 |  |  | Traductor diferențial | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie 1,5 în set cu piese de montare -4,0 kPa; -10 kPa; -40 kPa; | buc |  | 3 1 2 |
| 1.5. | 47,96, 115,131 | 42131000-6 |  | Garnitură din cauciuc Кольцо уплотнительное | p/u traductor ДМ3583М, Cod Фб8.683.133 | buc |  | 50 |
| 1.6. | 47,96, 115,131 |  |  | Lentă | FUM 19x0,2 | role |  | 15 |
| 1.7. | 47,96 |  |  | Garnitură din cauciuc | 1/2ʺx5x3mm | buc |  | 70 |
| 2. | Lotul 2: Piese de schimb p/u aparate: KC-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 47,96, 115,131 | 50532000-3 |  | Reductor cu motor electric | ДСМ2П -220 У-15.206.07 –din metal (Редуктор с эл.двигат. ДСМ2П-220) ТУ 16-512.309-78 | buc |  | 12 |
| 2.2 |  |  |  | Перо с трубкой (капилляром) | Б-16.010.01 | buc |  | 20 |
| 2.3. |  |  |  | Пружина с контактами | Б-17.406.72 (драгмет.) Б-17.407.06 (драгмет.) | buc |  | 6 10 |
| 2.4. |  |  |  | Движок со щетками | У15.280.01 (драгмет.) | buc |  | 12 |
| 2.5. |  |  |  | Кулачок | с зубчатым колесом 15сек. У-17.230.15.02 | buc |  | 15 |
| 2.6. |  |  |  | Шнур технический радиомонтажный лавсановый | ШЛ-0,65мм ГОСТ 22173-76 | м |  | 200 |
| 2.7. | 47 |  |  | Comutator | ПТИ-М-20 | buc |  | 10 |
| 3. | Lotul 3: Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS : |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 47 | 38434000-6 |  | Bloc de prelevare a probei de gaze | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, | buc |  | 2 |
| 3.2. | 47 |  |  | Pompă | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz | buc |  | 3 |
| 3.3. | 47 |  |  | Blocul cu LCD display-monitor și tastatură | a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS | buc |  | 1 |
| 3.4. | 115,131 |  |  | Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | МЕТРАН П-0,25 M sau analog | buc |  | 2 |
| 4 | Lotul 4: Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 47 | 38416000-4 |  | Electrod sticlă | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 | buc |  | 10 |
| 4.2. | 47 |  |  | Electrod sticlă | pH-HA405-DXK-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054287 | buc |  | 5 |
| 4.3. | 47 |  |  | Sensor temperatură | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 | buc |  | 6 |
| 4.4. | 47 |  |  | Filtru | GB-612 pentru pNa-205.2 - desenul tehnic ( Рис.) 3, poziția ( поз.) 5 МТИС2.840.006 РЭ pag. 8 | buc |  | 4 |
| 5 | Lotul 5: Blocuri, motor, cutii de rezervă |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 47 |  |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 | buc |  | 8 |
| 5.2. | 47 |  |  | Mecanism de execuție | Mecanismul MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 | buc |  | 1 |
| 5.3. | 47 |  |  | Mecanism de execuție | Mecanismul MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 | buc |  | 1 |
| 5.4. | 47 |  |  | Bloc de semnalizare | Bloc de semnalizare БДЦ-1-OA-ЦА2 | buc |  | 2 |
| 5.5. | 47 | 31161000-2 |  | Motor electric | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 | buc |  | 1 |
| 5.6. | 47 |  |  | Motor electric | Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 кВТ | buc |  | 1 |
| 5.7. | 47 |  |  | Motor electric | Motor electric ДСР 135-3,2-187,5 380 V | buc |  | 1 |
| 5.8. | 47 | 31711100-4 |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М) | buc |  | 1 |
| 5.9. | 47 |  |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 35 V DC + БД10М) | buc |  | 3 |
| 5.10. | 47 |  |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М) | buc |  | 1 |
| 5.11. | 47 |  |  | Semnalizator de nivel | ESP-50 | buc |  | 3 |

| 6. | Lotul 6: Piese electronice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | 96 | 39000000-2 | Microschema | КУД1301 | buc | 10 |
| 6.2. | 96 |  | Microschema | КР140УД20А | buc | 10 |
| 6.3. | STIC |  | Condensator | 1800 mkF x 50v | buc | 50 |
| 6.4. | STIC |  | Condensator | 820 mkF x 25v | buc | 50 |
| 6.5. | STIC |  | Condensator | 560 mkF x 50v | buc | 50 |
| 6.6. | STIC |  | Condensator | 22 mkF x 35v | buc | 50 |
| 6.7. | 47,131 |  | Condensator | 470 mcf x 25V (LOW ESR 105°C) | buc | 70 |
| 6.8. | 47,96,131 |  | Condensator | 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) | buc | 200 |
| 6.9. | 47, 115 |  | Fotorezistor | ФР-1-3 47 кОм | buc | 50 |
| 6.10. | 47 |  | Fotodiodă | ФД 24 | buc | 6 |
| 6.11. | 47,96, 115,131 + STIC |  | Colofoniu | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g | cutii | 21 |
| 6.12. | 47,96, 115,131+ STIC |  | Aliaj de lipire | Ø1. Ø2 tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg | role | 15+15 |
| 6.13. | 96 |  | Aliaj de lipire | Т2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 с канифолью | buc | 0,5 кg |
| 6.14. | 96 |  | Флюс для пайки алюминия | Ф-64 | fl | 4 |
| 6.15. | 47, 115. 131 |  | Suport casetă pentru componente de mici dimensiuni | Cu capacitate pentru 30 celule Gabarite: lungimea -365mm; lățimea - 150 мм; înălțimea - 445 мм | buc | 7 |
| 7 | Lotul 7: Componente electronice |  |  |  |  |  |
| 7.1. | STIC |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W | buc | 1 |
| 7.2. | STIC |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W | buc | 1 |
| 7.3. | STIC |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W | buc | 1 |
| 7.4. | STIC |  | Bloc de alimentare | BPS 36/220M, 36VDC, 2 canale | buc | 1 |
| 7.5. | STIC |  | Armatura de semnalizare | verde LED, 220 VAC, d=8 mm | buc | 15 |
| 7.6. | 47 |  | Преобразователь измерительный | S2-B/4-20 мА/0– 5 мА ТУ BY 390171150.002 –2007 | buc | 5 |
| 7.7 | 47 |  | Преобразователь измерительный | S2-B/0 - 5 мА/4 – 20 мА ТУ BY 390171150.002 –2007 | buc | 5 |
| 7.8. | 47 |  | Indicator digital | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 | buc | 7 |
| 7.9 | 47 |  | Измеритель – регулятор одноканальный | Код заказа ОВЕН ТРМ1-Щ2.У.Р | buc | 3 |

| 8. | Lotul 8: Blocuri de protecție |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | 47 | 31731100-0 | Bloc de protecţie | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 | buc | câte 1 |
| 9. | Lotul 9: Hârtie diagramă *La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 47,96, 115,131 | 30197620-8 | Hârtie diagramă | Registru № 1757 | role | 4000 |
| 10. | Lotul 10: Termocupluri și sârmă termoelectrod |  |  |  |  |  |
| 10.1. | 44 |  | Termocuplu | Cromel-Alumel, Ø1,2mm cu izolatori ceramică +tub din fibră de sticlă 1000F/537º,C, Ø9,0mm, lungimea 20m | buc | 36 |
| 10.2. |  |  | Sârmă termoelectrod | Cromel Ø3,2mm, ГОСТ 1790—63 | m | 30 |
| 10.3. |  |  | Sârmă termoelectrod | Alumel Ø3,2mm, ГОСТ 1790—63 | m | 30 |

5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea AGC la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz),  se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare

Furnizorului v-a livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

6. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică;

- capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- dovada de experiență similară minimum un an;

- certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- specificația tehnică; indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba de stat sau  rusă (după caz).

- eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii a pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată în limba de stat sau rusă (după caz);

- termenul de livrare a produsului;

- specificația de preț;

- declarația pe propria răspundere;

- certificatul  de înregistrare a întreprinderii.

7. Condiţii generale de ofertare

7.1. Furnizorul va asigura livrarea piesele de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2;

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

8. Documente pentru prezentare la livrare

8.1. Certificate de calitate emise de producător;

8.2. Certificatul de origine a produsului;

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz);

8.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranţă şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător sau  RM (după caz).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială sau RM (după caz), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau rusă (după caz).

9. Condiții de primire-predare a bunurilor

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5, 5.1.,5.2., 7 (7.1-7.4), 8 (8.1-8.6) (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate:

- Factura fiscală după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei

" NON LIVRARE", în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii " NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea preventivă calitativă".

- Dacă bunurile au trecut testarea preventivă calitativă, atunci se semnează actul de predare primire de ambele părți și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

11. Relații de contact:   Tel.: (+373) 22-385-378__e-mail__beregoi.g@termoelectrica.md

Tel.: (+373) 22 385-392__e-mail__mocanu.sergiu@termoelectrica.md