CAIET DE SARCINI

Utilaj HORECA pentru asigurarea funcționării cantinei MAI

| N.or | Mobilier | Canti tatea | Specificații tehnici |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masă din inox cu poliță și bordură | 3 | 1200x600x850 mm Masa din inox cu poliță, cu bordură; Blatul de lucru să fie cu marginile sudate Finisaje rotunjite, fără colțuri ascuțite; Blatul de lucru să fie întărit prin 2 punți; Masa să suporte o greutate de până la 200 kg; Construcție totală din oțel inoxidabil; Picioare reglabile pe înălțime; Montare ușoară și uneltele pentru montare să fie incluse; Picioare pătrate 40x40 mm; Înălțime: 850-900 mm; Dimensiuni blat de lucru: 1200×600 mm. Distanța dintre raftul de jos și blatul de lucru: minim 590 mm; Garanția minim 12 luni Montarea să fie inclusă în ofertă |
| 2 | Masă din inox cu raft și bordură | 2 | 1200х700x850 mm Masa din inox cu poliță, cu bordură; Blatul de lucru să fie cu marginile sudate și lustruite; Finisaje rotunjite, fără colțuri ascuțite; Blatul de lucru să fie întărit prin 2 punți; Masa să suporte o greutate de până la 200 kg; Construcție totală din oțel inoxidabil; Picioare reglabile pe înălțime; Montare ușoară și uneltele pentru montare să fie incluse; Picioare pătrate 40x40 mm; Înălțime: 850-900 mm; Dimensiuni blat de lucru: 1200×700 mm. Distanța dintre raftul de jos și blatul de lucru: 595 mm; Garanția minim 12 luni Montarea să fie inclusă în ofertă |
| 3 | Masă din inox cu raft și bordură | 2 | 800×600x850 mm Masa din inox cu poliță, cu bordură; Blatul de lucru să fie cu marginile sudate și lustruite; Finisaje rotunjite, fără colțuri ascuțite; Blatul de lucru să fie întărit prin 2 punți; Masa să suporte o greutate de până la 200 kg; Construcție totală să fie din oțel inoxidabil; Picioare reglabile pe înălțime; Montare ușoară și uneltele pentru montare să fie incluse; Picioare pătrate 40x40 mm; Înălțime: 850-900 mm; Dimensiuni blat de lucru: 800×600 mm. Distanța dintre raftul de jos și blatul de lucru: 595 mm; Garanția minim 12 luni Montarea să fie inclusă în ofertă |
| 4 | Plită electrică profesională | 1 | Plită electrică profesională, cu 6 arzătoare, pentru cafenea, cantină, școală, etc. Arzătoarele să fie de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 294×415 mm, confecționate din fontă. Material cadru și fațadă: oțel inoxidabil; pereți laterali confecționați din tablă zincată. Puterea 6×3,0 kW. Dimensiuni generale 1350x700x850 mm. Garanția minim 12 luni Montarea să fie inclusă în ofertă |