Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrări de reparație mun.Chișinău str.Cosmescu 3 Bloc A și B

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__ Agenția Națională pentru Sănătate Publică str. Gh. Asachi,         nr. 67A

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă:  Agenția Națională

pentru Sănătate Publică                                                           Data "____"____________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie in blocul A si B din str. Cosmescu 3, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă Agenția Națională de Sănătate Publică, municipiul Chișinău, MD-2028, str. Gh. Asachi 67a

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie Bloc A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn / usi |  | m2 | 4,740 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,995 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,995 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: perete PGC (aplicativ) |  | m2 | 3,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,714 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,714 |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 427,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 98,348 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 98,348 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 12,828 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,828 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 12,828 |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 146,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 33,718 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,718 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,398 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,398 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,398 |
| 5 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele |  | m2 | 35,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,872 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,872 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,408 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,056 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,760 |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele din pvc |  | m2 | 212,500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 82,875 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 82,875 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 10,625 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,625 |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,305 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,305 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,435 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,148 |
| 8 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m | 23,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,796 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,029 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,349 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,349 |
| 9 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile |  | m2 | 1 295,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 414,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 64,750 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 38,850 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 12,950 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 12,950 |
| 10 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 121,920 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 97,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,536 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,366 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,829 |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile |  | m2 | 1 051,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 126,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 157,725 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 52,575 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,515 |
| 12 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong |  | m2 | 74,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,698 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,952 |
| 13 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 130,800 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,616 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,616 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,105 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,131 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,392 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,654 |
| 14 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 45,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,700 |
| 15 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,500 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,240 |
| 16 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 10,400 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,624 |
| 17 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |
| 18 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,750 |
| 19 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |
| 20 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 23,040 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,413 |
| 21 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 23,040 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,368 |
| 22 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 23,040 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,944 |
|  |  |  | 1.2. Largire gol de usa |  |  |  |
| 23 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,045 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,339 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,008 |
| 24 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara |  | m | 5,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,092 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,092 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,600 |
| 25 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,480 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,180 |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,352 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,352 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,352 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,676 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,082 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,028 |
| 27 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,450 |
|  | 28741363133002 |  | Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
| 28 |  |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 633 |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
| 29 |  |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 634 |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
| 30 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |
|  | 2664102120103 |  | Mortar ciment-nisip M100-T |  | m3 | 0,015 |
|  | 2873122054567 |  | Plasa sirma 15-1.6 |  | kg | 1,645 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 1,520 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |
| 31 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,019 |
|  | 2664102100100 |  | Mortar M100 |  | m3 | 0,023 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | 1.3. Bloc sanitar PML |  |  |  |
| 32 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,450 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,145 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,450 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,029 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,044 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,740 |
| 33 | CL21A |  | Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 0,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,075 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 0,750 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,015 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,022 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,900 |
| 34 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,290 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,129 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,290 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,026 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,039 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,548 |
|  |  |  | 1.4. Inchideri si compartimentari |  |  |  |
| 35 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 |  | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,947 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 12,663 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 3,452 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 6,633 |
|  | 252130260290634 |  | Vata minerala gr.100 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 3,105 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 3,678 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 9,135 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,928 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,528 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,522 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 38,260 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 88,731 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,281 |
| 36 |  |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa |  | m | 7,600 |
|  | 640 |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa |  | m | 7,600 |
|  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |  |
| 37 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 468,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,215 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 959,605 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 872,400 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 491,505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,022 |
|  |  |  | 1.5.2. Tip 2 |  |  |  |
| 38 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 24,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,604 |
|  | 266210270112r |  | Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 25,748 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 22,536 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 53,948 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 57,627 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 18,575 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,645 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,146 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 40,461 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 397,011 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,159 |
| 39 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 9,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,190 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 9,497 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 8,312 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,899 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 21,256 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 6,852 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,451 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,791 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 14,924 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 146,439 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,041 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,428 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,002 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,010 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,670 |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,030 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,340 |
|  | 265310210833c |  | Chit pe baza de ciment |  | kg | 35,234 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,033 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,033 |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,002 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,010 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,670 |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,370 |
|  | 243011613800r |  | Vopsea rezistenta la umezeala |  | kg | 13,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,004 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,670 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |
|  |  |  | 1.6. Schele |  |  |  |
| 44 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 152,300 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 91,380 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,845 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,046 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,046 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,018 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,457 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,914 |
|  |  |  | 1.7. Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tip A |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,818 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 234,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 78,030 |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 702,270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 156,060 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 646,277 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,561 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,561 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,818 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 234,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 78,030 |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 858,330 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 624,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 93,636 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 780,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 78,030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,121 |
| 49 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 46,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,276 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 47,736 |
|  |  |  | 1.7.2. Tip B |  |  |  |
| 50 | RpCJ18A |  | Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi |  | m2 | 150,600 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 96,384 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,012 |
|  | 265310210830a |  | Adeziv pentru placaj |  | kg | 527,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,904 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,090 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,151 |
| 51 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment) |  | m2 | 150,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 248,490 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 155,148 |
|  | 266410212013c |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment) |  | kg | 562,792 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 71,490 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 042,120 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,304 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,807 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,506 |
|  |  |  | 1.7.3. Tip C |  |  |  |
| 52 | RpCG17A |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude ciment, var, nisip, mortar M50 / consum mortar M100 = 0.111 m3/m2 |  | m2 | 57,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 46,240 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 83,232 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,066 |
|  | 2873132004220 |  | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 |  | kg | 288,538 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 60,112 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,044 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 30,056 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 24,045 |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 24,045 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 300,560 |
|  | 2664102112071 |  | Mortar M 100-T |  | m3 | 6,672 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,936 |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  | h-ut | 1,272 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,272 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,890 |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 54 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 849,642 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 10 824,954 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,064 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 119,772 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 24,258 |
| 55 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 303,220 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 667,710 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 227,415 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,455 |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 682,245 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 151,610 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 599,334 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,516 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,516 |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 833,855 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 606,440 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 90,966 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 758,050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 75,805 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,032 |
| 60 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 45,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,185 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 46,410 |
|  |  |  | 1.8. Pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,471 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,355 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,785 |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 15,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,420 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,570 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,659 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,471 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,188 |
| 63 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 462,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 108,307 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 7 117,013 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 41,865 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,861 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 19,440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,628 |
| 64 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 462,850 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 532,277 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 69,428 |
|  | 2670220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 490,852 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 490,852 |
|  | 203122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 420,731 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,886 |
|  |  |  | 1.8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 28,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,861 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,305 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,435 |
| 66 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 17,220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,870 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 373,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,205 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,287 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,861 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,344 |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog |  | m2 | 28,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,861 |
|  | 2416586103111 |  | Amorsa-grund BETOHGPUHT |  | kg | 4,305 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,435 |
| 68 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  | m2 | 28,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,350 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,906 |
|  | 2416537390112 |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  | kg | 129,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,718 |
| 69 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 74,907 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,323 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 29,561 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 116,235 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 8,610 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 574,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 25,830 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,292 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,344 |
|  |  |  | 1.8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,270 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,350 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,450 |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 9,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 117,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,378 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,108 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,837 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,185 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,395 |
| 73 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 227,900 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 145,856 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,558 |
|  | 265310210830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 797,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,367 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,137 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,228 |
| 74 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 154,100 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 402,201 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,689 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 158,723 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 624,105 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 46,230 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 082,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 138,690 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,935 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,849 |
| 75 | CI24A |  | Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate |  | m2 | 73,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 284,499 |
|  | 267011222052p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 75,276 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 428,040 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 11,070 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 14,760 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,476 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,369 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 25,313 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,657 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,531 |
|  |  |  | 1.8.4. Plinte |  |  |  |
| 76 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 235,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 70,740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,580 |
|  | 287411632500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  | m | 252,542 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 86,656 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 485,540 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 24,759 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 70,740 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 11,790 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,236 |
|  |  |  | 1.9. Glafuri interioare |  |  |  |
| 77 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu |  | m2 | 173,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 258,267 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 52,140 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 2 539,218 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,947 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,730 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 5,144 |
| 78 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 663,950 |
|  | 6142 |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 663,950 |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,214 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 26,070 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,690 |
| 80 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 78,210 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,380 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 183,342 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,174 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,214 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 26,070 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,690 |
| 82 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 95,590 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 69,520 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,428 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 86,900 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,690 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,348 |
|  |  |  | 1.10. Timplarii |  |  |  |
| 83 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 600x2650h - 1buc; 1000x2100h - 2buc |  | m2 | 5,790 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,511 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,463 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,448 |
|  | 20301129300m |  | Usi din MDF |  | m2 | 5,790 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,492 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,606 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,274 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,116 |
|  |  |  | 1.11. Tehnico-sanitare |  |  |  |
| 84 | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 11,760 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,100 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,100 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,040 |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 5,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,300 |
| 85 | IA17B |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,600 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 4,000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 1,440 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 6,000 |
|  | 2952270076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 86 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 45,000 |
|  | 713602011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |
|  | 2521217170505 |  | Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 45,900 |
|  | 2523157194315 |  | Cot din PPR ф25 |  | buc | 31,500 |
|  | 2523157194515 |  | Teu din PPR ф25 |  | buc | 20,250 |
|  | 2523157194015 |  | Mufa din PPR ф25 |  | buc | 20,250 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 45,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,900 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,270 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,810 |
| 87 |  |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 14,000 |
|  | 60060 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 14,000 |
| 88 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila ф20 |  | buc | 14,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,900 |
|  | 2913124216007 |  | Robinet cu bila ф20 |  | buc | 14,280 |
| 89 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 18,500 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,920 |
|  | 2521216726030 |  | Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 19,055 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,278 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,278 |
| 90 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 18,100 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,525 |
|  | 2521216716031 |  | Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 18,643 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,072 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,217 |
| 91 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |
|  | 252315672103898191 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,210 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,090 |
| 92 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
|  | 2523156703892 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 93 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP 45* ф110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |
|  | 2523156701593 |  | Ramificatie PP 45* ф110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |
| 94 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 110/50 90* dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 2523156703794 |  | Cot PP 110/50 90* dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 95 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc | 9,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |
|  | 2523156703735 |  | Cot PP 45* ф110 |  | buc | 9,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,315 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,135 |
| 96 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  | buc | 16,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,520 |
|  | 2523156703736 |  | Cot PP 45* ф50 |  | buc | 16,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,160 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,192 |
| 97 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 36,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,856 |
| 98 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 3,660 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,403 |
| 99 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 36,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,830 |
| 100 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 3,660 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,293 |
| 101 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,250 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 5,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |
| 102 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 5,151 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 5,100 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 5,100 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,530 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 5,151 |
| 103 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,800 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,242 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,200 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,200 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,200 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,200 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,200 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,200 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,200 |
| 104 | SE59A |  | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,750 |
|  | 2924127356860 |  | Uscator de miini |  | buc | 5,100 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,200 |
|  |  |  | 1.12. Incalzire |  |  |  |
| 105 | RpIC18B |  | Demontarea tevii PPR (aplicativ) |  | m | 0,500 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,230 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 0,158 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,015 |
| 106 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 |  | m | 0,500 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,225 |
|  | 2521216710032 |  | Teava PPR PN20 ф32 |  | m | 0,515 |
| 107 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,420 |
|  | 2875274110221 |  | Mufa PPR dn32 |  | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,016 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,042 |
| 108 | RpIB08A |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  | m2 | 142,300 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 25,614 |
|  | 2413337345875 |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  | kg | 11,384 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 28,460 |
|  | 2875274123604 |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  | buc | 14,230 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,115 |
| 109 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare |  | m2 | 142,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,998 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 21,345 |
| 110 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 142,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 99,610 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,499 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 14,230 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 28,460 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 21,345 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 21,345 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 14,230 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 14,230 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,269 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,423 |
| 111 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 300,400 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 45,060 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 4,506 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 9,012 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3,004 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 4,506 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 15,020 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 15,020 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 15,020 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,601 |
| 112 | RpIB12A |  | Demontari radiator otel |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,180 |
| 113 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / radiator demontat anterior |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |
|  | 28221157000m |  | Radiator (material demontat anterior) |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  |  |  | 1.13. Retele electrice |  |  |  |
| 114 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 256,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 166,400 |
| 115 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 256,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 84,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 84,480 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,256 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,026 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,536 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,560 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,840 |
|  |  |  | 1.14. Alte lucrari |  |  |  |
| 116 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 3,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,563 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 3,799 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 7,507 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 15,196 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 15,196 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 16,209 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,003 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,512 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,317 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 16,390 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 193,382 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,496 |
| 117 | RpCL22A |  | Demontarea balustradei din inox cu remontare ulterioara (aplicativ) |  | m | 9,250 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,180 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,092 |
| 118 | CH06A |  | Montarea balustradei din inox demontata anterior |  | m | 9,250 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,325 |
|  | 28121063452m |  | Balustrada din inox (material demontat anterior) |  | m | 9,250 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,925 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,555 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,475 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,231 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,850 |
| 119 | CH06A |  | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare |  | m | 8,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 7,875 |
|  | 2812106371452 |  | Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii) |  | m | 8,750 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,875 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,525 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,125 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,219 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,750 |
| 120 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,950 |
|  | 2812106300043 |  | Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 3,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 4,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |
| 121 | TrB05B1-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului |  | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,650 |
|  |  |  | 1.15. Pereu |  |  |  |
| 122 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 8,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,320 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,028 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,320 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 2,352 |
| 123 | RpCS19E |  | Demontari: asfalt, turnat pe beton |  | m2 | 9,750 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,878 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,780 |
| 124 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite / Scoaterea stratului din pietris |  | m3 | 1,500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 4,650 |
| 125 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 24,400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 75,640 |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 16,250 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,487 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,438 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,812 |
| 127 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata BP 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  | kg | 17,900 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,716 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 18,079 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,090 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,179 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,370 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,011 |
| 128 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 16,250 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,875 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 170,625 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,487 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,130 |
| 129 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,650 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 4,875 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |
| 130 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 la pentru 2 straturi |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,950 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 55,250 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 11,050 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,020 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 36,725 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,032 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,422 |
| 131 | IzF04J1 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, membrana profilata de protectie (aplicativ) |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,325 |
|  | 2682132601626188 |  | Membrana profilata |  | m2 | 17,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,008 |
| 132 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 24,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,564 |
| 133 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,244 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,152 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,301 |
| 134 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm |  | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,485 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,315 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,630 |
| 135 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,006 |
|  | 2320322600401 |  | Bitum |  | t | 0,006 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,002 |
| 136 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 9,750 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,170 |
|  | 1111000101311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,916 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,029 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,107 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,111 |
|  |  |  | 1.16. Intrare exterioare |  |  |  |
| 137 | RpCL22A |  | Demontarea balustradei din inox cu remontare ulterioara (aplicativ) |  | m | 2,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,344 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,344 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |
| 138 | CH06A |  | Montarea balustradei din inox demontata anterior |  | m | 2,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,160 |
|  | 28121063452m |  | Balustrada din inox (material demontat anterior) |  | m | 2,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,240 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,144 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,680 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,060 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,480 |
| 139 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,129 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,645 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,215 |
| 140 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 4,300 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 2,752 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,086 |
|  | 265310210830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 15,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,004 |
| 141 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 4,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,223 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,247 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 4,429 |
|  | 2664102102101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 17,415 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 1,290 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 86,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 3,870 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,052 |
|  |  |  | 1.17. Pandus persoane dizabilitati |  |  |  |
| 142 | RpCS19E |  | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton |  | m2 | 10,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,972 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,864 |
| 143 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 0,850 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,275 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,298 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,298 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,170 |
| 144 | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 6,340 |
|  | 9310060019901 |  | Chesonier |  | h-om | 14,265 |
| 145 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 29,550 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,432 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 23,640 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,148 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 8,865 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 8,865 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,886 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,886 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,030 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,030 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,044 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,546 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,591 |
| 146 | CA09A1 |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier |  | m3 | 6,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 22,570 |
|  | 2663102100921 |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  | m3 | 4,978 |
|  | 1421102200446 |  | Bolovani de riu |  | m3 | 3,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,610 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,440 |
| 147 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 3,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,548 |
| 148 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,004 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,035 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,042 |
| 149 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 4,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,217 |
| 150 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 4,700 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,213 |
| 151 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 6x200x200 |  | kg | 25,200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,630 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 25,452 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,126 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,252 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,560 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,015 |
| 152 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,830 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,440 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 308,154 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,832 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,765 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,324 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,660 |
|  | 2952270037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 0,358 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,275 |
| 153 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 66,580 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,666 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,666 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,666 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 66,580 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,333 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,533 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,999 |
| 154 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 12,750 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,275 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 165,750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,536 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,128 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,382 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,153 |
| 155 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, pentru suprafetele de mortar |  | m2 | 12,750 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,530 |
|  | 2430226110106 |  | Grund cu cuart pentru suprafetele de beton |  | kg | 5,291 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,638 |
| 156 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic antiderapant fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 12,750 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 30,524 |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 12,941 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 54,825 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 2,550 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,255 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,931 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,148 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,068 |
| 157 | CK26B |  | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) |  | m | 20,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,592 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,648 |
|  | 2743123549654 |  | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) |  | m | 20,600 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 82,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,206 |
| 158 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 9,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 99,750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,285 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,066 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,076 |
| 159 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, pentru suprafetele de mortar |  | m2 | 9,500 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,140 |
|  | 2430226110106 |  | Grund cu cuart pentru suprafetele de beton |  | kg | 3,942 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,475 |
| 160 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 9,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 27,550 |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 9,787 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 42,218 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 4,126 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,019 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,240 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,104 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,694 |
| 161 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 9,700 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,910 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,970 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 10,389 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 3,565 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 61,110 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,018 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 2,910 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,485 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,010 |
| 162 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, in set |  | m | 11,700 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,530 |
|  | 2812106345572 |  | Balustrada din inox cu 3 maini curente |  | m | 11,700 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,170 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,702 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,190 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,292 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |
| 163 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 34,650 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
|  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |
| 164 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 176,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 38,720 |
| 165 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  | buc | 318,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 19,080 |
| 166 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,520 |
| 167 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 7,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,050 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,190 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,210 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,105 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,390 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,700 |
| 168 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,910 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,028 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,092 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
| 169 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 44,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 68,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,080 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,044 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,156 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 53,680 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,616 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 53,680 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,264 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,584 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,044 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 268,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 44,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,880 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,044 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,264 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,528 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,088 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,720 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,760 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,088 |
| 170 | 08-03-526-1 |  | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 10,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 61,000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 10,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
| 171 |  |  | Pictograma pe panou |  | buc | 7,000 |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 7,000 |
| 172 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 25,802 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 173,905 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,015 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,516 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 7,999 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 20,642 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 314,784 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,290 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,516 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 4,128 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,516 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,516 |
| 173 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 2 580,200 |
|  | 613 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 2 580,200 |
| 174 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 28,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 224,010 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,030 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,570 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 8,835 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 22,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 347,700 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,425 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,570 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 9,120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,140 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,140 |
| 175 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 700,000 |
|  | 616 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 700,000 |
| 176 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 150,000 |
|  | 6161 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 150,000 |
| 177 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,450 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,040 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,009 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,360 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,490 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
| 178 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 45,000 |
|  | 618 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 45,000 |
| 179 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul) |  | 100 m | 19,790 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 471,002 |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m | 1 979,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,042 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 18,998 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 265,186 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 265,186 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 3,958 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 19,790 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 132,593 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 356,220 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 35,622 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,177 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 312,682 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 53,433 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 95,784 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,177 |
| 180 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m) |  | 100 m | 42,326 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 689,491 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 42,326 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 8 465,200 |
|  | 110-033325 |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  | m | 4 232,600 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 257,342 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 257,342 |
| 181 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) |  | 100 buc | 2,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 552,840 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 1,142 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,284 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 21,216 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 31,212 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 31,212 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 6,120 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,010 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 244,800 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,108 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,204 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,857 |
|  | 623 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 204,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,468 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 120,972 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,631 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 2,224 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,468 |
| 182 |  |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 61,000 |
|  | 421 |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 61,000 |
| 183 |  |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 5,000 |
|  | 422 |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 5,000 |
| 184 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,440 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,380 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,449 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,453 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,013 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,816 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,013 |
| 185 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 44,000 |
|  | 151 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 44,000 |
| 186 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,320 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,048 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,326 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,330 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,013 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,048 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,013 |
| 187 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 18,000 |
|  | 153 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 18,000 |
| 188 |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 14,000 |
|  | 154 |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 14,000 |
| 189 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 3,660 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 158,112 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 3,733 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 3,770 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,403 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,146 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 23,424 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,146 |
| 190 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 170,000 |
|  | 156 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 170,000 |
| 191 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 13,000 |
|  | 176 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 13,000 |
| 192 |  |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 100,000 |
|  | 157 |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 100,000 |
| 193 |  |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 96,000 |
|  | 158 |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 96,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 194 |  |  | Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog |  | buc | 3,000 |
|  | 60032 |  | Ventilator de tip VENTS 150 K |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |
| 195 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
|  | 58082021-ЩРн-12 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
| 196 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 24 module IP54 ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 1,000 |
|  | 58082021-ЩРн-24 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP54 ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 1,000 |
| 197 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 2,000 |
|  | 580820ВН20 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 2,000 |
| 198 |  |  | Выключатель ВА47-100/1Р/С16А |  | buc | 24,000 |
|  | 580820-103С25 |  | Выключатель ВА47-100/3Р/С16А |  | buc | 24,000 |
| 199 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 20,000 |
|  | 580820-1В6 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 20,000 |
| 200 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 10,000 |
|  | 580820АBДT3216 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie Bloc B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn / usi |  | m2 | 23,510 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,937 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,937 |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  | kg | 71,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,145 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,145 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,057 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,072 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,214 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,358 |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 148,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 34,086 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,086 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,446 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,446 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,446 |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 15,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,657 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,657 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,477 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,477 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,477 |
| 5 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele |  | m2 | 200,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 22,099 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,099 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 8,036 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,027 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 10,045 |
| 6 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 257,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 28,292 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,292 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,716 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,716 |
| 7 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 29,700 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,583 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,583 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,485 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,485 |
| 8 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,945 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,945 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,315 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,252 |
| 9 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 300,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,300 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,185 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,060 |
| 10 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m | 14,100 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,692 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,833 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,212 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,212 |
| 11 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile |  | m2 | 265,400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 84,928 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,270 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 7,962 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 2,654 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,654 |
| 12 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj lemn laminat inclusiv grinzile din lemn |  | m2 | 191,100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,843 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 22,932 |
| 13 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj rumegus de lemn inclusiv grinzile din lemn |  | m2 | 201,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,182 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 24,168 |
| 14 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 97,200 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,944 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,944 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,078 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,097 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,292 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,486 |
| 15 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 67,200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 53,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,760 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,202 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,008 |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile |  | m2 | 431,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 51,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 21,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,310 |
| 17 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong |  | m2 | 6,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,819 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,756 |
| 18 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Captuseala grinzi |  | m2 | 9,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,274 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,176 |
| 19 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 13,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,792 |
| 20 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 11,300 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,678 |
| 21 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,080 |
| 22 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |
| 23 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
| 24 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 11,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,761 |
| 25 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 11,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,373 |
| 26 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 11,940 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,081 |
|  |  |  | 1.2. Consolidare si protectie tavan |  |  |  |
| 27 | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,240 |
| 28 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 |  | m2 | 12,000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,680 |
|  | 2430226101010S |  | Grund "Strato 4900" |  | kg | 2,400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |
| 29 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,360 |
|  | 2653102100831R |  | Mortar "Resisto Tixo" |  | kg | 85,680 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,948 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,234 |
| 30 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,720 |
|  | 2653102100831R |  | Mortar "Resisto Tixo" |  | kg | 257,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,720 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,880 |
|  |  |  | 1.3. Largire gol de usa |  |  |  |
| 31 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,045 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,339 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,008 |
| 32 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara |  | m | 5,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,092 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,092 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,600 |
| 33 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,480 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,180 |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,352 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,352 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,352 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,676 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,082 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,028 |
| 35 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,450 |
|  | 28741363133002 |  | Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
| 36 |  |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 633 |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
| 37 |  |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 634 |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
| 38 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |
|  | 26641021020103 |  | Mortar ciment-nisip M100-T |  | m3 | 0,015 |
|  | 28731220054567 |  | Plasa sirma 15-1.6 |  | kg | 1,645 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 1,520 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |
| 39 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,019 |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar M100 |  | m3 | 0,023 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | 1.4. Bloc sanitar PML |  |  |  |
| 40 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,450 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,145 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,450 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,029 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,044 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,740 |
| 41 | CL21A |  | Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 0,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,075 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 0,750 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,015 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,022 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,900 |
| 42 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,290 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,129 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,290 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,026 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,039 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,548 |
|  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |  |
| 43 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 155,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,295 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 318,365 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 621,200 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 163,065 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,330 |
|  |  |  | 1.5.2. Tip 2 |  |  |  |
| 44 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 12,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,684 |
|  | 266210270100012r |  | Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 13,085 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 11,453 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 27,416 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 29,286 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 9,440 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,377 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,090 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 20,562 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 201,760 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,057 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,589 |
| 45 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 3,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,112 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 3,377 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,956 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 7,075 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 7,558 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 2,436 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,872 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,281 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 5,306 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 52,067 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,015 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,152 |
| 46 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi / PGC gr.12.5 |  | m2 | 9,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 36,921 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 10,341 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 20,437 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 41,366 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 41,366 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 44,124 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 8,175 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,728 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,862 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 44,616 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 526,429 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,061 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,349 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,762 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,810 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,270 |
| 48 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,540 |
|  | 2653102100833c |  | Chit pe baza de ciment |  | kg | 26,794 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,762 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,810 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,270 |
| 50 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala |  | m2 | 12,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,820 |
|  | 2430116103800r |  | Vopsea rezistenta la umezeala |  | kg | 4,960 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,744 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,620 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,150 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,780 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |
|  |  |  | 1.6. Schele |  |  |  |
| 52 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 116,200 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 69,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,430 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,035 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,035 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,014 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,349 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,697 |
|  |  |  | 1.7. Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tip A |  |  |  |
| 53 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 36,820 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,890 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 276,150 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,789 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,184 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,210 |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 55 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,086 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 187,782 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,105 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,078 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,421 |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,260 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 28,930 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,945 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 58 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,835 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,630 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,744 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,026 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,465 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 10,520 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,578 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,315 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |
| 61 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,056 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,816 |
|  |  |  | 1.7.2. Tip B |  |  |  |
| 62 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Placi PGC gr.12,5 mm (Se exclud placi termoizolante) |  | m2 | 381,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 681,204 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 402,261 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 281,583 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 842,833 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 900,299 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 290,203 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 103,822 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 33,522 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 574,659 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 4 945,898 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,440 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 16,087 |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,436 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 57,180 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,060 |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 171,540 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,120 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 402,128 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,381 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,381 |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,436 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 57,180 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,060 |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 209,660 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 152,480 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 22,872 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 190,600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 19,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,762 |
| 67 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 11,400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,798 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 11,628 |
|  |  |  | 1.7.3. Tip C |  |  |  |
| 68 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 |  | m2 | 1,700 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,203 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 7,176 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,956 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 3,759 |
|  | 252130260290634 |  | Vata minerala gr.100 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 1,760 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,084 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 5,177 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,659 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,299 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 2,563 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 21,681 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 50,281 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,027 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,159 |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,510 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,170 |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,530 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,340 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,587 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,510 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,170 |
| 72 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,870 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 1,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,204 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,170 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
| 73 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,007 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,102 |
|  |  |  | 1.7.4. Tip D |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 891,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,730 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 133,650 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,550 |
| 75 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  | m2 | 1,500 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 0,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,001 |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 889,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 400,275 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 88,950 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 938,334 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,890 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,890 |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 889,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,685 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 133,425 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,475 |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 889,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 489,225 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 355,800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 53,370 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 444,750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 44,475 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,779 |
| 79 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 26,700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,869 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 27,234 |
|  |  |  | 1.7.5. Tip E |  |  |  |
| 80 | RpCJ18A |  | Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi |  | m2 | 73,000 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 46,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,460 |
|  | 2653102100830a |  | Adeziv pentru placaj |  | kg | 255,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,438 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,044 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,073 |
| 81 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment) |  | m2 | 73,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 120,450 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 75,205 |
|  | 2664102102013c |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment) |  | kg | 272,801 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 34,653 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 474,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,147 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,876 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,730 |
|  |  |  | 1.7.6. Tip F |  |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 83 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 277,428 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 623,636 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,910 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 17,965 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,638 |
| 84 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 45,480 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 250,140 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 34,110 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,068 |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 86 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 102,330 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,740 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 239,884 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,227 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,227 |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 88 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 125,070 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 90,960 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,644 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 113,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,370 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,455 |
| 89 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 6,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,476 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 6,936 |
|  |  |  | 1.8. Pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 90 | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime / aplicativ, Placi OSB 3 gr.22mm / se exclude nisip / consum material nou "Cuie cu cap conic tip A pentru constructii" = 0.10 kg/m2 |  | m2 | 250,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 100,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,545 |
|  | 267011220430070 |  | Placi OSB 3 gr.22mm |  | m2 | 263,445 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,502 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 25,090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,509 |
| 91 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 250,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 288,535 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,635 |
|  | 267011220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 266,079 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 266,079 |
|  | 2030122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 228,068 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,527 |
|  |  |  | 1.8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,354 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,770 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |
| 93 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 11,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,180 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 153,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,496 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,118 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,354 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,142 |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,354 |
|  | 2416586105303111 |  | Amorsa-grund BETOHGPUHT |  | kg | 1,770 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |
| 95 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  | m2 | 11,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,484 |
|  | 24165373438290112 |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  | kg | 53,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,295 |
| 96 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 11,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 30,798 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,422 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 12,154 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 47,790 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,540 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 236,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 10,620 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,531 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,142 |
|  |  |  | 1.8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 97 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 82,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,282 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 267,024 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 7,453 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,331 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,461 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,824 |
| 98 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 82,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 94,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,360 |
|  | 267011220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 87,385 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 87,385 |
|  | 2030122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 74,902 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,472 |
|  |  |  | 1.8.4. Tip 4 |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,918 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,590 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,530 |
| 100 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 30,600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 397,800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,285 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,306 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,918 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,367 |
| 101 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 30,600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 79,866 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,874 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 31,518 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 123,930 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,180 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 612,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 27,540 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,377 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,367 |
|  |  |  | 1.8.5. Tip 5 |  |  |  |
| 102 | CI24A |  | Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate |  | m2 | 14,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 55,898 |
|  | 2670112202052p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 14,790 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 84,100 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 2,175 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,900 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,290 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,072 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 4,974 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,522 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,104 |
|  |  |  | 1.8.6. Plinte |  |  |  |
| 103 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 29,500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,950 |
|  | 2874116312500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  | m | 31,594 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 10,841 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 185,850 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 3,097 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 8,850 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,475 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | 1.9. Glafuri interioare |  |  |  |
| 104 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 10,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 39,558 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 11,080 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 21,896 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 44,320 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 44,320 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 47,275 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 8,759 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 18,994 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,923 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 47,803 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 564,031 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,446 |
| 105 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu |  | m2 | 20,300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 30,166 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 6,090 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 296,583 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,227 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,604 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,601 |
| 106 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 99,500 |
|  | 6142 |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 99,500 |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,775 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,925 |
| 108 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 35,325 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,850 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 82,810 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,078 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,775 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,925 |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 43,175 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 31,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,710 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 39,250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,925 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |
|  |  |  | 1.10. Timplarii |  |  |  |
| 111 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc |  | m2 | 20,100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,547 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,608 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,025 |
|  | 2030112930000m |  | Usi din MDF |  | m2 | 20,100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,708 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 9,045 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 4,422 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,402 |
| 112 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc |  | m2 | 5,590 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,925 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,224 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,398 |
|  | 2030112930000m |  | Usi din MDF |  | m2 | 5,590 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,280 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,677 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,839 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |
| 113 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 650x1950h - 1buc |  | m2 | 1,270 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,571 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,241 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,343 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,270 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,343 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,171 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,727 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,635 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,952 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,025 |
| 114 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm |  | m | 2,250 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |
|  | 252110671839387 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=450 mm |  | m | 2,250 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |
|  |  |  | 1.11. Tehnico-sanitare |  |  |  |
| 115 | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,880 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,050 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,050 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 2,500 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,150 |
| 116 | IA17B |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,800 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 2,000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 0,720 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 3,000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 3,000 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |
| 117 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 13,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,808 |
|  | 25212167170505 |  | Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 13,872 |
|  | 25231567194315 |  | Cot din PPR ф25 |  | buc | 9,520 |
|  | 25231567194515 |  | Teu din PPR ф25 |  | buc | 6,120 |
|  | 25231567194015 |  | Mufa din PPR ф25 |  | buc | 6,120 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 13,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,272 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,082 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,027 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,245 |
| 118 |  |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 3,000 |
|  | 60060 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 3,000 |
| 119 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila ф20 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 29131242016007 |  | Robinet cu bila ф20 |  | buc | 3,060 |
| 120 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016030 |  | Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 121 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 4,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 252121672016031 |  | Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 4,326 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,017 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,050 |
| 122 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
|  | 2523156721038981 |  | Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 123 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,840 |
|  | 252315672103735 |  | Cot PP 45* ф110 |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 124 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  | 252315672103736 |  | Cot PP 45* ф50 |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,030 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,036 |
| 125 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ф110 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103738 |  | Capac PP ф110 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 126 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ф50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103739 |  | Capac PP ф50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |
| 127 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 7,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,216 |
| 128 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 0,380 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,042 |
| 129 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 7,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
| 130 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 0,320 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,026 |
| 131 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,950 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 3,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 6,000 |
| 132 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,700 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 3,091 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 3,060 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 3,060 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,918 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 3,091 |
| 133 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,100 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 3,181 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 3,150 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 3,150 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 3,150 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 3,150 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 3,150 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 3,150 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 3,150 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 3,150 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 3,150 |
| 134 | SE59A |  | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 292412735680060 |  | Uscator de miini |  | buc | 3,060 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 6,120 |
|  |  |  | 1.12. Incalzire |  |  |  |
| 135 | RpIB08A |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  | m2 | 26,240 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,723 |
|  | 2413337345875 |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  | kg | 2,099 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,248 |
|  | 2875274123604 |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  | buc | 2,624 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,312 |
| 136 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare |  | m2 | 26,240 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 3,936 |
| 137 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 26,240 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,368 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,411 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,624 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 5,248 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 3,936 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 3,936 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 2,624 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,624 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,787 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,262 |
| 138 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 51,450 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,718 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,772 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,544 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,514 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,772 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,572 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,572 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,572 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,103 |
|  |  |  | 1.13. Retele electrice |  |  |  |
| 139 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 140,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 91,000 |
| 140 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 140,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 46,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 46,200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,140 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,840 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,100 |
|  |  |  | 1.14. Alte lucrari |  |  |  |
| 141 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 0,900 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,391 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 0,950 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,877 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 3,799 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 3,799 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 4,052 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,751 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,628 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,079 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,097 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 48,346 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,124 |
| 142 | CH06A |  | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare |  | m | 7,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,300 |
|  | 281210630571452 |  | Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii) |  | m | 7,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,700 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,420 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,900 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,175 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,400 |
| 143 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grile plastic 400x700h |  | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,800 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,180 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,280 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 112,000 |
|  | 28741157657001 |  | Grile plastic 400x700h |  | buc | 4,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 112,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 112,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |
| 144 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,650 |
|  | 281210630600043 |  | Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
| 145 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 300x300 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,650 |
|  | 281210630600044 |  | Usita de vizitare 300x300 |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
| 146 | TrB05B1-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului |  | t | 10,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,100 |
|  |  |  | 1.15. Intrare exterioare |  |  |  |
| 147 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 8,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,267 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,335 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,445 |
| 148 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 8,900 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 5,696 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,178 |
|  | 2653102100830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 31,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |
| 149 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 8,900 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 23,229 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,581 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 9,167 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 36,045 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,670 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 178,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 8,010 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,107 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |
| 150 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 34,650 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
|  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |
| 151 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 98,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,560 |
| 152 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  | buc | 194,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,640 |
| 153 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,200 |
| 154 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,920 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,900 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,020 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,180 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,090 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,600 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,620 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,600 |
| 155 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,016 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,820 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,056 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,184 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,012 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,008 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
| 156 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 24,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 37,440 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,680 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,024 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,176 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 29,280 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,336 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 29,280 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,144 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,864 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,024 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 146,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 24,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,480 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,024 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,144 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,288 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,048 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,120 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,960 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,048 |
| 157 | 08-03-526-1 |  | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
| 158 |  |  | Pictograma pe panou |  | buc | 6,000 |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 6,000 |
| 159 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 15,326 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 103,297 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,307 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 4,751 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 12,261 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 186,977 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,766 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,307 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,452 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,307 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,307 |
| 160 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 1 532,600 |
|  | 613 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 1 532,600 |
| 161 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 21,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 168,204 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,022 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,428 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 6,634 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 17,120 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 261,080 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,070 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,428 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 6,848 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,856 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,856 |
| 162 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 090,000 |
|  | 616 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 090,000 |
| 163 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 50,000 |
|  | 6161 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 50,000 |
| 164 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,240 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,064 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,016 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,016 |
| 165 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 618 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 20,000 |
| 166 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul) |  | 100 m | 10,670 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 253,946 |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m | 1 067,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,022 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 10,243 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 142,978 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 142,978 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 2,134 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 10,670 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 71,489 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 192,060 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 19,206 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,174 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 168,586 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 28,809 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 51,643 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,174 |
| 167 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m) |  | 100 m | 30,794 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 501,634 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 30,794 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 6 158,800 |
|  | 110-033325 |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  | m | 3 079,400 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 187,228 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 187,228 |
| 168 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) |  | 100 buc | 1,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 298,100 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,616 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,310 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 11,440 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 16,830 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 16,830 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 3,300 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,006 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 132,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,058 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,110 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,003 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,462 |
|  | 623 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 110,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,331 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 65,230 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,958 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,199 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,331 |
| 169 |  |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 33,000 |
|  | 421 |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 33,000 |
| 170 |  |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 3,000 |
|  | 422 |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 3,000 |
| 171 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,210 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,295 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,214 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,216 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,023 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,344 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
| 172 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 21,000 |
|  | 151 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 21,000 |
| 173 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,310 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,609 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,316 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,319 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,984 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
| 174 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 27,000 |
|  | 153 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 27,000 |
| 175 |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 4,000 |
|  | 154 |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 4,000 |
| 176 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 2,670 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 115,344 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 2,723 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 2,750 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,294 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,107 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 17,088 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,107 |
| 177 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 128,000 |
|  | 156 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 128,000 |
| 178 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 4,000 |
|  | 176 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 4,000 |
| 179 |  |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 81,000 |
|  | 157 |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 81,000 |
| 180 |  |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 54,000 |
|  | 158 |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 54,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 181 |  |  | Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog |  | buc | 3,000 |
|  | 60032 |  | Ventilator de tip VENTS 150 K |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |
| 182 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
|  | 58082021-ЩРн-12 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
| 183 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 4,000 |
|  | 580820ВН20 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 4,000 |
| 184 |  |  | Выключатель ВА47-100/1Р/С16А |  | buc | 14,000 |
|  | 580820-103С25 |  | Выключатель ВА47-100/3Р/С16А |  | buc | 14,000 |
| 185 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 10,000 |
|  | 580820-1В6 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 10,000 |
| 186 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,000 |
|  | 580820АBДT3216 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)