____

| Retea de canalizare D-800mm str.T.Valadimirescu -str.Aerodromului 22 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta

Reparatie capitala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retea de canalizare D-800mm, L=36.00m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de tarasament |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m | 216,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 79,920 |  |  |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 0,779 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,899 |  |  |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 79,920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 79,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,280 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,206 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 8,370 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 8,370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 0,11 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,211 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Transportare asfalt) |  | t | 20,52 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,172 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 0,47 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,911 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 79,41 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 4,534 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC02A1 Aplicativ |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 1,57 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,826 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(sapatura la cota de proiect si intersectia comunicatii) |  | m3 | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsF01D |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 54,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 19,440 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc | 0,103 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,146 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 1,123 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip(sol nisipos, nisip) |  | m3 | 46,71 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 42,039 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 51,381 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,671 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 9,809 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 19,618 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC02A1 Aplicativ |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(astuparea teava nisip, pamint nisipos) |  | 100 m3 | 0,47 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 1,737 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 28,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,899 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC02A1 Aplicativ |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(astuparea transeului) |  | 100 m3 | 1,66 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 6,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,905 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,692 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 12,420 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,080 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,268 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,536 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,641 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 17,247 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de tarasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montaj retea de canalizare |  |  |  |  |  |
| 17 | RpAcA51B |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 700-800 mm (Teava beton D-800mm) |  | m | 42,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 61,740 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 9,240 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 3,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | AcD10D |  | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 800-1000 mm x 6000 mm (Teava curogata D-800mm) |  | m | 42,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 2523156701800 |  | Teava corugata SN8 PP SN8 D-800mm |  | buc | 43,483 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  | buc | 7,247 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,171 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 9,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | AcD10D1 |  | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga |  | m | 36,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA07C1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluir, canale, telefonie, etc. se adauga |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF06A |  | Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite in sapatura de categoria grele |  | m | 36,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 64,800 |  |  |
|  | 2010102904183 |  | Dulapuri de rasini cls C, Gr=28-58mm, L=4- 6m, l=7-15 cm, lung. Tiv |  | m3 | 1,112 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 | 0,297 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 92,700 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  | kg | 1,854 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 0,88 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,543 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,178 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,107 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,238 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,628 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | RpAcH02C |  | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP |  | ora | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011540 |  | Instalator E. |  | h-om | 48,000 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 9,600 |  |  |
|  | 29522700033021 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  | h-ut | 9,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj retea de canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Restabilirea asfalt |  |  |  |  |  |
| 25 | DI83E |  | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm |  | m2 | 72,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 46,800 |  |  |
|  | 14111122201672 |  | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm |  | m3 | 14,472 |  |  |
|  | 14111122201646 |  | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm |  | m3 | 1,296 |  |  |
|  | 14111122201634 |  | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 1421302210461 |  | Material pietros (savura) 0-5 mm |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,440 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,562 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,238 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | RpDB19D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala |  | m2 | 72,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 10,224 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,552 |  |  |
|  | 1111000100012 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) |  | t | 11,999 |  |  |
|  | 2320322600000 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,051 |  |  |
|  | 1421102200021 |  | Nisip bituminat... (pentru informatie) |  | t | 0,218 |  |  |
|  | 2710603419633 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm |  | kg | 1,382 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 1,390 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,043 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  | h-ut | 0,086 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | DI82C |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 72,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 31,680 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 8,424 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,216 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 56,880 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,512 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea asfalt |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de canalizare D-800mm, L=36.00m |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli achizitionare depozitare |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |