CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni (modificari - 2025)

2-1-1 Statie de pompare, CBA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,056 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,958 |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 162,86 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,958 |
| 5 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 41,50 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,80 |
| 7 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,056 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,056 |
|  |  | 2. Fintina F1 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,85 |
| 10 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,89 |
| 11 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20-10** | buc | 1,00 |
| 12 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-10** | buc | 3,00 |
| 13 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 | buc | 1,00 |
| 14 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 15 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 62,40 |
| 16 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 36,00 |
| 17 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,092 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,092 |
| 19 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,00 |
| 20 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 40,90 |
|  |  | 3. Fintina F2 |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,85 |
| 22 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,71 |
| 23 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20-10** | buc | 1,00 |
| 24 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-10** | buc | 1,00 |
| 25 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 | buc | 1,00 |
| 26 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 20,80 |
| 28 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 12,90 |
| 29 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,034 |
| 30 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,034 |
| 31 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,00 |
| 32 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 18,90 |
|  |  | 4. Fintina F3 |  |  |
|  |  | 4.1. Piloti nearmati P-1 |  |  |
| 33 | CQ08B1 apl | Executarea pilotilor Franki cu lungimea pina la 15 m, cu diametrul coloanei metalice de 630 mm la fundatiile constructiilor , in teren categoria II, utilizarea betonului marfa C35/45 (XC4 XD3 XA2 XF4) Nc=0,38m3/m (excludere otel si fierar) Kmec=1,3, Kman=1,3 | m | 140,00 |
|  |  | 4.2. Piloti armati P-2 |  |  |
| 34 | CQ10A3 apl | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 630 mm in teren categoria Icu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii C35/45 (XC4 XD3 XA2 XF4) Nc=0,38m3/m Kman=0,7, Kmec=0,7 (Confectii metalice=4,85kg/m; Otel beton A240 d8=6,75kg/m; Cablu otel B500C d20=31,6kg/m ) | m | 140,00 |
|  |  | 4.3. Placa la cota 90.500 |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,08 |
| 36 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 d8 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,80 |
| 37 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500C d10 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 55,00 |
| 38 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500C d12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 421,06 |
| 39 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500C d14 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 11,06 |
| 40 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru bare de armatura d14 in pereti din beton armat de 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,00 |
| 41 | RpCU07B apl | Matarea golurilor in pereti, cu ancore chimice, dupa consolidari (Excludere: ciment, nisip, var, apa si introducere Ancore chimice=40ml/buc | buc | 14,00 |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C35/45 (XC4 XD3 XA2 XF4) | m3 | 2,15 |
|  |  | 4.4. Placa la cota 98.000 |  |  |
| 43 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 50,00 |
| 44 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (intermediar) | m2 | 22,00 |
| 45 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,40 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 d8mm fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,12 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C d12mm fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 687,88 |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C35/45 (XC4 XD3 XA2 XF4) | m3 | 3,73 |
|  |  | 4.5. Finisare/pereti interiori |  |  |
| 49 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 d8mm fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,60 |
| 50 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C d10mm fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 578,71 |
| 51 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C d14mm fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 271,60 |
| 52 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 280,00 |
| 53 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (excludere materiale) | buc | 280,00 |
| 54 | Pret de piata | Ancore chimice 500ml | buc | 23,00 |
| 55 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 80,23 |
| 56 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C35/45 (XC4 XD3 XA2 XF4) | m3 | 8,50 |
|  |  | 4.6. Scara metalica |  |  |
| 57 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) | kg | 87,64 |
| 58 | CK35B | Ancora cap hexagonal cu flansa R-LX-HF-ZP 12.5x100mml fixate in ziduri din beton armat | buc | 64,00 |
| 59 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,088 |
| 60 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,088 |
|  |  | 4.7. Placa exterioara |  |  |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,65 |
| 62 | CG01A1 K=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,65 |
| 63 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare CT0-1 (K=2) sunt 4 buc, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Kman=1,5 | buc | 2,00 |