| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Echipament TIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panouri Interactive |  |  |  | Parametri tehnici minimi: • Diagonala min. 75” max 86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: IPS LCD cu Direct-LED lighting • Dimensiuni fizice: min 1709x1020 mm max.1962 x 1171 mm • RAM: minim 16GB • Stocare total: minim 128 GB • Suprafata activa: min.1893 x 1064 mm • Pixel pitch (max.): 0.5 x 0.5 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m² • Contrast: 1200:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms • Timp de raspuns la atingere (tip.): nu mai mare de 6 ms • Rata de actualizare: min 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (Incl. audio, video, date, alimentare a dispozitivului conectat cu pana la 65 W, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x USB 3.0 Type C (Incl. audio, video, date, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x VGA, 3x USB 2.0 type A (date), 2x USB 3.0 type A (date) , 2x USB 2.0 (atingere) • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: min. WiFi 6 (802.11 ax) • Greutate min 56 kg max: 66kg • Consum de energie – max.149 Watt |  |  |  |  |  |
| Suporturi pentru display interactiv |  |  |  | Suport pentru display interactiv cu dimensiunile 75”, aspect 16:9, dimensiuni fizice: 1700 x 1047x96.9 mm, material metal, tip de fixare pe perete. |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa de schimb pentru proiector |  |  |  | Lampa de schimb pentru proiector model OPTOMA W319UST, produs original, garantie min. 6 luni |  |  |  |  |  |
| Lampa de schimb pentru proiector |  |  |  | Lampa de schimb pentru proiector model OPTOMA HD29Darbee, produs original, garantie min. 6 luni |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |