| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor Amenajarea si dotarea unui scuar in satul Hirova r. Calarasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Complex de joaca |  |  |  |  |  | Complex de joaca va fi constituit din turn hexagonal cu acoperis si cu panele decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podea cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate.Dimensiuni generale ale constructiei,: Lungimea - 6457mm, latimea - 5307mm, inaltimea - 3800mm. Inaltimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 - 1500mm, nivel 3 - 1500mm Balustradele trecerii - inaltime 700 mm, teava acestora - sectiune de 32 mm. Treptele scarii - grosimea de 35 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm |  |  |  |
| Balansator din metal cu 2 locuri |  |  |  |  |  | Balansoar din metal cu doua locuri , compus din amortizator din cauciuc si spatare din Pal multistrat, manere metalice. Dimensiune 2200mm x 250mm x 800 |  |  |  |
| Balansator cu arc |  |  |  |  |  | Balansoar cu arc confectionat din structura metalica tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Arcul este confectionat din otel gavanizat si vopsit in cimp electrostatic, figurina confectionata din foi de HDPE/HDL vopsite ,cu minere . Acest echipament este destinat copiilor cu varsta intre 3-10 ani, copii cu varsta mai mica de 7 ani trebuie sa fie insotiti de un adult.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=760x220, H =830 mm |  |  |  |
| Leagan cofectionat din structura metalica |  |  |  |  |  | Leagan confectionat din structura metalica vopsita in camp electrostatic tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Cuprinde cadru suport metalic, bara transversala, suporti lagare cu rulmenti, rulmenti, lagare rulmenti , scaune din cauciuc unul simplu unul cu spatar. Dimensiuni de gabarit: 3000x1650x2100 mm |  |  |  |
| Carusel cu 6 locuri |  |  |  |  |  | Carusel este prevazut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Podeaua este formata din placaj rezistent la apa cu grosimea de cel putin 15 mm. Structura centrala (principala) va fi confectionata din teava metalica cu grosimea de cel putin 4 mm si diametrul de cel putin 127 mm. Carcasa caruselului va fi confectionata din teava de metal cu diametrul de cel putin 33 mm si grosimea de cel putin 3 mm. Teava la spate va fi din metal cu diametrul de cel putin 27 mm si grosimea 3mm.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=1600x1600, H =640 mm |  |  |  |
| Aparat Fitnes “Extensie Picioare” |  |  |  |  |  | Aparat fitness " Extesnsie picioare ";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, volan si pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1231 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1406 mm |  |  |  |
| Aparat Fitnes „Air Walcher” |  |  |  |  |  | Aparat finess "Air Walker";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inalaime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1012 mm, Latime: 554 mm, Inaltime: 1495 mm |  |  |  |
| Aparat Fitnes de vislit |  |  |  |  |  | Aparat fitness de vislit;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1291 mm, Latime: 896 mm, Inaltime: 669 mm |  |  |  |
| Aparat Fitnes de bicicleta |  |  |  |  |  | Aparat fitness bicicleta;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1051 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1241 mm |  |  |  |
| Aparat Fitnes multifunctional |  |  |  |  |  | Aparat fitness multifunctional;Aparat fintess multifunctional destinat intaririi muschilor picioarelor, pieptului si spatelui . Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Dimensiuni: Lungime: 1150 mm, Latime: 1150 mm, Inaltime: 1800 mm |  |  |  |
| Complex Workout |  |  |  |  |  | Complex Workout este constituit din scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare parallele, set de bare de diferit nivel.Materiale: HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat copiilor cu inaltime min. H = 1,4 m Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutate maxima a unui utilizator: pana la 120 kg.Dimensiuni: Lungime: 4518 mm, Latime: 3580 mm, inaltime: 2545 mm |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție :. Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor Amenajarea si dotarea unui scuar in satul Hirova r. Calarasi. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. 37400000-2; Complex de joaca; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111AE. Balansator de metal cu 2 locuri; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111AE. Balansator cu arc; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Leagan cofectionat di structura metalica; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Carusel cu 6 locuri; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Aparat Fitnes „extensie Picioare”; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Aparat Fitnes „Air Walker”; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Aparat Fitnes de vislit; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Aparat Fitnes bicicleta; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Aparat Fitnes multifunctional; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii; MD94TRPDBH314110B11111A. Complex Workout; buc; 1; 30 zile de la data incheerii contractului de achizitii. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |